| XXX职业学院教案首页暨教案 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师姓名 |  | XXX |  | 课程名称 |  | 工装夹具设计 |  |  |
| 授课班级 |  | XXX |  | 授课时间 |  |  |  |  |
| 授课主题 |  | 9.分析常见车床夹具 |  |  |  |  |  |  |
| 教 学 目 标 | 素质目标 | 认识常见车床夹具结构 |  |  |  |  |  |  |
|  | 知识目标 | 掌握各种车床夹具特点和应用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 能力目标 | 掌握各种车床夹紧基本结构 |  |  |  |  |  |  |
| 教学形式 |  | 知识讲授 | 多媒体教学 |  | 实践教学 |  | 考试 | 其他 |
| 教学节数 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 教学设计或教学思路 |  | 1.引入新课 2.讲解 3.分析讨论 4.归纳总结 |  |  |  |  |  |  |
| 作业布置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学反思 |  |  |  |  |  |  |  |  |

授课内容：

9.分析常见车床夹具

在车床上用来加工工件的内外圆柱面、圆锥面、回转成形面、螺旋面及端面等的夹具称为车床夹具。车床夹具大多安装在车床主轴上，少数安装在车床床鞍或床身上（应用很少，本节不作介绍）。

安装在车床主轴上的夹具除三爪自定心卡盘、四爪单动卡盘、花盘、前后顶尖以及拨盘与鸡心夹头的组合通用车床夹具外(这些夹具已标准化，并可作为机床附件独立配置)，通常还需设计专用车床夹具。常见专用的车床夹具有心轴类车床夹具、角铁类车床夹具、卡盘类车床夹具、花盘类车床夹具等四种类型。

一、车床夹具的典型结构形式

1.心轴类车床夹具

心轴类车床夹具适用于以工件内孔定位，加工套类、盘类等回转体零件，主要用于保证工件被加工表面(一般是外圆)与定位基准(一般是内孔)间的同轴度。

按照与机床主轴联接方式的不同，心轴类车床夹具可分为顶尖式心轴车床夹具和锥柄式心轴车床夹具两种。前者用于加工长筒形工件，后者仅能加工短的套筒或盘状工件，且结构简单，因此，经常采用。心轴的定位表面根据工件定位基准的精度和工序加工要求，可设计成圆柱面、圆锥面、可胀圆柱面以及花键等特形面。常用的有圆柱心轴和弹性心轴。

2.角铁类车床夹具

夹具体呈角铁状的车床夹具称为角铁类车床夹具，其结构不对称，用于加工壳体、支座、杠杆、接头等零件上的回转面和端面。

3.卡盘类车床夹具

卡盘类车床夹具一般用一个以上卡爪夹紧工件，加工的零件大多是以外圆(或内孔)及端面定位的对称零件，多采用定心夹紧机构，因此，其结构基本上是对称的。

4.花盘类车床夹具

花盘类车床夹具的基本特征是夹具体为一大圆盘形零件，如图5-6所示，装夹工件一般形状较复杂。工件的定位基准多数是圆柱面和与圆柱面垂直的端面，因而夹具对工件多数是端面定位、轴向夹紧。