辽宁职业技术学院《智能生产线项目实践》

课程单元教学设计方案

教师：                                                                         序号：3

| 授课时间 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课班级 |  |  |  |  | 上课地点 |  |
| 教学单元名称 |  |  | 车间电源 |  | 课时数 | 4 |
| 教学目标 |  |  | 专业能力 | 熟悉车间电源分布及使用，掌握车间电源上电、停机流程，锻炼学习归纳、演讲表达能力。 |  |  |
|  |  |  | 方法能力 | 知识获取、归纳，操作能力 |  |  |
|  |  |  | 社会能力 | 合作能力、交往能力 |  |  |
| 目标群体 |  | 1、具备基本知识获取能力 2、掌握计算机基础知识 |  |  |  |  |
| 重点、难点 |  | 设备上电、停机流程 |  |  |  |  |
| 教学环境 |  | 智能生产线实训车间 |  |  |  |  |
| 教学方法 |  | 讲授、小组讨论、小组展示 |  |  |  |  |
| 时间安排 | 教学过程设计 |  |  |  |  |  |
| 0.2H | 情境引入 < 老师讲解 > 你作为一名智能生产车间的维护电工，需要对整个车间的电源系统进行维护及操作，因此需要十分熟悉智能生产线的电源分布情况。 - 解释情境内容 2.分析情境任务 |  |  |  |  |  |
| 工作过程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5H | 一、信息收集 < 学生自学、教师讲解、小组讨论、教师示范 > 教学设计：通过学生对车间电源的安全操作学习，锻炼学生安全生产规范意识及学生的总结归纳能力。锻炼学员演讲表达、小组交流合作能力。 教学方法：四步法、小组讨论、分组展示讲解。 按照智能生产线电源系统分析设备上电、停机操作正确步骤 - 车间电源布局 工作任务：学习生产线车间电源实际布局。 解析：通过查阅设备使用说明书等技术资料，掌握车间电源的正确分布。 - 智能生产线上电、停机步骤 - 上电步骤; - 上电操作; - 停机步骤; - 停机操作. - 1; - 复位所有急停按钮; - 1; - 系统运行后，点击“结束”，弹出窗口点击“是（Y）”码垛机停止出库，但系统会继续运行已经出库的工件. - 2; - 闭合电源控制柜内主电源开关; - 2; - 系统运行后，点击“停止”，系统即刻停止运行. - 3; - 检查电源控制柜内各个单元电源开关是否为闭合状态; - 3; - 关闭主控软件. - 4; - 闭合总控台断路器; - 4; - 如果机器人手爪上面有工件，手动将其取下. - 5; - 将各（8个）单元PLC控制柜通断开关打开到“ON”，按下绿色“启动”按钮; - 5; - 如果机器人在数控机床内部，或其他不合理位置，手动将机器人恢复安全位置. - 6; - 将各（6台）单元机器人控制柜通断开关打开到“ON”; - 6; - 如果机器人上是快换手爪，手动将其归为到快换支架上. - 7; - 将各（6台）数控机床通断开关打开到“ON”; - 7; - 关闭机器人电源. - 8; - 按下各（6台）数控机床绿色“启动”按钮，数控机床开机; - 8; - 如果数控机床内部有工件手动将其取出. - 9; - 闭合AGV小车断路器; - 9; - 按下数控机床红色停止按钮，关闭机床电源. - 10; - 进入空压机室，将3个通断开关打开到“ON”; - 10; - 关闭单元控制柜电源. - 11; - 按下绿色“启动”按钮，风机启动; - 11; - 关闭AGV小车电源开关. - 12; - 按下空压机触摸屏“启动”按钮，空压机启动; - 12; - 关闭电源柜中主电源. - 13; - 13; - 空压机室，点击空压机触摸屏上“停机”. - 14; - 14; - 空压机室，点击风机红色“停止”按钮. - 15; - 15; - 空压机室，关闭三个电源断路器. 工作任务：学员学习生产线的上电及停机正确操作步骤。 解析：参考上面的生产线操作步骤，使学员掌握正确的生产线上电、停机操作流程。 - 触电危险 工作任务：学习触电伤害的不同形式及对安全电压的理解 解析：学员自行查阅电压、电流知识资料，独立完成上述分析题。 |
| 0.2H | 二、制定计划 <学生小组讨论制定> 学生在完成基础工作，掌握了相关知识和技能以后，开始进入项目实施阶段 学生以小组为单位，根据项目要求，制定工作计划 学习情境; 学习情境 车间电源; 姓名; 日期. 任务; 小组成员. 序号; 工作阶段/步骤; 准备清单 设备/工具/辅具; 组织形式; 工作时间. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 工作安全. 工作质量 环境保护. |
| 0.2H | 三、作出决策 <老师与学生一起确认> 1.分小组展示工作计划，根据相互间点评及培训师意见，进行修改与完善； 2.确定最终工作方案。 学习情境; 学习情境 车间电源; 小组名称; 日期. 任务; 小组成员. 决策内容. 序号; 决策点; 决策结果. 1; 工作划分合理、全面无遗漏; 是⚪; 否⚪. 2; 小组内人员工作划分合理; 是⚪; 否⚪. 3; 小组成员已经具备完成各自分配任务的能力; 是⚪; 否⚪. 4; 工作时间规划合理; 是⚪; 否⚪. 5; 小组成员已经具备安全环保意识; 是⚪; 否⚪. 决策结果记录. ⚪还有未解决的______________________________________________________问题，需要重新修改计划。. ⚪还有未解决的______________________________________________________问题，需要补充新的知识. ⚪计划表规划合理，可以实施计划。 培训师：____________________ 时 间：____________________. |
| 1.3H | 四、实施计划 <小组讨论、实施、老师指导 > 1. 请根据车间电源实际布置情况，制定车间电源安全检查报告书，并做小组安全评估（Word文档、PPT均可） 2. 送电演示，请参考信息收集部分及智能生产线使用说明书，编制设备送电流程表，并按照正确操作步骤进行生产线送电演示 3. 送电状态检查 4. 断电演示，参考信息收集部分及智能生产线使用说明书，编制设备断电流程表，并按照正确操作步骤进行生产线停机演示 |  |  |  |  |  |
| 0.3H | 五、检查控制 <老师与学生一起完成检查工作> 序号; 评分项目; 学员自检评分; 教师检查评分; 对学员自评的评分. 1; 车间电源安全检查报告书规范合理。. 2; 送电流程表全面细致。. 3; 送电状态检查表符合现场情况。. 4; 断电流程符合规范。. 5; 操作时符合安全标准。. 6. 7. 8. 9. 10. 小计得分 满分50分. 除数. 除权成绩. 功能检查总成绩：= 教师检查评分*0.5 + 对学员的自评的评分 * 0.5 功能检查总成绩：. |
| 0.2H | 六、评价反馈 <老师考核学生，学生做项目总结> 学习情境; 学习情境 车间电源; 学时. 任务; 组长. 成员. 评价项目; 评定标准; 自评; 互评; 培训师. 核心 能力; 安全操作; 无违章操作，未发生安全事故。 □优（10） □中（7） □差（4）. 收集信息; 通过不同的途径获取完成工作所需的信息。 □优（10） □中（7） □差（4）. 口头表达; 用语言表达思想感情和对事物的看法，以达到交流的目的。 □优（10） □中（7） □差（4）. 责任心; 对事物或工作认真负责。 □优（10） □中（7） □差（4）. 团队意识; 心中时刻有团队，团队利益至上，时刻保持合作，共同完成任务。 □优（10） □中（7） □差（4）. 小计. 核心能力评价成绩： 核心能力评价成绩（满分100）：=（自评*30％+互评*30％+培训师*40％）*2. A1. 评价项目; 评分标准; 综合评分（100分）; 除权成绩（乘积）. 专业能力; 收集信息; 信息收集内容完成程度评定; 0.2. 制订计划; 根据计划内容的实施效果评定; 0.2. 作出决策; 根据决策内容是否完全支撑实施工作评定; 0.2. 实施计划; 根据实际实施效果评定; 0.2. 检查控制; 依据检查功能表格的分数; 0.2. 专业能力评价成绩： （满分100分）. A2. 总 评 分. 序号; 成绩类型; 表格; 小计分数; 权重系数; 得分. 1; 核心能力; A1; 0.4. 2; 工作过程; A2; 0.6. 合计分数. 培训师签名：___________________________ 学员签名：___________________________. |
| 教学反馈 |  |  |  |  |  |  |