辽宁职业技术学院《智能生产线项目实践》

课程单元教学设计方案

教师：                                                                         序号：4

| 授课时间 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课班级 |  |  |  |  | 上课地点 |  |
| 教学单元名称 |  |  | 车间危险源分析与处理 |  | 课时数 | 4 |
| 教学目标 |  |  | 专业能力 | 了解危险源定义、分类及分级，识别常见危险源及防护方法，正确识别危险警告标志。 |  |  |
|  |  |  | 方法能力 | 知识获取、归纳，操作能力 |  |  |
|  |  |  | 社会能力 | 合作能力、交往能力 |  |  |
| 目标群体 |  | 1、具备基本知识获取能力 2、掌握计算机基础知识 |  |  |  |  |
| 重点、难点 |  | 危险源识别及防护 |  |  |  |  |
| 教学环境 |  | 智能生产线实训车间 |  |  |  |  |
| 教学方法 |  | 讲授、小组讨论、小组展示 |  |  |  |  |
| 时间安排 | 教学过程设计 |  |  |  |  |  |
| 0.2H | 情境引入 < 老师讲解 > 为提升员工的安全生产意识与事故防范处理能力，车间安全生产办公室决定开展全员岗位危险源辨识活动，各班组负责讨论制定各自岗位危险源风险告知牌样版，汇总到安全生产办经审核通过后统一制作，同时规定公司会不定期开展岗位安全检查工作，各班组协助安全生产办讨论制定岗位危险源安全防护实施方案。 - 解释情境内容 2.分析情境任务 |  |  |  |  |  |
| 工作过程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5H | 一、信息收集 < 学生自学、教师讲解、小组讨论、教师示范 > 教学设计：通过学生对车间危险源的认识及识别，锻炼学生对危险源的正确防护技能。 教学方法：四步法、小组讨论、分组展示讲解。 - 危险源的定义 危险源是指可能导致死亡、伤害、职业病、财产损失、工作环境破坏或这些组合的根源或状态（《职业健康安全管理体系要求GB/T28001-2011》中的定义）。简言之，就是事故发生的根源或源头，凡是有导致安全事故发生的各种因素都称为危险源。 工作任务：认识危险源及其定义。 解析：从定义来认识危险源。 - 危险源的分类 序号; 分类; 危险因素. 1; 物理性危险、有害因素; 设备设施缺陷、防护缺陷、电危害、噪声危害、振动危害、运动物危害、电磁辐射、明火、能造成灼伤的高温物质、能造成冻伤的低温物质、粉尘与气溶胶、作业环境不良、标志缺陷、信号缺陷、其他物理危险和有害因素。. 2; 生物性危险、有害因素; 致病微生物、致害动物、致害植物、传染病媒介物。. 3; 化学性危险、有害因素; 自燃性物质、易燃易爆性物质、有毒物质、腐蚀性物质。. 4; 心理、生理性危险、有害因素; 辨识功能缺陷、负荷超限、从事禁忌作业、健康状况异常、心理异常。. 5; 行为性危险、有害因素; 操作失误、指挥失误、监护失误. 6; 其他危险、有害因素. 工作任务：完成危险源分类填空。 解析：通过查找相关资料，把空格中的内容补充完整。 - 危险源的等级 级别; 危害程度; 危害后果. 一级; 危险的; 不会造成人员伤害和系统破坏. 二级; 可忽略; 会造成人员伤害和主要系统损坏，须立即采取控制措施. 三级; 破坏性的; 可能造成人员伤害和主要系统损坏，但可排除和控制坏. 四级; 临界的; 造成人员伤害以及系统严重破坏. 工作任务：完成危险源等级内容的对应连线 解析：学员自行查阅危险源等级资料，独立完成上述连线测试。 - 危险因素与防护措施 序号; 危险因素; 防护措施. 1; 触电伤害; 耳塞. 2; 噪音; 工装鞋. 3; 机械伤害; 绝缘鞋、绝缘手套. 4; 粉尘; 安全帽. 5; 电磁辐射; 防尘口罩. 6; 高空作业（坠物）; 防辐射衣. 工作任务：完成危险因素与对应防护措施的正确连线 解析：从实际防护效果进行理解和分析，进一步拓展到和实际生产中的有机结合。 - 危险因素与整改措施 序 号; 图 例; 危险因素; 整改措施. 1; 电器柜内禁止有易燃物，容易引起火灾; 严格执行车间6S管理，及时整理。. 2; 工件摆放超高，不稳固。当需要移动时容易倒塌将人砸伤; 严格遵守操作规程，及时转运. 3; 设备的PE线应保证有足够的机械强度且配有接地标志，以免因设备漏电而造成触电事故; 更换PE线并配接地标识. 4; 地面油污、积水应及时清理，否则污染环境还可能造成人员滑倒摔伤; 严格执行车间6S管理，及时清理。. 5; 传动装置防护罩缺失，人员操作时有可能发生绞绕、碰撞、卷入等机械伤害; 加装防护罩. 6; 员工在作业时容易踩踏到机床脚踏板上摆放的工具工装，造成磕碰、摔伤等事故。; 严格遵守操作规程，使用工具工装推车. 工作任务：针对照片中的危险源制定正确的防护措施 解析：从实际危险产生的源头进行分析，制定合理的措施来预防危险发生。 |
| 0.2H | 二、制定计划 <学生小组讨论制定> 学生在完成基础工作，掌握了相关知识和技能以后，开始进入项目实施阶段 学生以小组为单位，根据项目要求，制定工作计划 学习情境; 学习情境 车间危险源分析与处理; 姓名; 日期. 任务; 小组成员. 序号; 工作阶段/步骤; 准备清单 设备/工具/辅具; 组织形式; 工作时间. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 工作安全. 工作质量 环境保护. |
| 0.2H | 三、作出决策 <老师与学生一起确认> 1.分小组展示工作计划，根据相互间点评及培训师意见，进行修改与完善； 2.确定最终工作方案。 学习情境; 学习情境 车间危险源分析与处理; 小组名称; 日期. 任务; 小组成员. 决策内容. 序号; 决策点; 决策结果. 1; 工作划分合理、全面无遗漏; 是⚪; 否⚪. 2; 小组内人员工作划分合理; 是⚪; 否⚪. 3; 小组成员已经具备完成各自分配任务的能力; 是⚪; 否⚪. 4; 工作时间规划合理; 是⚪; 否⚪. 5; 小组成员已经具备安全环保意识; 是⚪; 否⚪. 决策结果记录. ⚪还有未解决的______________________________________________________问题，需要重新修改计划。. ⚪还有未解决的______________________________________________________问题，需要补充新的知识. ⚪计划表规划合理，可以实施计划。 培训师：____________________ 时 间：____________________. |
| 1.3H | 四、实施计划 <小组讨论、实施、老师指导 > 1. 请根据任务分工观察岗位设备及周边环境，完成表格相关内容的统计 2. 为完成危险源标识牌的样版制作，请根据岗位设备勘测情况，统计危险源，补充危险因素描述及防护措施的内容 3. 为保障产线安全正常运行，请根据岗位设备实际情况，制作重点设备定期安全防护状态检查表 4. 请根据岗位危险源统计情况，制定岗位危险源风险告知公示牌样版并做讲解（Word文档、PPT均可） 5. 请根据岗位实际情况，讨论制定岗位危险源安全防护方案并做讲解（Word文档、PPT均可） |  |  |  |  |  |
| 0.3H | 五、检查控制 <老师与学生一起完成检查工作> 序号; 评分项目; 学员自检评分; 教师检查评分; 对学员自评的评分. 1; 岗位设备能源使用统计正确、全面。. 2; 岗位危险源统计正确、全面。. 3; 岗位危险源危险因素描述正确、全面。. 4; 岗位危险源对应的防护措施规范合理。. 5; 危险源风险告知公示牌包含危险警告标志. 6; 岗位安全防护实施方案内容全面. 7; 讲解时声音洪亮，吐字清晰，逻辑性较强。. 8. 9. 10. 小计得分 满分70分. 除数. 除权成绩. 功能检查总成绩：= 教师检查评分*0.5 + 对学员的自评的评分 * 0.5 功能检查总成绩：. |
| 0.2H | 六、评价反馈 <老师考核学生，学生做项目总结> 学习情境; 学习情境 车间危险源分析与处理; 学时. 任务; 组长. 成员. 评价项目; 评定标准; 自评; 互评; 培训师. 核心 能力; 安全操作; 无违章操作，未发生安全事故。 □优（10） □中（7） □差（4）. 收集信息; 通过不同的途径获取完成工作所需的信息。 □优（10） □中（7） □差（4）. 口头表达; 用语言表达思想感情和对事物的看法，以达到交流的目的。 □优（10） □中（7） □差（4）. 责任心; 对事物或工作认真负责。 □优（10） □中（7） □差（4）. 团队意识; 心中时刻有团队，团队利益至上，时刻保持合作，共同完成任务。 □优（10） □中（7） □差（4）. 小计. 核心能力评价成绩： 核心能力评价成绩（满分100）：=（自评*30％+互评*30％+培训师*40％）*2. A1. 评价项目; 评分标准; 综合评分（100分）; 除权成绩（乘积）. 专业能力; 收集信息; 信息收集内容完成程度评定; 0.2. 制订计划; 根据计划内容的实施效果评定; 0.2. 作出决策; 根据决策内容是否完全支撑实施工作评定; 0.2. 实施计划; 根据实际实施效果评定; 0.2. 检查控制; 依据检查功能表格的分数; 0.2. 专业能力评价成绩： （满分100分）. A2. 总 评 分. 序号; 成绩类型; 表格; 小计分数; 权重系数; 得分. 1; 核心能力; A1; 0.4. 2; 工作过程; A2; 0.6. 合计分数. 培训师签名：___________________________ 学员签名：___________________________. |
| 教学反馈 |  |  |  |  |  |  |