辽宁职业技术学院《智能生产线项目实践》

课程单元教学设计方案

教师：                                                                         序号：5

| 授课时间 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课班级 |  |  |  |  | 上课地点 |  |
| 教学单元名称 |  |  | 生产事故应急处理 |  | 课时数 | 4 |
| 教学目标 |  |  | 专业能力 | 了解生产中易发生的事故，掌握常见事故的处理方法；锻炼学习归纳、演讲表达能力。 |  |  |
|  |  |  | 方法能力 | 知识获取、归纳，操作能力 |  |  |
|  |  |  | 社会能力 | 合作能力、交往能力 |  |  |
| 目标群体 |  | 1、具备基本知识获取能力 2、掌握计算机基础知识 |  |  |  |  |
| 重点、难点 |  | 安全知识相关规定 |  |  |  |  |
| 教学环境 |  | 智能生产线实训车间 |  |  |  |  |
| 教学方法 |  | 讲授、小组讨论、小组展示 |  |  |  |  |
| 时间安排 | 教学过程设计 |  |  |  |  |  |
| 0.2H | 情境引入 < 老师讲解 > 你作为一名智能生产车间的安全员，在生产中如果发生安全事故，需要第一时间对事故进行紧急处理，因此需要对整个车间的潜在事故类型做出评估与事故解决措施。 - 解释情境内容 2.分析情境任务 |  |  |  |  |  |
| 工作过程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5H | 一、信息收集 < 学生自学、教师讲解、小组讨论、教师示范 > 教学设计：让学生通过视频、网络等资源观看各种生产事故，学习和认识安全生产的重要性。锻炼学生的总结归纳能力。锻炼学员演讲表达、小组交流合作能力。 教学方法：小组讨论、分组展示讲解。 - 事故定义 工作任务：对事故的定义进行理解分析。 解析：从事故的定义并结合智能生产线实际情况进行潜在危险点的分析。 - 事故分类及应对措施 事故类别; 说明; 应对措施. 机械伤害事故; 主要指设备上固定运动轨迹的零部件（如滑块、刀片、升降台等）接触人体后对人体产生的夹挤、冲撞形式的伤害; ◆在设备周围的显眼位置放置警示标识或设置围栏 ◆伤害发生后，关闭设备并将伤者送医院救治. 卷绕绞缠伤害事故; 引起这类伤害的是做回转运动的设备备件（如转轴、皮轮等）。当生产人员的肢体、头发、衣物与回转备件卷绕时将发生此类伤害; ◆在设备转动部位安装防护罩，防止生产人员与之接触 ◆伤害发生后立即关停设备，通知医院进行处理. 备件飞出坠落伤害事故; 指设备运转时发生备件断裂、松动、脱落对人体造成的伤害; ◆安检人员应定期检查易发生断裂的备件连接点，并尽量将设备放置在人员较少的位置 ◆伤害发生后关停设备，将伤者送医院救治. 电流伤害事故; 主要指因电流热效应、化学效应造成的电弧伤害、融化金属溅出烫伤等; ◆安检人员应定期对设备电路、电源情况进行检查，排除安全隐患 ◆伤害发生后立即切断设备电源，清空周围导电物品，救助人员穿防护服对伤者进行初步救治，并及时送医院治疗. 高温伤害事故; 主要指生产人员因接触设备发热部位（如锅炉外壁、管道等）造成的烫伤; 伤害发生后按烧、烫伤处理办法进行医治. 辐射伤害事故; 主要指具有放射性的设备对人体造成的 辐射伤害; 生产人员应穿着专业防护服进行设备 操作. 工作任务：根据上面事故伤害类别，把你找到的智能生产线中的潜在危险源进行归类。 解析：结合智能生产线中的潜在危险源特性进行分类。 - 安全事故应急救护预案 工作任务：完成常见安全事故的应急演练 解析：学员通过模仿正确的事故处理方法进行常见事故的演练练习。 |
| 0.2H | 二、制定计划 <学生小组讨论制定> 学生在完成基础工作，掌握了相关知识和技能以后，开始进入项目实施阶段 学生以小组为单位，根据项目要求，制定工作计划 学习情境; 学习情境 生产事故应急处理; 姓名; 日期. 任务; 小组成员. 序号; 工作阶段/步骤; 准备清单 设备/工具/辅具; 组织形式; 工作时间. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 工作安全. 工作质量 环境保护. |
| 0.2H | 三、作出决策 <老师与学生一起确认> 1.分小组展示工作计划，根据相互间点评及培训师意见，进行修改与完善； 2.确定最终工作方案。 学习情境; 学习情境 生产事故应急处理; 小组名称; 日期. 任务; 小组成员. 决策内容. 序号; 决策点; 决策结果. 1; 工作划分合理、全面无遗漏; 是⚪; 否⚪. 2; 小组内人员工作划分合理; 是⚪; 否⚪. 3; 小组成员已经具备完成各自分配任务的能力; 是⚪; 否⚪. 4; 工作时间规划合理; 是⚪; 否⚪. 5; 小组成员已经具备安全环保意识; 是⚪; 否⚪. 决策结果记录. ⚪还有未解决的______________________________________________________问题，需要重新修改计划。. ⚪还有未解决的______________________________________________________问题，需要补充新的知识. ⚪计划表规划合理，可以实施计划。 培训师：____________________ 时 间：____________________. |
| 1.3H | 四、实施计划 <小组讨论、实施、老师指导 > 1. 机械伤害事故应急处理实施 2. 触电事故应急处置方案 3. 火灾事故应急处置方案 4. 中暑事故应急处置方案 |  |  |  |  |  |
| 0.3H | 五、检查控制 <老师与学生一起完成检查工作> 序号; 评分项目; 学员自检评分; 教师检查评分; 对学员自评的评分. 1; 填写工作计划表格. 2; 机械伤害事故应急处理实施. 3; 触电事故应急处置方案. 4; 火灾事故应急处置方案. 5; 中暑事故应急处置方案. 6. 7. 8. 9. 10. 小计得分 满分50分. 除数. 除权成绩. 功能检查总成绩：= 教师检查评分*0.5 + 对学员的自评的评分 * 0.5 功能检查总成绩：. |
| 0.2H | 六、评价反馈 <老师考核学生，学生做项目总结> 学习情境; 学习情境 生产事故应急处理; 学时. 任务; 组长. 成员. 评价项目; 评定标准; 自评; 互评; 培训师. 核心 能力; 安全操作; 无违章操作，未发生安全事故。 □优（10） □中（7） □差（4）. 收集信息; 通过不同的途径获取完成工作所需的信息。 □优（10） □中（7） □差（4）. 口头表达; 用语言表达思想感情和对事物的看法，以达到交流的目的。 □优（10） □中（7） □差（4）. 责任心; 对事物或工作认真负责。 □优（10） □中（7） □差（4）. 团队意识; 心中时刻有团队，团队利益至上，时刻保持合作，共同完成任务。 □优（10） □中（7） □差（4）. 小计. 核心能力评价成绩： 核心能力评价成绩（满分100）：=（自评*30％+互评*30％+培训师*40％）*2. A1. 评价项目; 评分标准; 综合评分（100分）; 除权成绩（乘积）. 专业能力; 收集信息; 信息收集内容完成程度评定; 0.2. 制订计划; 根据计划内容的实施效果评定; 0.2. 作出决策; 根据决策内容是否完全支撑实施工作评定; 0.2. 实施计划; 根据实际实施效果评定; 0.2. 检查控制; 依据检查功能表格的分数; 0.2. 专业能力评价成绩： （满分100分）. A2. 总 评 分. 序号; 成绩类型; 表格; 小计分数; 权重系数; 得分. 1; 核心能力; A1; 0.4. 2; 工作过程; A2; 0.6. 合计分数. 培训师签名：___________________________ 学员签名：___________________________. |
| 教学反馈 |  |  |  |  |  |  |