辽宁职业技术学院《智能生产线项目实践》

课程单元教学设计方案

教师：                                                                         序号：8

| 授课时间 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课班级 |  |  |  |  | 上课地点 |  |
| 教学单元名称 |  |  | 智能生产线功能分析 |  | 课时数 | 4 |
| 教学目标 |  |  | 专业能力 | 认识智能生产线，借助介绍智能生产线，锻炼学习归纳、演讲表达能力。 |  |  |
|  |  |  | 方法能力 | 知识获取、归纳，操作能力 |  |  |
|  |  |  | 社会能力 | 合作能力、交往能力 |  |  |
| 目标群体 |  | 1、具备基本知识获取能力 2、掌握计算机基础知识 |  |  |  |  |
| 重点、难点 |  | 智能生产线的组成结构及功能 |  |  |  |  |
| 教学环境 |  | 智能生产线实训车间 |  |  |  |  |
| 教学方法 |  | 讲授、小组讨论、小组展示 |  |  |  |  |
| 时间安排 | 教学过程设计 |  |  |  |  |  |
| 0.2H | 情境引入 < 老师讲解 > 某公司经过多年研发，研制成功了一套FMS生产线（自动化智能生产线）。为了把产品快速推向市场，公司要举办一个产品推介会。你作为公司市场部的一名员工，要在推介会上向来宾介绍智能生产线的设备结构和功能，让客户对智能生产线有个比较全面的了解。 - 解释情境内容 2.分析情境任务 |  |  |  |  |  |
| 工作过程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5H | 一、信息收集 < 学生自学、教师讲解、小组讨论、教师示范 > 教学设计：通过学生对智能生产线的认识，学习和认识产线的结构和功能。锻炼学生的总结归纳能力。锻炼学员流程图的绘制、演讲表达、小组交流合作能力。 教学方法：小组讨论、分组展示讲解。 按照智能生产线系统划分分析各个系统的组成结构及功能 - 加工制造系统组成及功能分析 工作任务：数控加工、工业机器人、检测、自动清洗机和管理系统软件的组成机功能。 解析：从系统集成方面认识，加工制造系统的设备组成，建立系统集成的概念。 - 数字化设计系统组成机功能分析 工作任务：CAD和CAM的功能。 解析：认识数字化设计系统重要的两个软件CAD计算机辅助设计软件和CAM加工制造设计软件。注意两种软件的联系和区分。 - 仓储、物流系统组成及功能分析 工作任务：仓储系统、物流系统、智能识别系统的设备组成及功能 解析：从系统集成方面认识，仓储物流系统的设备组成，了解现代应用越来越广泛的物流行业重要的立体库设备的设备组成及功能。 - 自动化机器人上下料系统组成及功能分析 工作任务：自动化机器人上下料系统功能描述 解析：从系统集成方面认识，自动化机器人上下料系统的设备组成。随着科学技术和自动化行业的飞速发展，工业自动化程度会越来越高，无人工厂、高度自动化工厂会是新一代厂房建设的重点，工业机器人在工业生产中会被越来越多的行业所应用。认识、熟悉、熟练应用工业机器人将是未来职场生存的关键。 - 信息管理系统组成及功能分析 工作任务：信息管理系统功能描述 解析：互联网已经实现，物联网正在飞速发展，在交通运输、物流管理、食品药品等行业已经成功推广应用。现在是信息爆炸的时代，作为电气人员需要把各个数据的节点汇总起来，形成一个系统一个网络，获取、整合、分析、管理数据将是信息时代的主要研究方向。 - 智能生产线系统工艺流程图 解析：流程图的作用：可以让复杂问题简单化、抽象流程具体化、列举防遗漏、简单明了一目了然，所以学习和尝试利用流程图去分析、总结、建立一个工作框架将会取得事半功倍的效果。正所谓“工欲善其事必先利其器”。 （1）根据流程图描述托盘工件出库与视觉检测工艺 （2）根据流程图描述工业机器人上下料和数控车加工工艺 （3）根据工艺描述补充工业机器人上下料和数控加工中心加工工艺流程图 （4）根据工艺描述补充清洗与零件检测作业工艺流程图 （5）分析成品入库工艺 工作任务：让学生总结归纳 工件加工完成、清洗完毕后，托盘经过双层倍速链输送系统，输送到最末端的入库平移台上。RFID射频识别对托盘上内的电子标签进行数据的读写。读写完成后，双排成品立体库的码垛机移动至入库平移台，托举托盘后，经码垛机移动至成品立体库的仓格处，码垛机把托盘放置到指定指定仓格。 |  |  |  |  |  |
| 0.2H | 二、制定计划 <学生小组讨论制定> 学生在完成基础工作，掌握了相关知识和技能以后，开始进入项目实施阶段 学生以小组为单位，根据项目要求，制定工作计划 学习情境; 学习情境; 姓名; 日期. 任务; 小组成员. 序号; 工作阶段/步骤; 准备清单 设备/工具/辅具; 组织形式; 工作时间. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 工作安全. 工作质量 环境保护. |
| 0.2H | 三、作出决策 <老师与学生一起确认> 1.分小组展示工作计划，根据相互间点评及培训师意见，进行修改与完善； 2.确定最终工作方案。 学习情境; 学习情境 -; 小组名称; 日期. 任务; 小组成员. 决策内容. 序号; 决策点; 决策结果. 1; 工作划分合理、全面无遗漏; 是⚪; 否⚪. 2; 小组内人员工作划分合理; 是⚪; 否⚪. 3; 小组成员已经具备完成各自分配任务的能力; 是⚪; 否⚪. 4; 工作时间规划合理; 是⚪; 否⚪. 5; 小组成员已经具备安全环保意识; 是⚪; 否⚪. 决策结果记录. ⚪还有未解决的______________________________________________________问题，需要重新修改计划。. ⚪还有未解决的______________________________________________________问题，需要补充新的知识. ⚪计划表规划合理，可以实施计划。 培训师：____________________ 时 间：____________________. |
| 1.3H | 四、实施计划 <小组讨论、实施、老师指导 > 1.请通过查找资料、智能生产线的实际运行工艺，完整分析智能生产线的功能，为向来宾介绍智能生产线功能工作做准备。（可选择文字描述、流程图、PPT等形式） 2.向来宾介绍智能生产线功能 |  |  |  |  |  |
| 0.3H | 五、检查控制 <老师与学生一起完成检查工作> 序号; 分步功能; 学员自检评分; 教师检查评分; 对学员自评的评分. 1; 能解释加工制造系统的组成及功能. 2; 能解释数字化设计系统的组成及功能. 3; 能解释仓储、物流系统的组成及功能. 4; 能解释自动化机器人上下料系统组成及功能. 5; 能解释信息管理系统的组成及功能. 6; 介绍时声音洪亮. 7; 向客户介绍时，吐字清晰，逻辑性较强。. 小计得分 满分7分. 除数; 7; 7; 7. 除权成绩. 功能检查总成绩：= 教师检查评分*0.5 + 对学员的自评的评分 * 0.5 功能检查总成绩：. |
| 0.2H | 六、评价反馈 <老师考核学生，学生做项目总结> 学习情境; 学习情境 智能生产线功能分析; 学时. 任务; 组长. 成员. 评价项目; 评定标准; 自评; 互评; 培训师. 核心 能力; 安全操作; 无违章操作，未发生安全事故。 □优（10） □中（7） □差（4）. 收集信息; 通过不同的途径获取完成工作所需的信息。 □优（10） □中（7） □差（4）. 口头表达; 用语言表达思想感情和对事物的看法，以达到交流的目的。 □优（10） □中（7） □差（4）. 责任心; 对事物或工作认真负责。 □优（10） □中（7） □差（4）. 团队意识; 心中时刻有团队，团队利益至上，时刻保持合作，共同完成任务。 □优（10） □中（7） □差（4）. 小计. 核心能力评价成绩： 核心能力评价成绩（满分100）：=（自评*30％+互评*30％+培训师*40％）*2. A1. 评价项目; 评分标准; 综合评分（100分）; 除权成绩（乘积）. 专业能力; 收集信息; 信息收集内容完成程度评定; 0.2. 制订计划; 根据计划内容的实施效果评定; 0.2. 作出决策; 根据决策内容是否完全支撑实施工作评定; 0.2. 实施计划; 根据实际实施效果评定; 0.2. 检查控制; 依据检查功能表格的分数; 0.2. 专业能力评价成绩： （满分100分）. A2. 总 评 分. 序号; 成绩类型; 表格; 小计分数; 权重系数; 得分. 1; 核心能力; A1; 0.4. 2; 工作过程; A2; 0.6. 合计分数. 培训师签名：___________________________ 学员签名：___________________________. |
| 教学反馈 |  |  |  |  |  |  |