实验一 　电位、电压的测定

一、实验目的

1．用实验证明电路中电位的相对性、电压的绝对性

二、原理说明

在一个确定的闭合电路中，各点电位的高低视所选的电位参考点的不同而变，但任意两点间的电位差（即电压）则是绝对的，它不因参考点电位的变动而改变。据此性质，我们可用一只电压表来测量出电路中各点的电位及任意两点间的电压。

在电路中电位参考点可任意选定。

三、实验设备

| 序号 | 名 称 | 型号与规格 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可调直流稳压电源 | 0～30V | 1 |  |
| 2 | 万 用 表 |  | 1 |  |
| 3 | 直流数字电压表 |  | 1 |  |
| 4 | 电位、电压测定实验线路板 |  | 1 | DGJ-03 |

四、实验内容

利用DGJ-03实验挂箱上的“基尔霍夫定律/叠加原理”线路，按图4-1接线。

1．分别将两路直流稳压电源接入电路，令U1＝6V，U2＝12V。（先调准输出电压压值，再接入实验线路中。）

2．以图4-1中的A点作为电位参考点，分别测量B、C、D、E、F各点的电位值φ及相邻两点之间的电压值UAB、UBC、UCD、UDE、UEF、UFA，数据列于表中。

3．以D点作为参考点，重复实验内容2的测量，测得数据列于表中。

表4-1  电位、电压的测定

| 电位 参考点 | 电位电压 | VA (v) | VB (v) | VC (v) | VD (v) | VE (v) | VF (v) | UAB (v) | UBC (v) | UCD (v) | UDE (v) | UEF (v) | UFA (v) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 计算值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测量值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相对误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | 计算值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测量值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相对误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、实验注意事项

1．实验线路板系多个实验通用，本次实验中不使用电流插头。DG05上的K3应拨向330Ω侧，三个故障按键均不得按下。

2．测量电位时，用万用电表的直流电压档或用直流数字电压表测量时，用负表棒（黑色）接参考电位点，用正表棒（红色）接被测各点，若指针正向偏转或显示正值，则表明该点电位为正（即高于参考点电位）；若指针反向偏转或显示负值，此时应调换万用电表的表棒，然后读出数值，此时在电位值之前应冠以负号（表明该点电位低于参考点电位）。

六、思考题

若以F点为参考电位点，实验测得各点的电位值；现令E点作为参考电位点，试问此时各点的电位值应有何变化？

实验二　日光灯电路及功率因数的提高

一、实验目的

1．研究正弦稳态交流电路中电压、电流相量之间的关系。

2．掌握日光灯线路的接线。

3．理解改善电路功率因数的意义并掌握其方法。

二、原理说明

1．在单相正弦交流电路中，用交流电流表测得各支路的电流值， 用交流电压表测得回路各元件两端的电压值，它们之间的关系应满足相量形式的基尔霍夫定律，即

Σ＝0

和

Σ＝0

图16-1

图16-2

2．如图16-1所示的RC串联电路，在正弦稳态信号U的激励下，R与C保持有90°的相位差，即当阻值R改变时，R的相量轨迹是一个半园，，C与R三者形成一个直角形的电压三角形。R值改变时，可改变φ角的大小，从而达到移相的目的。

3．日光灯线路如图16-2所示，图中 A 是日光灯管；L 是镇流器； S是启辉器；C 是补偿电容器，用以改善电路的功率因数（cosφ值）。

有关日光灯的工作原理请自行翻阅有关资料。

三、实验设备

| 序号 | 名 称 | 型号与规格 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流电压表 | 0-500V | 1 |  |
| 2 | 交流电流表 | 0-5A | 1 |  |
| 3 | 功率表 |  | 1 |  |
| 4 | 自耦调压器 |  | 1 |  |
| 5 | 镇流器、启辉器 | 与30W灯管配用 | 1 | DGJ-04 |
| 6 | 电容器 | 1μf，2μf，4.7μf/450V |  | DGJ-05 |
| 7 | 白炽灯 | 220V，15W | 1 | DGJ-04 |
| 8 | 日光灯灯管 | 30W | 1 |  |
| 9 | 电流插座 |  | 3 | DGJ-04 |

四、实验内容

1．按图16-1接线，R为220V、15W的白炽灯泡，电容器为4.7μF/450V。经指导教师检查后，接通电源，将自耦调压输出（即U）调至220V。记录U、UR、UC值，填入表16-1，验证电压三角形关系

表16-1  正弦交流电路相量研究实验数据

| 测量值 |  |  | 计算值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U（V） | UR（V） | UC（V） | U’=√U2R+ U2C | ΔU | ΔU/U |

2．日光灯线路接线与测量

按图16-4组成实验线路，经指导教师检查后，接通220V电源，调节自耦调压器的输出，使其输出电压缓慢增大，直到日光灯刚启辉点亮为止，记下三表的指示值。然后将电压调至220V，测量功率P，电流I，电压U，UL，UA等值，验证电压、电流相量关系。

表16-2  日光灯电路实验数据

| 测 量 数 值 |  |  |  |  |  |  | 计算值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P(w) | cosφ | I(A) | U(v) | UL(v) | UA(v) | Cosφ |
| 启辉值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常工作值 |  |  |  |  |  |  |  |

3．并联电路──电路功率因数的改善

按图16-5组成实验线路，经指导教师检查后，接通220V电源，将自耦调压器的输出调至220V，记录功率表，电压表读数，通过一只电流表和三个电门插座分别测量三条支路的电流，改变电容值，进行重复测量。

表16-3  电路功率因数改善实验数据

| 电容值 | 测 量 数 值 |  |  |  |  |  | 计 算 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (μf) | P(w) | U(v) | I(A) | IL(A) | IC(A) | cosφ | cosφ |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9 |  |  |  |  |  |  |  |

五、实验注意事项

1．本实验用交流市电220V，务必注意用电和人身安全。

2．在接通电源前，应先将自耦调压器手柄置在零位上。

3．功率表要正确接入电路， 读数时要注意量程和实际读数的折算关系。

4．如线路接线正确，日光灯不能启辉时，应检查启辉器及其接触是否良好。

六、预习思考题

1．参阅课外资料，了解日光灯的启辉原理。

2．在日常生活中，当日光灯上缺少了启辉器时，人们常用一根导线将启辉器的两端短接一下，然后迅速断开，使日光灯点亮；或用一只启辉器去点亮多只同类型的日光灯，这是为什么？

3．为了提高电路的功率因数，常在感性负载上并联电容器，此时增加了一条电流支路，试问电路的总电流是增大还是减小，此时感性元件上的电流和功率是否改变？

4．提高电路功率因数为什么只采用并联电容器法，而不用串联法？所并的电容器是否越大越好？

实验三 团圆灯的制作

一、实验目的

1．研究正弦稳态交流电路中电压、电流相量之间的关系。

2．掌握日光灯线路的接线。

3．理解改善电路功率因数的意义并掌握其方法。

二、原理说明

图2-26“团圆灯”电路原理图

晶体三极管VT1、VT2、VT3复合联接，总电流放大系数是各管电流放大系数的乘积，约达几十万倍。全家人围成一圈，彼此拉起手来，其中第一人空着的一只手捏住a线头，最后一个人空着的一只手捏住b线头。电流就会从3V电池G的正极通过VT1的发射极、基极（也说发射结），限流电阻器R（主要防止a、b线头相碰后，短路电流烧坏VT1发射结），a线头，以及每个人的身体流回到b线头，再流到G的负极。这个电流是极其微小的，但放大十万倍以后流过小电珠H的电流就有上百毫安，足以使它发光。

制成的“团圆灯”一般不用任何调试便可投入使用。如果附近存在较强的交变电磁场a线头就会成为天线接收并通过晶体三极管放大这些交变电信号，轻则使静态时电路的耗电量增大，白白消耗电池电能重则使小电珠一直发出亮光，无法正常使用。这时可通过在VT1的发射极与基极间跨接一只0.01μF(也就是上面标有103)的瓷介电容器来加以排除，并且注意在使用时尽量远离交流用电器和电线。如果不加装电容器，则用毕后最好从电池架上取出电池以避免电路受感应电信号影响而白白消耗电池电能。

这个小制作说明：人体是可以导电的。不过，因为电源电压只有3V，电流极小，对人绝对安全。这个游戏还可以使我们对晶体三极管的放大作用取得感性认识：那么微小的电流，经过晶体三极管的放大，竟可以使小电珠发光。

使用时注意，如果家里人太多或天气太干燥，可以先洗洗手。因为潮湿的皮肤电阻小，小电珠会更亮些。如果把小电灯泡换成七彩LED，效果更好，要注意极性，长脚为正短脚为负。

三、实验设备

| 序号 | 名 称 | 型号与规格 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万用表 |  | 1 |  |
| 2 | 团圆灯套件 |  | 1 |  |
| 3 | 面包板 |  | 1 |  |

四、实验内容

1.根据提供的材料和原理图完成“团圆灯”的制作和调试。

VT1选用9015  VT2、VT3选用9013或9014型硅NPN中功率晶体三极管，均要求电流放大系数β>100，R用RTX-1/8W型碳膜电阻器。H用手电筒常用的2.5V、0.3A小电珠。G用两节5号干电池串联（须配上塑料电池架而成），电压3V。因整个电路平时耗电甚微，实测静态总电流仅几个到几十μA，故无须设置电源开关。

2.“团圆灯”的制作与调试

将完成的团圆灯实物图进行拍照，并将调试成功的状态拍照。

实验四  TTL集成逻辑门的逻辑功能与参数测试

一、实验目的

1、掌握TTL集成与非门的逻辑功能和主要参数的测试方法

2、掌握TTL器件的使用规则

3、进一步熟悉数字电路实验装置的结构，基本功能和使用方法

二、实验原理

本实验采用四输入双与非门74LS20，即在一块集成块内含有两个互相独立的与非门，每个与非门有四个输入端。其逻辑框图、符号及引脚排列如图1-1(a)、(b)、(c)所示。

(b)

（a）                                    (c)

图1-1 74LS20逻辑框图、逻辑符号及引脚排列

1、与非门的逻辑功能

与非门的逻辑功能是：当输入端中有一个或一个以上是低电平时，输出端为高电平；只有当输入端全部为高电平时，输出端才是低电平（即有“0”得“1”，全“1”得“0”。）

其逻辑表达式为  Y＝

2、TTL与非门的主要参数

(1)低电平输出电源电流ICCL和高电平输出电源电流ICCH

与非门处于不同的工作状态，电源提供的电流是不同的。ICCL是指所有输入端悬空，输出端空载时，电源提供器件的电流。ICCH是指输出端空截，每个门各有一个以上的输入端接地，其余输入端悬空，电源提供给器件的电流。通常ICCL＞ICCH，它们的大小标志着器件静态功耗的大小。 器件的最大功耗为PCCL＝VCCICCL。手册中提供的电源电流和功耗值是指整个器件总的电源电流和总的功耗。ICCL和ICCH测试电路如图1-2(a)、(b)所示。

[注意]：TTL电路对电源电压要求较严，电源电压VCC只允许在＋5V±10％的范围内工作，超过5.5V将损坏器件；低于4.5V器件的逻辑功能将不正常。

(a)               (b)                   (c)                  (d)

图1-2  TTL与非门静态参数测试电路图

(2)低电平输入电流IiL和高电平输入电流IiH。IiL是指被测输入端接地，其余输入端悬空，输出端空载时，由被测输入端流出的电流值。在多级门电路中，IiL相当于前级门输出低电平时，后级向前级门灌入的电流，因此它关系到前级门的灌电流负载能力，即直接影响前级门电路带负载的个数，因此希望IiL小些。

IiH是指被测输入端接高电平，其余输入端接地，输出端空载时，流入被测输入端的电流值。在多级门电路中，它相当于前级门输出高电平时，前级门的拉电流负载，其大小关系到前级门的拉电流负载能力，希望IiH小些。由于IiH较小，难以测量，一般免于测试。

IiL与IiH的测试电路如图1-2(c)、(d)所示。

(3)扇出系数NO

扇出系数NO是指门电路能驱动同类门的个数，它是衡量门电路负载能力的一个参数，TTL与非门有两种不同性质的负载，即灌电流负载和拉电流负载，因此有两种扇出系数，即低电平扇出系数NOL和高电平扇出系数NOH。通常IiH＜IiL，则NOH＞NOL，故常以NOL作为门的扇出系数。

NOL的测试电路如图1-3所示，门的输入端全部悬空，输出端接灌电流负载RL，调节RL使IOL增大，VOL随之增高，当VOL达到VOLm（手册中规定低电平规范值0.4V）时的IOL就是允许灌入的最大负载电流，则

通常NOL≥8

(4)电压传输特性

门的输出电压vO随输入电压vi而变化的曲线vo＝f(vi) 称为门的电压传输特性，通过它可读得门电路的一些重要参数，如输出高电平 VOH、输出低电平VOL、关门电平VOff、开门电平VON、阈值电平VT 及抗干扰容限VNL、VNH等值。测试电路如图1-4所示，采用逐点测试法，即调节RW，逐点测得Vi及VO，然后绘成曲线。

图1-3 扇出系数试测电路                 图1-4  传输特性测试电路

(5)平均传输延迟时间tpd

tpd是衡量门电路开关速度的参数，它是指输出波形边沿的0.5Vm至输入波形对应边沿0.5Vm点的时间间隔，如图1-5所示。

(a) 传输延迟特性                       (b) tpd的测试电路

图1-5

图1-5(a)中的tpdL为导通延迟时间，tpdH为截止延迟时间，平均传输延迟时间为

tpd的测试电路如图1-5(b)所示，由于TTL门电路的延迟时间较小，直接测量时对信号发生器和示波器的性能要求较高，故实验采用测量由奇数个与非门组成的环形振荡器的振荡周期T来求得。 其工作原理是：假设电路在接通电源后某一瞬间，电路中的A点为逻辑“1”，经过三级门的延迟后，使A点由原来的逻辑“1”变为逻辑“0”；再经过三级门的延迟后，A点电平又重新回到逻辑“1”。电路中其它各点电平也跟随变化。说明使A点发生一个周期的振荡，必须经过6 级门的延迟时间。因此平均传输延迟时间为

TTL电路的tpd一般在10nS～40nS之间。

74LS20主要电参数规范如表1-1所示

表1-1

| 参数名称和符号 |  |  | 规范值 | 单位 | 测 试 条 件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直流参数 | 通导电源电流 | ICCL | ＜14 | mA | VCC＝5V，输入端悬空，输出端空载 |
|  | 截止电源电流 | ICCH | ＜7 | mA | VCC＝5V，输入端接地，输出端空载 |
|  | 低电平输入电流 | IiL | ≤1.4 | mA | VCC＝5V，被测输入端接地，其他输入端悬空，输出端空载 |
|  | 高电平输入电流 | IiH | ＜50 | μA | VCC＝5V，被测输入端Vin＝2.4V，其他输入端接地，输出端空载。 |
|  |  |  | ＜1 | mA | VCC＝5V，被测输入端Vin＝5V，其他输入端接地，输出端空载。 |
|  | 输出高电平 | VOH | ≥3.4 | V | VCC＝5V，被测输入端Vin＝0.8V，其他输入端悬空，IOH＝400μA。 |
|  | 输出低电平 | VOL | ＜0.3 | V | VCC＝5V，输入端Vin＝2.0V， IOL＝12.8mA。 |
|  | 扇出系数 | NO | 4～8 | V | 同VOH和VOL |
| 交流参数 | 平均传输延迟时间 | tpd | ≤20 | ns | VCC＝5V，被测输入端输入信号： Vin＝3.0V，f＝2MHz。 |

三、实验设备与器件

1、+5V直流电源              2、逻辑电平开关

3、逻辑电平显示器           4、直流数字电压表

5、直流毫安表               6、直流微安表

7、74LS20×2、1K、10K电位器，200Ω电阻器(0.5W)

四、实验内容

在合适的位置选取一个14P插座，按定位标记插好74LS20集成块。

- 验证TTL集成与非门74LS20的逻辑功能

按图1-6接线，门的四个输入端接逻辑开关输出插口，以提供“0”与

“1”电平信号，开关向上，输出逻辑“1”，向下为逻辑“0”。门的输出端接由 LED发光二极管组成的逻辑电平显示器（又称0－1指示器）的显示插口，LED亮为逻辑“1”， 不亮为逻辑“0”。按表1－2的真值表逐个测试集成块中两个与非门的逻辑功能。74LS20有4个输入端，有16个最小项，在实际测试时，只要通过对输入1111、0111、1011、1101、1110五项进行检测就可判断其逻辑功能是否正常。

图1-6 与非门逻辑功能测试电路

表1-2

| 输 入 |  |  |  | 输 出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| An | Bn | Cn | Dn | Y1 | Y2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |
| 1 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |

2、74LS20主要参数的测试

(1)分别按图1-2、1-3、1-5(b)接线并进行测试，将测试结果记入表1-3中。

表1-3

| ICCL (mA) | ICCH (mA) | IiL (mA) | IOL (mA) |  | tpd = T/6 (ns) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2)接图1-4接线，调节电位器RW，使vi从OV向高电平变化，逐点测量vi和vO的对应值，记入表1-4中。

表1-4

| Vi(V) | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VO(V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、实验报告

1、记录、整理实验结果，并对结果进行分析。

2、画出实测的电压传输特性曲线，并从中读出各有关参数值。

六、集成电路芯片简介

数字电路实验中所用到的集成芯片都是双列直插式的，其引脚排列规则如图1-1所示。识别方法是：正对集成电路型号（如74LS20）或看标记（左边的缺口或小圆点标记），从左下角开始按逆时针方向以1，2，3，…依次排列到最后一脚（在左上角）。在标准形TTL集成电路中，电源端VCC一般排在左上端，接地端GND一般排在右下端。如74LS20为14脚芯片，14脚为VCC，7脚为GND。若集成芯片引脚上的功能标号为NC，则表示该引脚为空脚，与内部电路不连接。

七、TTL集成电路使用规则

1、接插集成块时，要认清定位标记，不得插反。

2、电源电压使用范围为＋4.5V～＋5.5V之间，实验中要求使用Vcc＝＋5V。电源极性绝对不允许接错。

3、闲置输入端处理方法

(1) 悬空，相当于正逻辑“1”，对于一般小规模集成电路的数据输入端，实验时允许悬空处理。但易受外界干扰，导致电路的逻辑功能不正常。因此，对于接有长线的输入端，中规模以上的集成电路和使用集成电路较多的复杂电路，所有控制输入端必须按逻辑要求接入电路，不允许悬空。

(2) 直接接电源电压VCC（也可以串入一只1～10KΩ的固定电阻）或接至某一固定电压(＋2.4≤V≤4.5V)的电源上， 或与输入端为接地的多余与非门的输出端相接。

(3) 若前级驱动能力允许，可以与使用的输入端并联。

4、输入端通过电阻接地，电阻值的大小将直接影响电路所处的状态。当R≤680Ω时，输入端相当于逻辑“0”；当R≥4.7 KΩ时，输入端相当于逻辑“1”。对于不同系列的器件，要求的阻值不同。

5、输出端不允许并联使用（集电极开路门(OC)和三态输出门电路(3S)除外）。否则不仅会使电路逻辑功能混乱，并会导致器件损坏。

6、输出端不允许直接接地或直接接＋5V电源，否则将损坏器件，有时为了使后级电路获得较高的输出电平，允许输出端通过电阻R接至Vcc，一般取R＝3～5.1 KΩ。