单元5 三相异步电动机的起动、 制动与调速

1. 三相异步电动机的额定功率 ＝8 kW，UN＝380 V，cosΦN＝0.85，η＝0.8，可推算额定电流IN（    ）。

A．17.9 A			B．26 A			C．10.3 A		D．31 A

参考答案：A

2. 一般来说，三相异步电动机直接起动的电流是额定电流的（    ）。

A．10倍		B．1～3倍		C．5～7倍		D．1/3倍

参考答案：C

3. 降低电源电压后，三相异步电动机的起动电流将（    ）。

A.降低     B.不变    C.提高   D.无法确定

参考答案：A

- 4.三相异步电动机现正向运转，欲进行制动停车，下列各制动法中冲击电流最大的是（    ）。

- A．能耗制动    B．反接制动

C．机械制动    D．三种制动方法冲击电流相同

参考答案：B

5.向电网反馈电能的三相异步电动机电动机制动方式称为（    ）。

A．能耗制动		B．电控制动		C．再生制动		D．反接制动

参考答案：C