XXX学校

教        案

| 课 题 序 号 | 13 | 授课班级 |  | 授课教师 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授 课 课 时 |  | 授课形式 | 讲授、例举 | 授课时间 |  |
| 授 课 章 节 名 称 | 单元7 戴维宁定理 |  |  |  |  |
| 使 用 教 具 | 多媒体 |  |  |  |  |
| 知 识 目 标 | 1. 理解有源二端网络的含义； 2. 理解电流源和电压源的等效转换； 3. 掌握有源二端网络的等效模型； 4. 掌握戴维宁定理。 |  |  |  |  |
| 能 力 目 标 | 1. 能分析有源二端电路； 2. 能应用戴维宁定理计算复杂电路。 |  |  |  |  |
| 素 质 目 标 | - 培养学生观察、归纳问题的能力，调动学生积极性。 |  |  |  |  |
| 教 学 重 点 | 1. 有源二端电路； 2. 应用戴维宁定理计算复杂电路。 |  |  |  |  |
| 教 学 难 点 | 应用戴维宁定理计算复杂电路 |  |  |  |  |
| 更 新、补 充、 删 节 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 课 外 作 业 | 测试题2.7 |  |  |  |  |
| 教 学 后 记 |  |  |  |  |  |

课 堂 教 学 安 排

| 教学过程 | 主 要 教 学 内 容 及 步 骤 |
| --- | --- |
| 新课引入 课堂练习 课堂小结 | 复习巩固：电压源和电流源在电路中的状态等效。 单元7 戴维宁定理 一、二端网络 在电路分析中，任何具有两个引出端的部分电路都可称为二端网络。 如果二端网络内没有电源 (包括电压源和电流源)，只有电阻元件，则称为 “无源二端网络”； 如果二端网络内有电源，则称为 “有源二端网络”。 二、戴维宁定理 对外电路来说，任何一个线性有源二端网络，都可以用一个电压源E0与一个电阻r0串联的模型来替代。其电压源E0等于该线性有源二端网络的开路电压，电阻r0等于该线性有源二端网络除源（电压源短路，电流源断路）后两端间的等效电阻。这就是戴维宁定理。 运用戴维宁定理求某一支路电流和电压的步骤如下: (１) 把复杂电路分成待求支路和有源二端网络两部分； (２) 将待求支路移开，求出有源二端网络两端点间的开路电压U0； (３) 把网络内各电压源短路，电流源断路，求无源二端网络两端点间的等效电阻R0； (４) 画出等效电压源的电路图，其电压源的电动势E=U0，内阻r0=R0，然后与待求支路接通，形成与原电路等效的简化电路，再运用欧姆定律或基尔霍夫定律求支路的电流或电压。 【例2.7.1】 如图2.7.2所示电路，已知E1 = 7 V，E2 = 6.2 V，R1 = R2 = 0.2 ，R = 3.2 ，试应用戴维宁定理求电阻R中的电流I 。 【例2.7.2】 如图2.7.6所示的电路，已知E = 8 V，R1= 3 ，R2 = 5 ，R3 = R4 = 4 ， R5 = 0.125 ，试应用戴维宁定理求电阻R5中的电流I 。 运用戴维宁定理时还应注意以下几点： (１) 戴维宁定理只适用于有源二端网络为线性的电路，若有源二端网络中含有非线性电阻时，不能运用戴维宁定理； (２) 画等效电路时，要注意等效电压源的电动势Ｅ 的方向与有源二端网络开路时的端电压的方向相符合； (３) 用戴维宁定理计算有源二端网络的等效电压源时，只对外电路等效，对有源二端网络来说绝对不能用该等效电压源来计算原电路中各支路的电流。 练习1：已知U=5V，应用戴维宁定理计算如图中所示电路中电阻Ｒ的阻值。 1. 有源二端电路； 2. 应用戴维宁定理计算复杂电路的求解方法。 |