XXX学校

教        案

| 课 题 序 号 | 14 | 授课班级 |  | 授课教师 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授 课 课 时 |  | 授课形式 | 讲授、讨论 | 授课时间 |  |
| 授 课 章 节 名 称 | 单元1 正弦电压与电流 |  |  |  |  |
| 使 用 教 具 | 多媒体 |  |  |  |  |
| 知 识 目 标 | 1. 了解正弦交流电的基本概念； 2. 理解正弦量的周期、频率和角频率的概念； 3. 掌握正弦量的周期、频率和角频率三者之间的关系； 4. 理解相位和相位差的概念，掌握正弦量之间的相位关系。 |  |  |  |  |
| 能 力 目 标 | 1. 学会计算正弦交流电的基本物理量； 2. 能根据正弦交流电的瞬时值标出物理量； 3. 能根据相位差确定两个同频率正弦量的相位关系。 |  |  |  |  |
| 素 质 目 标 | - 通过探索学习，发挥学生的主动性，提高学生的思辨能力。 |  |  |  |  |
| 教 学 重 点 | 1. 正弦量的周期、频率和角频率的概念及三者之间的关系； 2. 正弦交流电的基本物理量计算； 3. 两个同频率正弦量的相位关系。 |  |  |  |  |
| 教 学 难 点 | 正弦量的周期、频率和角频率的概念及三者之间的关系 |  |  |  |  |
| 更 新、补 充、 删 节 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 课 外 作 业 | 测试题3.1 |  |  |  |  |
| 教 学 后 记 |  |  |  |  |  |

课 堂 教 学 安 排

| 教学过程 | 主 要 教 学 内 容 及 步 骤 |
| --- | --- |
| 新课引入 知识新授 课堂练习 课堂小结 | 观察下图，讨论波形特征。 单元1 正弦电压与电流 一、交流电的概念 1. 电压和电流的大小、方向不随时间变化，称之为直流电压或电流，简称直流电。 2. 电压和电流的大小、方向随时间的变化而作周期性变化，所以称之为交流电压和电流，简称交流电。 正弦交流电流、电压、电动势，在某一时刻ｔ的瞬时值可用三角函数式(解析式)来表示，即： 二、正弦交流电的基本物理量 1. 周期与频率 （1）周期 正弦交流电完成一次循环变化所用的时间叫做周期。周期用字母T表示，单位为秒(ｓ)。 （2）频率和角频率 交流电周期的倒数叫做频率（用符号 f 表示） 。 频率表示正弦交流电在单位时间内作周期性循环变化的次数，即表征交流电交替变化的速率(快慢)，频率的国际单位是赫兹(Ｈｚ)，较大的单位还有KHZ、 MHZ、GHZ等。 角频率：交流电在1S内变化的电角度。角频率的单位是rad/s，角频率与频率之间的关系为： 2. 幅值与有效值 正弦交流电在某一瞬间的值称为瞬间值，用小写字母表示，如i、u、e。 正弦交流电在交变过程中的最大瞬时值，称为幅值。用大写字母和下标m组成，如Um、Im 、Em。 【例3.1.1】 已知正弦交流电动势为e=311sin314tV，试求该电动势e的最大值、有效值、频率、角频率和周期各为多少? 【例3.1.2】 已知正弦交流电流i=2sin(ωｔ－30°)A，电路中的电阻R=10Ω 试求电流的有效值和电阻消耗的功率。 3.相位和相位差 正弦量的一般表示形式为 式中的ωｔ＋ψ称为正弦量的相位角或相位，它反映出正弦量变化的进程。当 t=0时的相位角称为初相位角或初相位，用ψ表示。 两个同频率正弦量的相位角之差或初相位角之差，称为相位角差或相位差，用表示（与时间t无关）。 设第一个正弦量的初相为ψ1，第二个正弦量 的初相为ψ2，则这两个正弦量的相位差为 在讨论两个正弦量的相位关系时： （1）当φ>0时，称第一个正弦量比第二个正弦量的相位越前(或超前)φ； （2）当φ<0时，称第一个正弦量比第二个正弦量的相位滞后(或落后)｜φ｜； （3）当φ＝0时，称第一个正弦量与第二个正弦量同相，如图3.1.3(a)所示； （4）当φ＝±π或±180°时，称第一个正弦量与第二个正弦量反相，如图3.1.3（b）所示； （5）当φ＝±π/2或±90°时，称第一个正弦量与第二个正弦量正交，如图3.1.3（c）所示。 【例3.1.3】 已知u=311sin(314t-30°)V，i=5sin(314t+60°)A，求u与i的相位差? 1.反应正弦交流电变化快慢的物理量是（ ）。 A.最大值 B. 有效值 C.频率 D. 初相位 2.已知一个正弦交流电压为u=311sin（100πt-60°）V，则它的最大值、频率和初相位分别是（ ）。 A. 220V、50Hz、-60° B. 220V、100Hz、-60° C. 311V、50Hz、-60° D. 311V、50Hz、60° 3.已知一个正弦交流电压为u=311sin（100πt+π/6）V，则它的角频率是（ ）。 A.50Hz B.314rad/s C.311rad/s D.π/6 1. 正弦量的周期、频率和角频率的概念及三者之间的关系； 2. 正弦交流电的基本物理量计算。 |