XXX学校

教        案

| 课 题 序 号 | 16 | 授课班级 |  | 授课教师 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授 课 课 时 |  | 授课形式 | 讲授、演示 | 授课时间 |  |
| 授 课 章 节 名 称 | 单元3 电阻元件、电感元件与电容元件 |  |  |  |  |
| 使 用 教 具 | 多媒体 |  |  |  |  |
| 知 识 目 标 | 1. 了解电阻、电感和电容的性质； 2. 理解电阻、电感和电容电压与电流间的大小及相位关系； 3. 掌握自感系数、电容量的物理意义，并根据公式进行相应的计算。 |  |  |  |  |
| 能 力 目 标 | 1. 能根据公式分析和计算自感系数、电容量； 2. 能区分电阻、电感和电容元件的性质； 3. 能根据公式分析计算电感和电容的电场能量。 |  |  |  |  |
| 素 质 目 标 | - 具有良好的职业素养和拓展创新的意识。 |  |  |  |  |
| 教 学 重 点 | 1.电阻、电感和电容元件的性质，计算电感和电容的电场能量。 |  |  |  |  |
| 教 学 难 点 | 自感系数、电容量的物理意义，并根据公式进行相应的计算 |  |  |  |  |
| 更 新、补 充、 删 节 内 容 | 补充无源元件和有源元件 |  |  |  |  |
| 课 外 作 业 | 测试题3.3 |  |  |  |  |
| 教 学 后 记 |  |  |  |  |  |

课 堂 教 学 安 排

| 教学过程 | 主 要 教 学 内 容 及 步 骤 |
| --- | --- |
| 新课引入 知识新授 课堂练习 课堂小结 | 补充有源元件和无源元件。 电子元器件工作时，如果其内部有电源存在，则这种器件叫做有源元件。有源元件包括独立电源和受控电源两大类。独立电源包括电压源和电流源，它们在电路中起激励作用，可引起电路中其他元件的电流或电压（响应），所以说独立电源是任何一个完整电路中不可缺少的组成部分。受控电源在电路中则不起激励作用，它们的电流和电压要受到电路中另外某个支路电流或电压的控制。 如果电子元器件工作时，其内部没有任何形式的电源，则这种器件叫做无源元件。从电路性质上看，无源元件有两个基本特点：1.自身或消耗电能，或把电能转变为不同形式的其他能量；2.只需输入信号，不需要外加电源就能正常工作。 电阻、电容和电感都属于无源元件。 单元3 电阻元件、电感元件与电容元件 一、电阻元件 电阻元件上的电压与电流成正比关系。 如图3.3.1所示，根据欧姆定律可得： 或 二、电感元件 电感元件是指由导线绕制而成的线圈，简称电感。 1. 自感系数L=Ψ/I 单位：亨利H 常用mH，μH 2. 电压 u=Ldidt 3. 磁场能量：WL=Li2/2 电感元件特性： 1）电感元件对电流的变化起阻碍作用； 2）电感元件两端电压的大小取决于该元件电流对时间的变化率，与元件中电流的大小无关； 3）如果电感元件中流过稳恒的直流时，则电感元件中就没有变化的磁通，电感电动势为零，电感元件相当于短路。 4）电感元件的储能本领：当电感元件有电流通过时，则它就是一种储能元件。选择电压、电流为关联参考方向时，电感元件的瞬时功率为p。 若ｐ>０时，电流变化率为正，表明电感从电路中吸收能量，储存在磁场中； 若ｐ<０时，电流变化率为负，表示电感释放能量。 表明：电感元件某一时刻所储存的能量，只与这一时刻的电流大小有关，与电流变化率无关。只要电感中有电流存在，就储有能量。 三、电容元件 电容元件又称电容器（简称电容），它是由两个金属板中间隔以绝缘介质构成。 电容的单位是法拉，简称法，符号为F 1.电容器的电容量 C=q/u 2.电容器中的电流 i=Cdudt 如果在电容的两极板间储存了电荷，也就在电容中储存了电场能量，因此，电容也是一个储能元件。 3.电容器中的电场能量 WC=12CU2 若ｐ>0时，说明电压的变化率为正，电容吸收能量，处于充电状态； 若ｐ<0时，说明电压的变化率为负，则电容处于放电状态，向外释放能量。 由此得到，电容元件在某一时刻所储存的能量，只与这一时刻的电压有关，与达到ｕ的时间及电流的大小无关。只要电容元件两端有电压，就表示电容中还储有能量。 练习1.C=10μF的电容器充电结束时，电容上的电压为10V，此时电容存储的电场能量为 J A. 0.5J B. 0.5×J、-60° C. J D. 10J 练习2.将50μF的电容器充电到100V，这时电容器的电场能量是 。 A.50J B.0.5J C.250J D.0.25J 练习3.将25μF的电容器充电到100V，这时电容器存储的电场能是 。 A.125J B.0.125J C.250J D.0.25J 练习4.电容是一种可以存储、释放电能的电路元件，通电时周围存在 。 A.引力 B.排斥力 C.电场 D.磁场 1. 电阻、电感和电容的性质； 2. 电阻、电感和电容电压与电流间的大小及相位关系； 3. 自感系数、电容量的物理意义，并根据公式进行相应的计算。 |