XXX学校

教        案

| 课 题 序 号 | 27 | 授课班级 |  | 授课教师 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授 课 课 时 |  | 授课形式 | 讲授、演示 | 授课时间 |  |
| 授 课 章 节 名 称 | 单元1 三相交流电源 |  |  |  |  |
| 使 用 教 具 | 多媒体 |  |  |  |  |
| 知 识 目 标 | 1. 了解三相交流电源的产生及表示方法； 2. 理解三相对称电源及三相电源的连接方式； 3. 掌握三相电源的线电压和相电压、线电流和相电流的关系。 |  |  |  |  |
| 能 力 目 标 | 1. 能区分三相电源的连接方式； 2. 会根据三相电源的连接方式分析计算电压和电流的关系。 |  |  |  |  |
| 素 质 目 标 | - 具备独立学习，灵活运用所学知识独立分析问题并解决问题的能力。 |  |  |  |  |
| 教 学 重 点 | 1. 了解三相交流电源的产生及表示方法； 2. 理解三相对称电源，掌握三相电源的连接方式； 3. 掌握三相电源的线电压和相电压、线电流和相电流的关系。 |  |  |  |  |
| 教 学 难 点 | 三相电源的线电压和相电压、线电流和相电流的关系 |  |  |  |  |
| 更 新、补 充、 删 节 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 课 外 作 业 | 测试题4.1 |  |  |  |  |
| 教 学 后 记 |  |  |  |  |  |

课 堂 教 学 安 排

| 教学过程 | 主 要 教 学 内 容 及 步 骤 |
| --- | --- |
| 新课引入 知识新授 课堂练习 课堂小结 | 单相正弦交流电源和三相交流对称电源的区别。 单元1 三相交流电源 一、三相交流电动势 （一）三相交流电动势的产生 幅值相等，频率相同，相位彼此互差120°，称为三相电动势，也就是三相电源。 （二）三相电源的表示 1. 三相电压瞬时表示 2. 相量表示 3. 波形图表示 对称三相电动势的瞬时值之和为0 （三）相序 三相交流电动势依次出现正的最大值的顺序，称为三相电源的相序。U-V-W-U 称为正（顺）相序。 与此相反，如V相超前U相120°，W相超前V相120°，这种相序称为反序或逆序。 电力系统一般采用正序。 二、三相电源的连接 （一）三相电源的星形（Y形）接法 1. 相电压UP：相线与中性线间（发电机每相绕组）的电压。它们的有效值用U1，U2，U3。 2. 线电压UL：相线与端线间的电压。它们的有效值用U12，U23，U31。 3. 中性线(零线、地线)：从中点引出的导线叫做中线或零线。中性点通常接地，所以也称地线。 结论：电源Y形联结时，线电压，且超前相应的相电压30°，三相线电压也是对称的。 （二）三相电源的三角形（△形）接法 由图（a）看出，电源为△形连接时，线电压等于相应的相电压，即 其相量关系为 即为 UL△=UP△ 综上所述，三相电源为△形连接时，线路中也存在对称的线电压和相电压，只是线电压与相电压在数值上相等，在相位上线电压与对应的相电压同相。 在三相电压组成的闭合回路中，回路的总电压为 【例4.1.1】 已知发电机三相绕组产生的电动势均为E=220V，试求： (1) 三相电源为Y形接法时的相电压Up与线电压UL； (2) 三相电源为△形接法时的相电压Up与线电压UL。 【例4.1.2】 有一台三相交流发电机，各相相电压均为220V，分别求出三相绕组为Y形连接和△形连接时的相电压和线电压。 1.三相对称正弦交流电源的U、V、W三相电压的相位关系是 。 A.同相位 B.相位彼此相差30° C.相位彼此相差90° D.相位彼此相差120° 2.三相对称电动势正确的说法是 。 A.它们同时到达最大值 B.它们达到最大值的时间依次落后1/3周期 C.它们的周期相同，相位也相同 D.它们因为空间位置不同，所以最大值也不同 3.目前我国低压三相四线制供电电路供给用户的线电压是 。 A.220V B.380V C.311V D.380V 4.三相电源的相电压为220V且为星形联结，则线电压为 。 A.220V B.311V C.380V D.660V 5.发电机星型联接时，三相绕组的三个始端U1、V1、W1引出的三根线称为 。 A.相线 B.中性线 C.零线 D.地线 6. 星形连接的三相对称电源，相序为正，已知，则下列表达式错误的是 。 A. B. C. D. 1. 三相交流电源的产生及表示方法； 2. 三相对称电源及三相电源的连接方式； 3. 三相电源的线电压和相电压、线电流和相电流的关系。 |