XXX学校

教        案

| 课 题 序 号 |  | 授课班级 |  | 授课教师 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授 课 课 时 |  | 授课形式 | 讲授、演示 | 授课时间 |  |
| 授 课 章 节 名 称 | 单元3 安全用电 |  |  |  |  |
| 使 用 教 具 | 多媒体 |  |  |  |  |
| 知 识 目 标 | 1．了解电流对人体的伤害和触电方式的种类； 2．掌握触电急救的方法； 3．掌握保护接地和保护接零的方法及它们的区别。 |  |  |  |  |
| 能 力 目 标 | 1. 能认识触电的危害，并能进行相关电路保护措施； 2. 能根据触电的后的症状正确施救。 |  |  |  |  |
| 素 质 目 标 | - 养成“认真负责、安全操作、精简细修”等良好的职业道德 |  |  |  |  |
| 教 学 重 点 | 1. 人体触电方式的种类； 2. 触电急救的方法； 3. 保护接地和保护接零的方法及它们的区别。 |  |  |  |  |
| 教 学 难 点 | 保护接地和保护接零的方法 |  |  |  |  |
| 更 新、补 充、 删 节 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 课 外 作 业 | 测试题6.3 |  |  |  |  |
| 教 学 后 记 |  |  |  |  |  |

课 堂 教 学 安 排

| 教学过程 | 主 要 教 学 内 容 及 步 骤 |
| --- | --- |
| 新课引入 知识新授 课堂练习 课堂小结 | 苏联考纳斯市的一次音乐会.上，一位大学生在演奏时不慎手触到失修电线，被电击倒，当场呼吸停止。遇到这样的紧急突发事件该如何处理呢? 单元3 安全用电 一、电流对人体的伤害 触电可分为电伤和电击两类。 电伤是指因电流的热效应、化学效应或机械效应作用下或熔断器熔断时，对人体外部的伤害，比如皮肤被电流灼伤、金属溅伤、电烙印等。 电击是电流通过人体使人体的内部器官组织受到损伤，但在外部不留痕迹。 触电的伤亡程度主要决定于通过人体的电流大小、途径和时间。人体的电阻越大，通入的电流越小，时间越短，伤害程度也越轻。 1. 人体电阻的大小 2．电流/电压的大小 二、触电方式及触电急救 1. 触电原因 1)设备末及时检修，引起设备漏电而产生触电。 2)缺乏安全用电常识。如有的小孩爬上铁塔取雀蛋，有人用手接触电或用220V验电笔检查6kV线路是否有电等引起触电。 3)缺乏必要的安全措施或安全工具。 4)工作疏忽、思想麻痹、违反安全规定引起触电这类事故极多。 2．触电方式 1）两相触电 2）单相触电 ①电源中性点不接地的单相触电 ②电源中性点接地的单相触电 3）跨步触电 4）接触正常不带电：而异常带电的设备触电。 3.触电急救 1）人工呼吸 2）心脏按摩法 三、保护接零和保护接地 防止触电的方法有： 1.绝缘和隔离 (1)电气设备的正常带电部分与正常不带电部分之间应有较好的绝缘，并经常巡视和及时检修。 (2)裸导线和高压设备用遮栏隔离，使人不能接近带电部分。 (3)当有人在线路上检修时，在该线路的电源开关上挂一个“有人工作，禁止合闸”的牌子，在检修线路上接地线并禁止按约定时间合闸。 2.保护接零 图中EF线为接零线。当电动机某相绕组因绝缘损坏而与机壳连接，形成了单相短路，因有接零保护使该相电源短接，电流很快烧断该相熔断丝或继电保护设备，将故障设备从电源切除，外壳不再带电，从而防止了人身触电的可能性。即使在熔丝熔断前人体触及外壳时，也由于人体电阻远大于线路电阻，通过人体的电流也是极小的。 在采用接零保护时、必须注意以下几点： 1）对中点接地的三相四线制系统，电力装置宜采用低压接零保护。而中性点绝缘的系统则不许用保护接零，否则当任一相接地时系统可照常运行，这时接地的火线与大地等电位。于是接地设备的外壳对地电压=中线对地电压=中线对火线的电压。 2）采用保护接零时，接零导线必须牢固，以防折断脱线。在零线中不允许安装熔断器和开关等设备。为了在相线碰壳时，保护电器可靠地动作，要求接零的导线电阻不要太大。 3.工作接地 电力系统为了运行和安全的需要，常将中性点接地，这种接地方式称工作接地。 主要目的是： 1）降低触电电压 2）迅速切断故障设备 3）降低电气设备对地的绝缘水平 4.保护接地 保护接地就是把电气设备的金属外壳、框架等（正常情况下不带电）用接 地装置与大地可靠连接，以保护人身安全。 它适用于1000V以下电源中性点不接地的电网和1000V以上的任何形式电网。 保护接地有如下两种情况： 1）当电动机某相绕组的绝缘损坏使外壳带电而外壳未接地的情况下，人体触及外壳，相当于单相触电。此时，接地电流的大小决定于人体电阻和绝缘电阻的大小，当系统绝缘性能下降时，就有触电的危险。 2）当电动机某相绕组的绝缘损坏使外壳带电而外壳接地的情况下，人体触及外壳时，由于人体电阻与接地电阻并联，通常人体电阻远远大于接地电阻，故，通过人体的电流很小，不会有危险。 安装接地装置时有以下几大注意事项： 1)同一电源上的电器设备不可一部分设备接零，另一部分接地。 2)接地装置的安装要严格按照国家有关规定，安装完毕必须进行严格测定接地电阻，以满足完好运行的要求。 练习1. 人体发生( )触电是最危险的触电形式。 A、单相 B、两相 C、接触电压 D、跨步电压 练习2. 属于间接接触电击的是（ ）。 A.单相触电、两相触电 B.直接接触触电、接触电压触电 C.跨步电压触电、接触电压触电 D.直接接触触电、跨步电压触电 练习3. 人体同时触及带电设备及线路的两相导体的触电现象，称为（ ）。 A.单相触电 B.两相触电 C.跨步电压触电 D.剩余电荷触电 练习4. 一旦发现有人触电，应立即采取的措施是（ ）。 A.迅速用手拉开触电的人 B.迅速用手拉开电线 C.迅速用小刀割断电线 D.迅速切断电源或用绝缘体挑开电线 练习5. 人体发生单相触电时，作用于人体的电压是（ ）。 A.线电压 B.相电压 C.接触电压 D.接地电压 练习6. 发现有人低压触电错误的解救方法是（ ）。 A.当发现有人低压触电时，应立即断开近处电源开关(或拔掉电源插头) B.若事故地点离电源开关太远，不能即时断电时，救护人员可用干燥的手套、衣服、木棍等绝缘物体使触电者脱离电源 C.打电话叫救护车 D.若触电者因抽筋而紧握电线，则可用木柄斧、铲或胶柄等把电线弄断 练习7. 人在地面或其它接地体上，人体的某一部位触及一相带电体时的触电，称为（ ）。 A.单相触电 B.两相触电 C.跨步电压触电 D.剩余电荷触电 1. 人体触电方式的种类； 2. 触电急救的方法； 3. 保护接地和保护接零的方法及它们的区别。 |