XXX学校

教        案

| 课 题 序 号 |  | 授课班级 |  | 授课教师 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授 课 课 时 |  | 授课形式 | 讲授、演示 | 授课时间 |  |
| 授 课 章 节 名 称 | 单元2 三相异步电动机的工作原理 |  |  |  |  |
| 使 用 教 具 | 多媒体 |  |  |  |  |
| 知 识 目 标 | 1. 理解三相旋转磁场的产生和特点，及产生旋转磁场的条件； 2. 掌握三相异步电动机的工作原理； 3. 了解磁极对数； 4. 理解旋转磁场的转向和转速，及实现旋转磁场反转的方法； 5. 掌握异步、转差率的含义。 |  |  |  |  |
| 能 力 目 标 | 1. 会计算磁场转速，并能推算磁极对数； 2. 能分析三相异步电动机的工作原理； 3. 会运用三相异步电动机的铭牌数据求解转差率。 |  |  |  |  |
| 素 质 目 标 | - 养成认真细致、实事求是、积极探索的科学态度和工作作风，形成自主学习和探索创新的良好习惯。 |  |  |  |  |
| 教 学 重 点 | 1. 三相异步电动机的工作原理； 2. 产生旋转磁场的条件； 3. 实现旋转磁场反转的方法 4. 异步、转差率的含义 |  |  |  |  |
| 教 学 难 点 | 三相异步电动机的工作原理 |  |  |  |  |
| 更 新、补 充、 删 节 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 课 外 作 业 | 测试题 |  |  |  |  |
| 教 学 后 记 |  |  |  |  |  |

课 堂 教 学 安 排

| 教学过程 | 主 要 教 学 内 容 及 步 骤 |
| --- | --- |
| 新课引入 知识新授 课堂练习 课堂小结 | 复习提问：1. 三相异步电动机的结构组成； 2. 通电后，电动机为什么会旋转？ 单元2 三相异步电动机的工作原理 一、三相旋转磁场的产生和特点 1. 旋转磁场的产生 其波形如图9.2.2所示，下面选几个不同时刻来分析三相对称电流在定子绕组中是怎样产生旋转磁场的。 假定电流从每相绕组的首端（即U1、V1、W1）流人，而从每相绕组的末端（即U2、V2、W2流出时为正;电流从末端流进，首端流出时为负。则在不同时刻三相对称电流产生的磁场如图9.2.2所示。 由此可知，当通人定子三相绕组的三相电流随时间变化时，在定子铁心中产生的磁场会沿着某一方向旋转，故称这种磁场为旋转磁场。 2. 旋转磁场的主要特点： 1）三相合成磁势在任何瞬时保持着恒定的振幅，它是单相脉动磁势振幅的倍。 2）当某相电流达到最大值时，合成磁势的幅值就与该相绕组的轴线重合。 3）合成磁势的旋转方向，决定于三相电流的相序。 4）合成磁势的旋转速度，仅决定于定子电流的频率和电机的极对数。 可见，当电源频率为f时，具有p对磁极的旋转磁场每分钟的转速为： 对于工作频率为50Hz的异步电动机，不同的磁极对数p对应的同步转速列于表9.2.1中。 二、三相异步电动机的工作原理 1. 转子如何转动：电动机的转动方向，可根据磁场和电流方向由左手定则确定。 三相异步电动机的转子是顺着定子绕组接人三相电流的相序旋转的。如果把接到定子绕组的3根电源线任意对调两根，则电动机将反向旋转。 2. 异步的概念 转子导体就不再切割旋转磁场了，因而转子便没有感应电动势产生，转子电流也随之消失。在这种情况下，电磁转矩等于零，在一定阻转矩在这种情况下，电磁转矩等于零，在一定阻转矩作用下，转子速度减慢。一旦转子速度低于磁场的同步转速，转子导体又开始切割旋转磁场，而重新受到电磁转矩的作用。因此，电动机的转子速度n总是略低于旋转磁场的转速，即转子不能与旋转磁场同步，故这种电动机称为异步电动机。 转子不能与旋转磁场同步，故这种电动机称为异步电动机。 3. 转差率S 转子转速n总是略低于旋转磁场转速nS的，也就是说旋转磁场与转子之间存在着转速差，即n2=nS—n0。转速差n2与同步转速nS之比，称为异步电动机的转差率S，即 S=n2n1=ns−nns 异步电动机正常运行时，转速n与同步转速ns一般很接近，转差率S很小。在额定工作状态下约为0.02～0.06。 【例9.2.1】 已知三相异步电动机的额定数值为：额定功率55KW，额定电压U1N＝380V，额定电流I1N＝120A，额定转速nN＝570r／min，额定功率因数 cosφ＝0.79，求该电动机的同步转速、极对数、额定负载时效率和转差率 (f1＝50Hz)。 练习1. 三相异步电动机的转差率计算公式是( )。(n0：旋转磁场的转速，n ：转子转速) A. s=(n0-n)/n0 B. s=(n0+n)/n C. s=n0/(n0-n) D. s=n/(n0+n) 练习2. 三相异步电动机的转速越高，其转差率绝对值越( )。 A.小 B.大 C.不变 D.不一定 练习3. 三相对称电流电加在三相异步电动机的定子端，将会产生( ) 。 A.静止磁场 B.脉动磁场 C.旋转圆形磁场 D.旋转椭圆形磁场 1. 三相旋转磁场的产生和特点，以及产生旋转磁场的条件； 2. 三相异步电动机的工作原理； 3. 磁极对数； 4. 旋转磁场的转向和转速，以及实现旋转磁场反转的方法； 5. 异步、转差率的含义。 |