XXX学校

教        案

| 课 题 序 号 |  | 授课班级 |  | 授课教师 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授 课 课 时 |  | 授课形式 | 讲授、演示 | 授课时间 |  |
| 授 课 章 节 名 称 | 单元4 三相异步电动机的机械特性和工作特性 |  |  |  |  |
| 使 用 教 具 | 多媒体 |  |  |  |  |
| 知 识 目 标 | 1. 掌握三相异步电动机的转矩特性和机械特性； 2. 掌握三相异步电动机的连接方法和额定参数。 |  |  |  |  |
| 能 力 目 标 | 能根据三相异步电动机的特性分析工作特性曲线。 |  |  |  |  |
| 素 质 目 标 | 激发学生专业实践活动的热情，将专业应用于实际生产生活的意识。 |  |  |  |  |
| 教 学 重 点 | 1. 三相异步电动机的转矩特性和机械特性； 2. 三相异步电动机的连接方法和额定参数。 |  |  |  |  |
| 教 学 难 点 | 异步电机的固有机械特性和稳定运行分析。 |  |  |  |  |
| 更 新、补 充、 删 节 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 课 外 作 业 | 测试题9.4 |  |  |  |  |
| 教 学 后 记 |  |  |  |  |  |

课 堂 教 学 安 排

| 教学过程 | 主 要 教 学 内 容 及 步 骤 |
| --- | --- |
| 新课引入 知识新授 、 课堂练习 课堂小结 | 复习提问：异步电机转矩的使用表达式？ 单元4 三相异步电动机的机械特性和工作特性 当外加电压及频率不变时，异步电动机的电磁转矩只随转差率S而变。电磁转矩与转差率的关系，所以T＝f(S)关系曲线，也称为异步电动机的机械特性。 在U1=U1N，f＝fN条件下，转子没有接入电阻时的机械特性称为固有机械特；而电压、频率、转子电阻、电抗改变时的机械特性称为人为机械特性。 异步电动机的机械特性是由电机本身的结构与参数所决定，它与负载大小无关。但是，电动机在拖动负载运行时，必定在机械特性对应的点上工作(如图中的B点)。所以，电动机的机械特性是生产设备选择拖动电动机的重要依据，生产设备本身的机械特性，必须与电动机的机械特性相配合，才能实现合理的拖动。 一、固有机械特性分析 由图9.4.1可知，异步电动机的机械特性曲线包含以下两个不同的部分： 一是稳定运行段(HP段)：一般情况下，电动机只能在此段稳定运行。 二是启动过渡运行段(PA段)：在这一段内、电动机的转速n较低，转差率S较大，随着n的减小，电动机产生的电磁转矩也随着下降。 二、机械特性曲线的几个特殊运行点 1.启动点A：其特点是n＝0(S＝1)，T=Ts，启动电流=（4~7）IN。 2.临界点P：其特点是S＝Sm，n＝(1— Sm)n1，T＝Tm。 3.同步转速点H：其特点是n＝n1(S＝0)，T＝0，I2'=0，I1=I0。 4.额定工作点B：其特点是n＝nN(S=SN)，T＝TN，I1=IN。 在额定点工作时，电动机的输出功率与输人功率均达到额定值，其功率与电磁转矩的关系如下。 额定输出功率为 额定输出转矩为 额定输入功率为 三、异步电动机稳定运行分析 根据运动方程式可知： T=T0+T2时，等速旋转； T>T0+T2时，加速旋转； T<T0+T2时，减速旋转。 异步电动机是依靠转子转速的变化，来调节电动机的电磁量，从而使电动机的电磁转矩得到相应的改变，使之适应负载的需要来实现新的平衡。 启动到最大转矩部分曲线为不稳定运行区域，从最大转矩到同步转速的那部分曲线是稳定运行区域。所以最大转矩是电动机从稳定过渡到不稳定的临界点。为了使电动机有一定的过载能力，除了增大最大转矩以外，电动机稳定运行点不宜靠近临界点。 三、异步电动机的工作特性 异步电动机的工作特性指标在国家标准中都有具体规定，设计和制造都必须满足这些性能指标。 工作特性曲线可用等值电路计算求得，也可以通过实验测定。如图9.4. 3所示是异步电动机的工作特性曲线，现简要分析如下 1. 转速特性 异步电动机在额定电压和额定频率下，转速随输出功率变化的曲线n=f (P2)称为转速特性曲线。 将代入上式得： 由式可以看出，当异步电动机空载时，输出功率P2=0，转子电流I2≈0，所以n≈ns；随着负载的增加，输出功率就增大，转子电流I2增加，所以转速下降。 从物理概念来说，负载增大势必引起转速下降。主磁通相对转子的速度增加，转子感应电动势和电流增大，电磁转矩增大，直到与负载转矩相平衡。因此，随着输出功率P2的增大，转速稍有下降。 2．定子电流特性 异步电动机在额定电压和额定频率下，输出功率变化时，定子电流的变化曲线I1=f（P2）称为定子的电流特性。 3．功率因数特性 异步电动机在额定电压和额定频率下，输出功率变化时，定于功率因数 称为功率因数特性。 4. 转矩特性 异步电动机在额定电压和额定频率下，输出功率变化时，电磁转矩的变化曲线T=fP2称为转矩特性。 5．效率特性 异步电动机在额定电压和额定频率下，输出功率变化时，效率的变化曲线 称为效率特性。 根据效率的定义，异步电动机的效率为： 异步电动机中的损耗也可分为不变损耗和可变损耗两部分。 选用电动机时，如果电动机的功率选得过小，将使电动机经常处于超载运行，效率降低，电动机过热，温升增加而影响电动机的使用寿命；但功率选得太大，不仅电动机的价格较高，而且由于电动机长期处于轻载运行，其效率和功率因数都较低，增加运行费用，很不经济。 练习1. 三相异步电动机起动时，要求其起动转矩（ ）。 A.小于负载转矩 B.等于负载转矩 C.和负载转矩无关 D.大于负载转矩 1. 三相异步电动机的转矩特性和机械特性； 2. 三相异步电动机的连接方法和额定参数。 |