XXX学校

教        案

| 课 题 序 号 |  | 授课班级 |  | 授课教师 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授 课 课 时 |  | 授课形式 | 讲授、演示 | 授课时间 |  |
| 授 课 章 节 名 称 | 单元5 三相异步电动机的启动、制动与调速 |  |  |  |  |
| 使 用 教 具 | 多媒体 |  |  |  |  |
| 知 识 目 标 | 1. 掌握三相异步电动机的启动、制动的原理； 2. 掌握三相异步电动机调速原理和方法。 |  |  |  |  |
| 能 力 目 标 | 1. 能根据条件判断三相异步电动机的启动方法； 2. 会根据调速原理选择三相异步电动机的调速方法； 3. 能根据不同条件选择三相异步电动机的制动方法。 |  |  |  |  |
| 素 质 目 标 | - 具有主动与他人合作的精神，勇于将自己的见解与他人交流，敢于坚持正确观点。 |  |  |  |  |
| 教 学 重 点 | 1. 三相异步电动机的启动、制动的原理； 2. 三相异步电动机调速原理和方法。 |  |  |  |  |
| 教 学 难 点 | 三相异步电动机调速原理 |  |  |  |  |
| 更 新、补 充、 删 节 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 课 外 作 业 | 测试题9.5 |  |  |  |  |
| 教 学 后 记 |  |  |  |  |  |

课 堂 教 学 安 排

| 教学过程 | 主 要 教 学 内 容 及 步 骤 |
| --- | --- |
| 新课引入 知识新授 课堂练习 课堂小结 | 复习提问：异步电动机的工作特性有哪些？ 单元5 三相异步电动机的启动、制动与调速 一、三相异步电动机的启动 三相异步电动机的启动性能主要是指启动电流和启动转矩，它是电动机性能好坏的一个重要标志。 1. 启动电流。 2. 启动转矩。 异步电动机启动时的主要问题是启动电流大，启动转矩小。 二、直接起动 就是利用闸刀开关或接触器把电动机直接接到电网上启动。 三、降压启动 启动时先运用一定的方式降低启动电压，既降低启动电流，待电机的转速达到额定转速后再全压运行。 1. 定子串电阻或电抗降压起动 可见采用串联电阻限制起动电流时，起动转矩减少的程度要比起动电流来得严重。 定子串电阻或电抗降压起动这种方法只能用于轻载或空载起动的场合。由于在电阻上要消耗电能，且电动机功率越大，起动电阻上的损耗也越大，很不经济。 对于大功率和中等功率的笼型异步电动机常采用定子串电抗器降压起动，以减少起动时的能量损耗。 2. 自耦变压器（起动补偿器）降压启动。 3. 星形——三角形(Y—∆)降压启动。 4. 延边三角形启动。 四、三相绕线式异步电动机的启动 1. 转子电路串入对称电阻启动。 1）启动过程分析 通常在转子电路中接入3～4级星形联接的三相启动变阻器，在小功率和中等功率的电动机中，变阻器材料采用高电阻的合金或铸铁电阻片组成；而在大功率的电动机中，则可用水电阻。启动变阻器通过电刷及滑环与转子绕组联接起来，如图9.5.6(ａ)所示。 2）转子电路串入频敏变阻器启动 由于频敏变阻器只能根据产品的经验公式或使用表格进行选择，精确度不高，因而使用时一般都要通过调节来获得良好的启动性能。频敏变阻器的线圈抽头是作粗调阻抗用的，线圈匝数越多，阻抗越大。还可以通过调节铁心的气隙来微调阻抗，气隙越大，阻抗越小。所以，在使用时若发生下列情况，应调整频敏变阻器的匝数和气隙。 若起动电流过大, 起动太快，应增加匝数,可换接抽头,使用100%的匝数。由于匝数增加，起动电流减小，起动转矩也减小。 若起动电流过小，起动转矩不够，起动太慢，应减少匝数，使用80%或更少的匝数。由于匝数减少使起动电流增大，起动转矩也增大。 如在刚起动时，起动转矩过大，机械有冲击，但起动完毕后稳定转速又太低，这时可增加铁心气隙。由于增加气隙使起动电流略增；起动转矩略减，但起动完毕时转矩增大，这样提高了稳定转速。 五、三相异步电动机的调速 异步电动机的转速公式： n=1−Sns=1−S60f1p 可将异步电动机的调速方法分为两大类： 1）在定子方面是改变同步转速n′。可以用：①改变电机的磁极对数；②改变电源频率来实现。 2)在转子方面是改变转差率。可以用：①在绕线式转子电路中串接电阻； ②在绕线式转子电路中引入附加电势来实现。 1. 改变磁极对数调速 1）变极原理 改变定子的磁极对数，通常用改变定子绕组的接法来实现。为了说明改变绕组的连接而变更磁极对数的原理，现研究图9.5.12所示的一相绕组改接方法。 2）典型的变极方法及其机械特性 ① Y—双Y接法 ② ∆—双Y接法 2. 变频调速 利用改变电源频率来改变电动机转速的方式称为变频调速。 怎样获得经济、可靠的变频电源，是解决异步电动机变频调速的关键问题，也是目前电力拖动系统的一个重要发展方向。现有的变频电源的种类如下： 1）变频机组。 2）交—直—交变频装置 3）交—交变频装置 3. 绕线式电动机转子串电阻调速 如图9.5.18，在绕线式电动机转子电路中串电阻调速时接线图和启动时一样，所不同的是：一般启动电阻都是按短时工作设计的，而调速电阻应为长期工作。 4. 绕线式电动机转子引入附加电势调速 把转子的交流电势用整流器整成直流，再用一个可控的直流电势去和它对接，就可以避免需要随时变频的麻烦。这种可控硅整流设备与绕线式异步电动机串级联接以实现平滑调速，也称为串级调速，如图9.5.20所示。 5. 利用电磁离合器调速（滑差电机） 六、三相异步电动机的制动 异步电动机的制动状态有回馈制动、反接制动和能耗制动3种。其共同特点是电动机的转矩T与转速n的方向相反，也是一种人为控制的工作状态，此时电动机由轴上吸收机械能，并转换为电能。 1. 能耗制动 这种方法是把异步电动机的定子绕组从交流电源上切断后接到直流电源上，如图9.5.22所示。为了限制转子电流和得到不同的制动特性，在转子电路中需要接入制动电阻。 2. 回馈制动 在起重设备中，当重物下降时，电动机处在反转电动状态下，如图9.5.24 (a)所示，因而在位能负载转矩作用下，转子转速大于同步转速， 如图9.5.24 (c)所示，即n>ns，转差率S<0。此时电动机转子导体对磁场的相对运动方向改变，所以转子电动势、电流和电磁转矩也随之改变，这样电磁转矩方向与转子旋转方向相反，变为制动转矩，这就限制了重物下放的速度，保证设备与人身的安全。因此电动机工作时如同一台与电网并联的异步发电机，供电给电网，故称为回馈制动状态。 3. 反接制动 异步电动机的转子旋转方向与定子旋转磁场的方向相反时，电动机即进入反接制动状态。 1）倒拉反接制动 2）电源反接制动 练习1. 三相异步电动机能耗制动的过程可用( )来控制。 A.电流继电器 B.电压继电器 C.时间继电器 D.热继电器 练习2. 下列器件中，不能用作三相异步电动机位置控制的是( )。 A.磁性开关 B.行程开关 C.倒顺开关 D.光电传感器 练习3. 三相异步电动机继电接触器控制连续运行的控制电路中，其自锁功能的实现是利用接触器的（ ）完成的。 A.常开辅助触点 B.常闭辅助触点 C.主触点 D.线圈 练习4. 采用降压启动的三相异步电动机启动时必须处于（ ）。 A.轻载或空载 B.满载 C.超载 D.任何状态 1. 三相异步电动机的启动、制动的原理； 2. 三相异步电动机调速原理和方法。 |