电工技术测试卷4

（总分值：100分 ）

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、单项选择题（本大题共15题，每题2分，共30分）

- 1. 阻值不随外加电压的变化而改变的电阻叫

（A） 固定电阻      （B）可变电阻      （C）线性电阻       （D）非线性电阻

（答案：C）

2. 下面四对并联电阻，总电阻最小的是

（A）两个4Ω                  （B）一个4Ω，一个6Ω

（C）一个1Ω，一个8Ω        （D）一个2Ω，一个7Ω

（答案：C）

3. 电源电动势为4V，内电阻为4Ω，当外电路短路时，电路中的电流和电源端电压分别为

- （A）0A  0V         （B）0A  4V         （C）1A  0V         （D）1A  4V

（答案：C）

4. 若电流为0.5A，电阻R=2Ω，VB =2V，则A点电位为

（A）1V              （B）2V

（C）3V              （D）-1V

（答案：C）

5. 网络N1、N2如图所示，已知I1＝5A，I2＝6A，则I3为

（A）-11A            （B）11A

（C）1A              （D）-1A

（答案：A）

6．下列关于理想变压器作用的说法中，正确的是

（A）可以改变交流、直流电压与阻抗       （B）可以改变交流、直流电流与阻抗

（C）可以改变交流电流、电压与阻抗       （D）可以改变交流电流、电压与频率

（答案：C）

7. 一个额定值为220V、40W的白炽灯与一个额定值为220V、60W的白炽灯串联在220V的电源上

- （A）40W灯较亮    （B）60W灯较亮    （C）两灯亮度相同  （D）不能确定

（答案：A）

8. 在RLC串联电路中，电路中消耗的功率为

（A）有功功率      （B）无功功率      （C）视在功率     （D）瞬时功率

（答案：A）

9. 电容器的电容为C，如果它不带电时，电容量是

（A）0             （B）C             （C）小于C        （D）大于C

- （答案：B）

10．两电容C1：10pF/100V，C2：30pF/50V，将它们串联后接入150V的直流电压，则有

（A）C1先击穿，C2后击穿          （B）C2先击穿，C1后击穿

（C）C1、C2同时击穿              （D）C1、C2均不击穿

（答案：A）

- 11. 某正弦交流电压u=311sin(314t+π/4) V，则它的角频率为

（A）50赫兹       （B）311弧度/秒      （C）314弧度/秒    （D）π/4

（答案：C）

12．纯电容电路中的下列各式，正确的是

（A）U=ωCI        （B）Im=ωCUm        （C）u=XCi          （D）QC=Im2XC

- （答案：B）

13 . 在三相四线制线路上，连接三个相同的白炽灯，它们能正常发光，如果中性线断开，则下列说法正确的是

（A）三个灯都将变暗      （B）灯将因过亮而烧毁

（C）仍能正常发光        （D）立即熄灭

（答案：C）

- 14.对称三相电路的功率P=3ULILcosϕ，其中是指（   ）

（A）三相电路的线电压与线电流的相位差

（B）三相电路的线电压与相电流的相位差

（C）三相电路的相电压与线电流的相位差

（D）三相电路的相电压与相电流的相位差

（答案：D）

15. 保护接零的有效性是当设备发生故障时（ ）使保护装置动作

（A）过载电压       （B）额定电压       （C）短路电流       （D）接地电流

- （答案：C）

- 二、 填空题（本大题共20分，每空2分）

1.全电路欧姆定律的公式是                。

（答案：I=ER+r）

2.磁场对电流有作用力，其方向用             判定。

（答案：左手定则（电动机定则））

3.电容器在放电过程中，放电电流逐渐        ，电容器两端的电压逐渐       。

（答案：减小    减小）

4.在RLC串联正弦交流电路中，当XL＞XC时，电路呈      性，当XL＜XC时，电路呈      性，

当XL＝XC时，电路呈      性。

（答案：电感    电容    电阻）

5.不对称星形负载的三相电路，采用三相四线制供电，中线不许安装         和           。

（答案：开关    熔断器）

6.交流电路的有功功率与无功功率之比叫做电路的            。

（答案：功率因数）

- 三、 判断题（本大题共20分，每题2分）

1. 导体的长度和截面都增大1倍，则其电阻值也增大1倍。――――――― （    ）

- （答案：错误）

2.某点的电位可以理解为该点与电位参考点之间的电压。――――――― （    ）

- （答案：正确）

3.有两个电容器，且C1＞C2 ，如果它们两端的电压相等，则C1所带电量较多。――――――― （    ）

- （答案：正确）

4. 利用万用表的电压档可以检测大容量电容器质量的好坏。――――――― （    ）

- （答案：错误）

5.只有在纯电阻电路中，端电压与电流的相位差才为零。――――――― （    ）

- （答案：错误）

6 .电感元件上的电压在相位上超前电流90°。――――――― （    ）

- （答案：正确）

7. 正弦交流电路中，视在功率是电路中有功功率与无功功率之和。――――――― （    ）

- （答案：错误）

8 .三相四线制是由三根相线和一根中线所组成的供电体系，其中相电压是指相线与相线之间电压―（    ）

- （答案：错误）

9 .三相对称负载作三角形联接时，线电流是相电流的倍，且相位上比对应的相电流超

前。――――――― （    ）

（答案：正确）

10 .最大值相等，频率相同，相位互差120度的三个正弦电动势，称为三相对称电动势。――――― （    ）

- （答案：正确）

四、简答题（本大题共xx题，每题xx分，共xx分）

1.下图电路中，已知US=10V,R1=4Ω,R2=10Ω，R3=15Ω,求各电阻消耗的功率

（答案：R1消耗4W，R2消耗3.6W，R3消耗2.4W，电源发出的功率是10W）

2.在RLC串联电路中，R=40Ω,XC =30 Ω，XL=60 Ω，电源电压U=220V，求（1）电路电流I，（2）电阻，电容，电感两端的电压。

（答案：I=4.4A，UC=132V，UR=176V，UL=264V）

3.有一三相对称负载，每一相负载中的电阻R=40Ω，感抗XL=30Ω，如图连接，接入线电压为380V的三相电源中去，试求各相电流、线电流，及负载的总有功功率和总视在功率

（答案： 7.6A，13.2A， 6931W，8664VA）