电工技术测试卷5

（总分值：100分 ）

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 一、单项选择题（本大题共15题，每题2分，共30分）

1．有两根同材质的电阻丝，它们长度之比l1∶l2＝1∶2，横截面积之比S1∶S2＝2∶3，则它们的电阻值之比R1∶R2为

（A）1∶2          （B）2∶3         （C）3∶4           （D）4∶5。

（答案：C）

- 2. 电源电动势为5V，内电阻为5Ω，当外电路断开时，电路中的电流和电源端电压分别为

（A）0A ， 0V      （B）0A ， 5V     （C）1A ， 0V       （D）1A ，5V

（答案：B）

- 3. 如图，B点电位VB=

（A）1V             （B）2V

（C）3V             （D）4V

（答案：D）

- 4. 在如图所示电路中，电流I值为

（A）2A             （B）-2A

（C）4A             （D）-4A

（答案：B）

- 5. 有关理想电压源，下列说法正确的有

（A）理想电压源的内阻为零，其特点是输出电压是变化的。

（B）理想电压源的内阻为无穷大，其特点是输出电压是恒定的。

（C）理想电压源的内阻为零，其特点是输出电压是恒定的。

（D）理想电压源的内阻为无穷大，其特点是输出电压是变化的。

（答案：C）

- 6. 用变压器改变交流阻抗的目的是

（A）为了安全               （B）提高输出电压

（C）使负载获得最大功率     （D）使负载获得更大的电流

（答案：C）

- 7. 将R1>R2>R3的三只电阻并联，然后接在电压为U的电源上，获得功率最大的电阻是

（A） R1             （B） R2             （C） R3            （D）不能确定

（答案：C）

8．用指针式万用表检测一只47μF电容器的好坏。当搭上表笔后，指针迅速右偏，然后逐渐回落，但不能回落至“∞Ω”处，这说明该电容器

（A）已击穿      （B）内部短路      （C）内部开路      （D）电介质漏电

（答案：D）

- 9. 在纯电阻正弦交流电路中，当电压为最大值时，电流为

（A）0           （B）最大值        （C）有效值        （D）无穷大

（答案：B）

10. 将电容器C1（100V  20uF ）和电容器C2（160V  20uF ）串联接到250V电压上，则（    ）。

（A）C1、C2均正常工作            （B）C1先击穿、C2再击穿

（C）C2先击穿、C1再击穿          （D）C1击穿，C2正常工作

（答案：B）

- 11. 交流电流表测量的数值应该为

（A）有效值       （B）最大值        （C）瞬时值        （D）平均值

（答案：A）

- 12. 用并联电容器来提高电路的功率因数之后，电路中总有功功率P和视在功率S的变化是

（A）P增大，S增大          （B）P增大，S减小

（C）P不变，S减小          （D）P不变，S增大

（答案：C）

- 13. 三相对称负载星形联结时，线电压为380V，则负载相电压为:

（A）311 V        （B）220 V         （C）380 V          （D）269 V

（答案：B）

- 14. 三相四线制供电线路的中性线上不准安装开关和熔断器的原因是

（A）中性线上无电流，熔体烧不断

（B）开关接通或断开时对电路无影响

（C）开关断开或熔体熔断后，三相不对称负载将承受三相不对称电压的作用，无法正常工作，严重时会烧毁负载

（D）安装开关和熔断器降低了中性线的机械强度

（答案：C）

- 15. 为防止发生触电事故，电源开关必须安装的位置是

（A）火线          （B）零线          （C）中性线         （D）地线

（答案：A）

- 二、 填空题（本大题共20分，每空2分）

1.电阻率定律的表达式为                 。

（答案：R=ρlS ）

2.通过磁场也能获得电流，其电流方向用             判定。

（答案：楞次定律）

3.平行板电容器的电容与两极板的正对面积成         ，与两极板间的距离成           ，还与极板间的电介质性质有关。

（答案：正比    反比）

4.在纯电阻交流电路中，电压与电流的相位关系是                ，

在纯电感交流电路中，电压与电流的相位关系是                ，

在纯电容交流电路中，电压与电流的相位关系是                。

（答案：电压与电流同相位

电压超前电流90°（电流滞后电压90°）

电压滞后电流90°（电流超前电压90°））

5.有两个电阻 R1 和 R2 ，若它们在电路中串联，则两电阻上的电压

之比 U1∶U2 ＝       ；两电阻中的电流之比 I 1∶I 2 ＝       。

（答案：R1∶R2      1∶1）

6.对称的三相交流电压每相的幅值相等，频率相同，相位依次相差         。

（答案：120°）

- 三、 判断题（本大题共20分，每题2分）

1.电压源、电流源在电路中总是提供能量的。――――――― （    ）

（答案：错误）

2 . 二端元件或若干二端元件串联组成的不分岔的一段电路称为支路。――――――― （    ）

（答案：正确）

3.有两个电容器，且C1＞C2，如果它们所带电量相等，则C1两端电压较高。――――――― （    ）

（答案：错误）

4.电容器串联使用时，总电容量减小。――――――― （    ）

（答案：正确）

5 .一只额定电压220V的白炽灯，可以接在最大为311V的交流电源上。

（答案：正确）

6 . 交流电路中，容抗体现了电容对交流电流的阻碍作用。――――――― （    ）

（答案：正确）

7 .正弦交流电路中，有功功率、无功功率、视在功率分别为P、Q、S，则S=P+Q。――――――― （    ）

（答案：错误）

8 .当三相负载越近于对称时，中线电流越小。――――――― （    ）

（答案：正确）

9 .对称三相负载星形连接，通常采用三相四线制供电，不对称负载星形连接时一定要采用三相三线制供电。――――――― （    ）

（答案：错误）

10 .负载三角形连接时，负载电压等于线电压；星形连接时，负载电压不等于线电压。――――― （    ）

（答案：正确）

- 四、计算题（本大题共3题，每题10分，共30分）

1．下图电路中，已知US=15V,R1=5Ω,R2=20Ω，R3= R4=10Ω,求（1）A,B,C各点的点位(2)电源发出的功率

（答案：VA=15V，VB=10V，VC=5V，电源发出功率为15W）

2．交流电路如图所示，XC =30 Ω，XL=90 Ω，R=80 Ω，试求电路的阻抗|Z|、电流I、有功功率P、无功功Q功率因数λ。

（答案：|Z|=100Ω，I=0.1A，P=0.8W，Q=0.6VAR，S=1VA，λ=0.8）

3.一个三相电炉，每相电阻为22Ω，接到线电压为380V的对称三相电源上。(1)当电炉接成星形时,求相电流和线电流；(2)当电炉接成三角形，求相电流和线电流。

（答案：（1）10A，10A（2）17A，30A）