单元3 三相异步电动机的电磁转矩

1.三相异步电动机的过载能力是指（    ）。

参考答案：Tm/TN

2. 某三相异步电动机起动转矩Tst＝10N·m,最大转矩Tm＝18N·m,若电网电压降低了20％,

则起动转矩Tst＝（    ）N·m,最大转矩Tm＝（    ）N·m.

参考答案：6.4，11.5

3.一台两极三相异步电动机，额定功率10KW，额定转速为ｎN＝2940转／分，额定频率f1＝50Hz，求：额定转差率sN＝（    ），轴上的额定转矩TN＝（    ） N•m。

参考答案：0.02，32.48

4.有一台四极异步电动机的额定输出功率为28KW，额定转速为1370转/分，过载系数λ＝2.0，试求异步电动机的：①额定转矩为（    ） N•m ；②最大转矩为（    ）N•m ； ③额定转差率为（    ） 。

参考答案：195.2，390.4，0.087

5.为什么三相异步电动机的额定转矩不能设计成电动机的最大转矩？

参考答案：三相异步电动机的额定转矩不能设计成电动机的最大转矩，因为如果额定负载时发生短时过载，负载转矩大于额定转矩，电磁转矩已设计成最大转矩不能再增加，此时电磁转矩小于负载转矩，电动机降速而停机。