单元6 三相异步电动机的接线判别

1.绕线式三相异步电动机，若将定子三相绕组短接，而通过滑环向转子绕组通入对称三相电流，转子便产生顺时针的旋转磁场。请判断这种方式电机能转吗（    ）。

A．不能转		B．能转，顺时针		C．能转，逆时针		D．左右摇曳

参考答案：C

2.绕线式异步电动机的转子三相绕组通常接成（   ），与定子绕组磁极对数（    ）。

A．三角形/不同		B．星形/可能相同也可能不同

C．三角形/相同		D．星形/相同

参考答案：D

3. 三相异步电动机起动的时间较长，加载后转速明显下降，电流明显增加。可能的原因是（    ）。

A．电源缺相

B．电源电压过低

C．某相绕组断路

D．电源频率过高

参考答案：B

4. 三相异步电动机的旋转方向与（    ）有关。

A．三相交流电源的频率大小    B．三相电源的频率大小

C．三相电源的相序    D．三相电源的电压大小

参考答案：C

5. 将三相异步电动机接三相电源的三根引线中的两根对调，此电动机是否会反转？为什么？

正确答案：如果将定子绕组接至电源的三相导线中的任意两根线对调,例如将B,C两根线对调,即使B相遇C相绕组中电流的相位对调,此时A相绕组内的电流导前于C相绕组的电流2π/3因此旋转方向也将变为A-C-B向逆时针方向旋转,与未对调的旋转方向相反。