XXX学校

教        案

| 课 题 序 号 | 3 | 授课班级 |  | 授课教师 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授 课 课 时 |  | 授课形式 | 讲授、演示 | 授课时间 |  |
| 授 课 章 节 名 称 | 单元3 电阻与电导 |  |  |  |  |
| 使 用 教 具 | 导线若干、灯泡、电池等 |  |  |  |  |
| 知 识 目 标 | 1. 了解影响电阻大小的因素； 2. 掌握电阻定律； 3. 掌握电阻率的概念、意义及决定因素； 4. 理解电导的含义。 |  |  |  |  |
| 能 力 目 标 | 1. 能运用电阻定律进行有关计算； 2. 能分析电阻和电阻率的区别。 |  |  |  |  |
| 素 质 目 标 | - 1.通过分组实验，使学生具备测导体电阻的能力； - 2.培养学生具备良好的实验习惯。 |  |  |  |  |
| 教 学 重 点 | 电阻定律和电阻率 |  |  |  |  |
| 教 学 难 点 | 电阻定律和电阻率 |  |  |  |  |
| 更 新、补 充、 删 节 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 课 外 作 业 | 测试题1.3 |  |  |  |  |
| 教 学 后 记 |  |  |  |  |  |

课 堂 教 学 安 排

| 教学过程 | 主 要 教 学 内 容 及 步 骤 |
| --- | --- |
| 新课引入 知识新授 课堂练习 课堂小结 | 观察实验：如图连接电路，不同情况下观察灯泡的亮度，讨论原因。 1. 用两段相等长度、不同直径的导线； 2. 用相同导线、不同长度的导线； 3. 用不同材质、相同直径的导线。 单元3 电阻与电导 自然界中的物质按其导电性能来分：导体、绝缘体和半导体。 电阻元件是一种消耗电能的元件。 一、电阻 1. 定义 导体两端的电压与通过导体的电流之比叫导体的电阻。用字母R表示。 物理意义：反应导体对电流阻碍作用的大小。 2.影响导体电阻的因素 当温度一定时，均匀导体的电阻与导体的长度成正比，与导体的横截面积成反比，并与导体的材料性质有关，即： 式中：ρ为制成电阻的材料电阻率，单位为Ωｍ；ｌ为绕制成电阻的导线长度，单位为ｍ；Ｓ为绕制成电阻的导线横截面积，单位为m2；Ｒ为电阻值，单位为Ω。 经常用的电阻单位还有千欧(ｋΩ)、兆欧 (ＭΩ)，它们与Ω的换算关系为 不同的材料有不同的电阻率，电阻率的大小反映了各种材料导电性能的好坏。电阻率越大，导电性能越差。 生产中的导体一般用银、铜、铝等电阻率小的金属制成。为了安全，电工器具都采用电阻率较大的绝缘材料与导体隔离，如橡胶、塑料等。表1.3.1列出了几种常见材料的电阻率。 【例1.3.1】欲制作一个小电炉，须炉丝电阻为30Ω，现选用直径为0.5mm的 镍铬丝，试计算所需镍铬丝的长度。 解：查表得镍铬丝的电阻率： 根据式： 得： 二、 电阻与温度的关系 衡量电阻受温度影响大小的物理量是温度系数。其定义为温度每升高1°C时，电阻值所产生的变动值与原阻值的比值，用字母α表示，单位是1/°C。 设任一电阻元件在温度t1时的电阻值为R1，当温度升高到t2时电阻值为R2，则该电阻在t1~t2温度范围内的电阻温度系数为： 若α>0，为正温度系数；反之α<0，为负温度系数。 【例1.3.2】 有一台电动机，它的绕组是铜线，在室温26℃时，测得电阻1.25Ω，转动3h后,测得的电阻增加到1.5Ω,求此时电动机线圈的温度是多少? 三、电导 电阻的倒数叫做电导。用符号G表示，即： 导体的电阻越小，电导就越大，表明导体的导电性能就越好。电导 的单位是西门子，简称西，用字母S表示。 1.某种材料所构成的导体，电阻为10欧，温度系数的数值为0.004/℃，则温度升高10度时，该导体的电阻为（ ） A.4.04Ω B.10.4Ω C.20.4Ω D.100Ω 2.一般金属导体具有正温度系数，当环境温度升高时，电阻值将（ ） A.增大 B.减小 C.不变 D.无法确定 3.三个电阻的特性曲线如图所示，它们的阻值关系应为（ ） A.R3＞R2＞R1 B.R2＞R3＞R1 C.R1＞R2＞R3 D.R1＝R2＝R3 4.将16Ω的电阻拉伸原来的2倍，则拉升前与拉伸后电阻值之比为（ ） A.4:1 B.2:1 C.1:4 D.1:2 1.电阻定律的定义； 2.电阻率的概念、影响电阻的因素； 3.电阻定律的相关计算 |