XXX学校

教        案

| 课 题 序 号 | 4 | 授课班级 |  | 授课教师 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授 课 课 时 |  | 授课形式 | 讲授、举例 | 授课时间 |  |
| 授 课 章 节 名 称 | 单元4 欧姆定律 |  |  |  |  |
| 使 用 教 具 | 多媒体 |  |  |  |  |
| 知 识 目 标 | 1. 理解外电路和内电路； 2. 掌握部分欧姆定律的含义及应用； 3. 掌握闭合电路欧姆定律的含义及应用； |  |  |  |  |
| 能 力 目 标 | 1. 能运用欧姆定律进行有关计算； 2. 会分析闭合电路的特性。 |  |  |  |  |
| 素 质 目 标 | - 1.使学生具有安全用电的意识，培养学生具有发现问题和解决问题能力； - 2.培养学生热爱科学的精神。 |  |  |  |  |
| 教 学 重 点 | 闭合电路欧姆定律的含义及应用 |  |  |  |  |
| 教 学 难 点 | 闭合电路欧姆定律的含义及应用 |  |  |  |  |
| 更 新、补 充、 删 节 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 课 外 作 业 | 测试题1.4 |  |  |  |  |
| 教 学 后 记 |  |  |  |  |  |

课 堂 教 学 安 排

| 教学过程 | 主 要 教 学 内 容 及 步 骤 |
| --- | --- |

| 新课引入 知识新授 课堂练习 课堂小结 | 根据下图分析闭合回路。 闭合电路是指导线、电源和负载连成的电路。 外电路是由负载和导线组成。 内电路是指电源内部的电路。 单元4 欧姆定律 一、部分欧姆定律 在一段不包括电源的电路中，电路中的电流与加在这段电路两端的电压U成正比，与这段电路的电阻R成反比。即： 【例1.4.1】 运用欧姆定律对图1.4.2的电路列出式子，并求电阻Ｒ。 【例1.4.2】 有一电灯泡接在220V的电压上，通过灯丝的电流是0.8A，求灯丝的热态电阻。 解：根据欧姆定律求得： 即灯丝的热态电阻为275Ω。 二、闭合电路欧姆定律 闭合电路中的电流I与电源电动势E成正比，与电路的总电阻（外 电路的电阻R和内电路的电阻r0之和）成反比。即： 【例1.4.3】在图中，已知电源电动势E=24V，内阻ro=2Ω,负载电阻R=10Ω， 求:（1）电路中的电流；（2）电源的端电压；（3）负载电阻R上的电压；（4） 电源内阻上的电压降。 1.电源电动势E为5V，内电阻ro为5Ω，当外电路断路时，电路中的电流和电源端电压分别为 A.0A， 0V B.0A， 5V C.1A， 0V D.1A ，5V 2. 电源电动势为4V，内电阻为2Ω，当外接2Ω时，电路中的电流和电源端电压分别为 A.2A 2V B.2A 4V C.1A 4V D.1A 2V 1.部分电路和闭合电路欧姆定律的含义及应用； 2.路端电压与负载的关系。 |
| --- | --- |