XXX学校

教        案

| 课 题 序 号 | 6 | 授课班级 |  | 授课教师 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授 课 课 时 |  | 授课形式 | 讲授，例举 | 授课时间 |  |
| 授 课 章 节 名 称 | 单元1 电阻串并联的等效变换 |  |  |  |  |
| 使 用 教 具 | 多媒体 |  |  |  |  |
| 知 识 目 标 | 1. 理解串、并联电路的特点； 2. 掌握串、并联电路的电压、电流和电阻规律。 |  |  |  |  |
| 能 力 目 标 | 1. 会分析串、并联电路的结构特点； 2. 能分析推导串联分压、并联分流原理。 |  |  |  |  |
| 素 质 目 标 | 1.根据串并联特点，培养学生具备分析问题的能力。 |  |  |  |  |
| 教 学 重 点 | 1. 串、并联电路的电压、电流和电阻规律； 2. 串联分压、并联分流原理。 |  |  |  |  |
| 教 学 难 点 | 串联分压、并联分流原理 |  |  |  |  |
| 更 新、补 充、 删 节 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 课 外 作 业 | 测试题2.1 |  |  |  |  |
| 教 学 后 记 |  |  |  |  |  |

课 堂 教 学 安 排

| 教学过程 | 主 要 教 学 内 容 及 步 骤 |
| --- | --- |
| 新课引入 知识新授 | 复习初中知识：电路的串并联。 单元1电阻串并联的等效变换 一、电阻的串联等效变换 具有相同电压电流关系（即伏安关系）的不同电路称为等效电路。 将某一电路用与其等效的电路替换的过程称为等效变换。 n个电阻串联可等效为一个电阻： 电阻的串联电路具有以下特点： 设总电压为U，电流为I ，总功率为P，等效电阻为R。 （1）n个电阻串联电路中各处的电流都相等，即： （2）电路两端的总电压等于各电阻两端的电压之和，即： （3）串联电路的等效电阻等于各串联电阻阻值之和。 如图2.1.1（a）中，根据欧姆定律得 因此 如图2.1.1（b）所得： ，故 （4）串联电路中各电阻上的电压与各电阻的阻值成正比，根据欧姆定律有： 又因 故 所以 由此得出：两个电阻串联，分压公式为： （5）串联电阻电路的总功率P等于各串联电阻所消耗的功率之和，即： 得： 【例2.1.1】 图2.1.2所示为一分压电路，已知Ui=15V，U0=5V，R1=10kΩ，求R2=？ 【解】 由分压公式得： 【例2.1.2】 有一盏额定电压为U=40V，额定电流为 I=5A的电灯，应该怎样把它接入电压U=220V照明电路中。 二、电阻的并联等效变换 电阻的并联电路具有以下特点： 设总电流为I，电压为U，总功率为P。 （1）电路中各支路两端的电压相等，且等于电路两端的电压，即： （2）电路的总电流等于各并联电阻分电流之和，即： （3）并联电路的总电阻 (等效电阻) 的倒数，等于各并联电阻的倒数之和，即： 由式可见，并联电路的等效电阻比任何一个并联电阻的阻值都小， 根据欧姆定律得： （4）在并联电路中，任一支路分配的电流与该支路的电阻阻值成反比，根据欧姆定律有： 由式可见，电阻并联时，阻值越大的电阻分配到的电流越小，阻值越小的电阻分配到的电流越大，这就是并联电阻电路的分流原理。 |
| 课堂练习 课堂小结 | 如果两个电阻R1、R2并联时，等效电阻为 ，则分流公式有： （5）并联电路的总功率等于各并联电路所消耗的功率之和，即： （6）在并联电路中，各个电阻消耗的功率与它的阻值成反比。 【例2.1.4】 如图2.1.6所示，电源供电电压U = 220 V，每根输电导线的电阻均为R1 = 1 ，电路中一共并联100盏额定电压220 V、功率40 W的电灯。假设电灯在工作(发光)时电阻值为常数。试求：(1) 当只有10盏电灯工作时，每盏电灯的电压UL和功率PL；(2) 当100盏电灯全部工作时，每盏电灯的电压UL和功率PL。 【例2.1.5】 有一只微安表，满偏电流为Ig=100 μＡ，内阻Rg=1KΩ，要改装成量程为In=100ｍA 的电流表，试求所需分流电阻R。 1. 有三个电阻，阻值分别为10Ω、20Ω、30Ω，若将它们串联起来，则其等效电阻的（ ） A.小于10Ω B.在10～20Ω之间 C.在20～30Ω之间 D.大于30Ω 2.在如图所示电路中，三只电阻的联接关系是 A.串联 B.并联 C.混联 D.复杂联接 1. 串、并联电路的结构特点； 2. 串联分压、并联分流原理。 |