XXX学校

教        案

| 课 题 序 号 | 25 | 授课班级 |  | 授课教师 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授 课 课 时 |  | 授课形式 | 讲授、演示 | 授课时间 |  |
| 授 课 章 节 名 称 | 单元12 交流电路的频率特性 |  |  |  |  |
| 使 用 教 具 | 多媒体 |  |  |  |  |
| 知 识 目 标 | 1. 了解谐振的概念； 2. 掌握串、并联谐振交流电路的特点和谐振条件； 3. 理解串、并联谐振交流电路的作用； 4. 掌握谐振频率、品质因数的物理意义。 |  |  |  |  |
| 能 力 目 标 | 1. 能分析谐振电路的状态； 2. 会应用串并联电路的频率特性分析电路。 |  |  |  |  |
| 素 质 目 标 | - 具备独立学习，灵活运用所学知识独立分析问题并解决问题的能力。 |  |  |  |  |
| 教 学 重 点 | 1. 串、并联谐振交流电路的特点和谐振条件； 2. 串、并联谐振交流电路的状态； 3. 品质因数的物理意义。 |  |  |  |  |
| 教 学 难 点 | 谐振频率、品质因数的物理意义 |  |  |  |  |
| 更 新、补 充、 删 节 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 课 外 作 业 | 测试题3.12 |  |  |  |  |
| 教 学 后 记 |  |  |  |  |  |

课 堂 教 学 安 排

| 教学过程 | 主 要 教 学 内 容 及 步 骤 |
| --- | --- |
| 新课引入 | 复习阻抗的串联谐振和并联谐振。 1. 当电源满足某一特定的频率时，就会出现电路两端的电压和其中的电流同相的情况，这种现象称为谐振。 2. 工作在谐振状态下的电路称为谐振电路。 3. 谐振分串联谐振和并联谐振。 4. 谐振电路最为明显的特征是:电路的总电压ｕ与总电流ｉ同相，整个电路呈电阻性，即电路的等效阻抗为Z0=R。 单元12 交流电路的频率特性 一、串联谐振频率与特性阻抗 当RLC串联电路呈谐振状态时，感抗与容抗相等，即XL=XC，设谐振角频率为ω0，则，于是谐振角频率为： 由于ω0＝ ２πｆ0，所以谐振频率为： 由此可见，谐振频率f0只由电路中的电感L与电容C决定，是电路中的固有参数，所以通常将谐振频率f0叫做固有频率。可见实现电路谐振可用以下两种方法： ① 当外加信号源频率一定时。可通过调节电路参数L、C来实现。 ② 当电路参数L、C一定时，可通过调节电路信号源的角频率来实现。 电路发生谐振时的感抗或容抗叫做特性阻抗，用符号ρ表示，单位为欧姆 (Ω)。 ρ只与电路的L、C有关，谐振时，电路的特性阻抗与电阻之比为 或 Ｑ称为谐振电路的品质因数，由电路参数R、L、C决定，Ｑ是一个无量纲的量。品质因数Ｑ是谐振回路的重要参数，它表征了电路的损耗，Ｑ值越高， 损耗越小，为了提高Ｑ值，有的电感线圈要用镀银线来绕制，以降低其R值。 二、串联谐振电路的特点 1. 串联谐振时，电路的阻抗最小且为纯电阻性质。 2. 电流的有效值将达最大，且与外加电压同相。 3. 串联谐振时，电感电压和电容电压的有效值相等，且等于外加电压的Q倍。 4. 谐振时，能量只在R上消耗而电容和电感只周期性地进行磁场能量与电场能量转换，电源和L、C电路之间没有能量的转换。 【例3.12.1】 在RLC串联谐振电路中U=25mV，L=4mH，C=160ｐF，R=5Ω，试求： （1）电路的f0、I0、ρ、Q和UC0。 （2）当端口电压不变，频率变化10％时，求电路中的电流和电压。 三、串联电路的频率特性和应用 谐振回路中，电流和电压随频率变化的特性称为频率特性，它们随频率变化的曲线称为谐振特性曲线。 串联谐振电路常用来对交流信号的选择，例如接收机中选择电台信号，即调谐。 电流大小与电路工作频率f之间的关系，叫做串联电路的电流幅频特性。 当外加电源uS的频率f＝f0时，电路处于谐振状态。 当f≠f0时，称为电路处于失谐状态； 若f<f0，则XL<XC，电路呈容性； 若f>f0，则XL>XC，电路呈感性。 串联谐振电路的通频带为 Q值越大说明电路的选择性越好，但频带较窄；反之，若频带越宽，则要求Q值越小，而选择性越差。 选择性与频带宽度是相互矛盾的两个物理量。 【例3.12.2】 设在RLC串联电路中，L=30μH，C=211ｐF，R=9.4Ω，外加电源电压为。试求： （1）该电路的固有谐振频率f0与通频带B； （2）当电源频率f=f0时，(即电路处于谐振状态)，电路中的谐振电流I0、电感 L与电容C元件上的电压UC0； （3）如果电源频率与谐振频率偏差Δf＝f－f0＝10％f0，电路中的电流I为多少? 【例3.12.3】 一个RLC串联谐振电路，已知：C=100ｐF，R=10Ω，端口激励电压，求： （1）电感元件参数L； （2）电路的品质因数Q； （3）通频带Δf。 四、并联谐振频率 串联谐振电路适宜与低内阻的信号源相接，因为信号源内阻较大时，会使回路Q值下降，其选择性变差，为了能和较大内阻的信号源相连接，就必须采用并联谐振电路。并联谐振电路与串联谐振电路的定义相似，如图3.12.3所示电路是一种典型的并联谐振电路，当电路两端的电压和总电流同相时，称此电路为谐振电路。 总复导纳的模为 由此可见，当BC=BL时，｜Y｜=G，电路呈纯电阻性电路发生谐振。由于是Ｒ、Ｌ、Ｃ并联，所以称之为并联谐振。 由电路谐振的定义得并联谐振的条件是其总导纳的虚部BC—BL为零，即当时发生并联谐振，由此得谐振频率为 与串联谐振一样，当信号频率一定时，可调节L、C值实现谐振；当电路参数固定时，改变信号源频率也可实现谐振。 五、并联谐振电路 实际应用中，常以电感线圈和电容器并联作为谐振电路。如果考虑电感线圈的损耗，可用电感与电阻串联为等效电路。而电容器的损耗很小，一般可略去不计，这样就得到如图3.12.4（a）所示的电路。 电路的复导纳为 当满足条件，即虚部时，电路发生谐振。 由此可得谐振角频率为： 其谐振频率为： 其品质因数为： 六、并联谐振电路的特点 1. 谐振电导与阻抗 谐振时电路导纳达到最小值，且呈电阻性。 2. 谐振电流 谐振时各支路电流为总电流的Q倍，所以LC并联谐振又叫做电流谐振。当f≠f0时，称为电路处于失谐状态； 若f<f0，则XL<XC，电路呈感性； 若f>f0，则XL>XC，电路呈容性。 3.通频带 【例3.12.5】 如图3.12.4（a）所示电感线圈与电容器构成的LC并联谐振电路，已知R=10Ω，L=80mH，C=320ｐF。试求： （1）该电路的固有谐振频率f0、通频带Ｂ与谐振阻抗｜Z0｜； （2）若已知谐振状态下总电流I=100μA，则电感L支路与电容C支路中的电流IL0、IC0各为多少? 1. 串、并联谐振交流电路的特点和谐振条件； 2. 串、并联谐振交流电路的状态； 3. 谐振频率、品质因数的物理意义。 |