XXX学校

教        案

| 课 题 序 号 | 19 | 授课班级 |  | 授课教师 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授 课 课 时 |  | 授课形式 | 讲授、演示 | 授课时间 |  |
| 授 课 章 节 名 称 | 单元6 纯电容电路 |  |  |  |  |
| 使 用 教 具 | 多媒体 |  |  |  |  |
| 知 识 目 标 | 1. 理解影响容抗大小的因素； 2. 掌握纯电容电路中电流和电压的关系； 3. 掌握纯电容电路的分析和计算方法。 |  |  |  |  |
| 能 力 目 标 | 1. 会分析纯电容电路中的电压和电流的相位关系； 2. 能根据公式计算纯电容电路中功率。 |  |  |  |  |
| 素 质 目 标 | - 具有参与科技活动的热情，有将科学知识应用于生活和生产实践的意识，勇于探究各种工程问题。 |  |  |  |  |
| 教 学 重 点 | 1. 纯电容电路中的电压和电流的相位关系； 2. 计算纯电容电路中功率。 |  |  |  |  |
| 教 学 难 点 | 计算纯电容电路中功率 |  |  |  |  |
| 更 新、补 充、 删 节 内 容 | 电容的影响因素 |  |  |  |  |
| 课 外 作 业 | 测试题3.6 |  |  |  |  |
| 教 学 后 记 |  |  |  |  |  |

课 堂 教 学 安 排

| 教学过程 | 主 要 教 学 内 容 及 步 骤 |
| --- | --- |
| 新课引入 知识新授 课堂练习 课堂小结 | 补充电容的影响因素。 单元6 纯电容交流电路 在交流电路中，如果只用电容作为负载， 而且电容器的绝缘性能非常好，介质损耗及分布电感均可忽略不计，这样的电路就叫做纯电容电路。 一、电容对交流电的阻碍作用 1. 电压与电流的瞬时值关系 设，则有： 2.电容电流与电压的相位关系 在纯电容电路中，电流总是超电压电流90度。 在纯电容电路中，只有最大值、有效值符合欧姆定律。 3.容抗的概念 XC=1ωC=12πfC 二、电压、电流的相量表示法 三、功率 1.瞬时功率： 可见，在纯电容正弦电路中，电容的瞬时功率是按正弦规律变化的，且变化的频率是电压(电流)的2倍。 2.平均功率：P=0 在纯电容正弦交流电路中，在一个完整的周期内，电容上的平均功率为零。 在整个周期中，电容不消耗能量，它只是在与电源进行能量的交换。 3.无功功率 为了衡量电容元件与电源之间能量交换能力的大小，常用瞬时功率的最大值来表示，称为电容元件的无功功率。 QC=UCI=I2XC=UC2XC 与正弦交流电路中的电感元件相比，一般规定电容元件的Q为负值，其大小是瞬时功率的幅值。 【例3.6.1】 已知一电容C=127μF，外加正弦交流电压V，试求：(１)感抗ＸＬ；(２)电感中的电流IL；(３)电流瞬时值iL；(４)无功功率Q。 【解】 (１) 电路中的容抗为： (２) 电容中的电流为： (３) 电流瞬时值，电容电流比电压超前９０°，得： (４) 无功功率为： 练习1. 加在容抗为100Ω的纯电容两端的电压为，则通过它的电流应是 。 A. B. C. D. 练习2. 纯电容电路中电容上的电流与电压的相位关系是 A.电流滞后电压π/2 B.电压滞后电流π/2 C.同相 D.反相 练习3. 在纯电容电路中，加在其两端的正弦电压大小变为原来的10倍，频率不变，则流过的电流大小 A.变为原来的1/10 B.变为原来的10倍 C.不变 D.以上均不正确 练习4. 在纯电容电路中,若电容器的电容量为10μF，交流电频率为100Hz，则该电容的容抗为 A.1Ω B.10Ω C.159.2Ω D.500Ω 练习5. 容抗为20Ω纯电容元件的端电压u=10sin(ωt+30°)V，则通过它的电流的瞬时表达式为 A.i=0.5sin(ωt-30°)A B.i=0.5sin(ωt-60°)A C.i=0.5sin(ωt+30°)A D.i=0.5sin(ωt+120°)A 1. 影响容抗大小的因素； 2. 纯电容电路中的电压和电流的相位关系； 3. 纯电容电路中功率。 |