XXX学校

教        案

| 课 题 序 号 | 20 | 授课班级 |  | 授课教师 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授 课 课 时 |  | 授课形式 | 讲授、演示 | 授课时间 |  |
| 授 课 章 节 名 称 | 单元7 RL串联正弦交流电路 |  |  |  |  |
| 使 用 教 具 | 多媒体 |  |  |  |  |
| 知 识 目 标 | 1. 理解RL串联电路的阻抗概念； 2. 掌握电压三角形、阻抗三角形、功率三角的应用； 3. 掌握RL串联电路的总电压与电流相位差关系； 4. 掌握RL串联电路的功率因数、视在功率。 |  |  |  |  |
| 能 力 目 标 | 1. 会分析RL串联电路的总电压与电流相位差关系； 2. 能分析和计算RL串联电路的功率因数、视在功率。 |  |  |  |  |
| 素 质 目 标 | - 养成独立学习、分析问题和解决问题的能力。 |  |  |  |  |
| 教 学 重 点 | 1. RL串联电路的总电压与电流相位差关系； 2. 电压三角形、阻抗三角形、功率三角的应用； 3. RL串联电路的功率因数、视在功率的计算。 |  |  |  |  |
| 教 学 难 点 | RL串联电路的功率因数、视在功率的计算 |  |  |  |  |
| 更 新、补 充、 删 节 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 课 外 作 业 | 测试题3.7 |  |  |  |  |
| 教 学 后 记 |  |  |  |  |  |

课 堂 教 学 安 排

| 教学过程 | 主 要 教 学 内 容 及 步 骤 |
| --- | --- |
| 新课引入 知识新授 课堂练习 课堂小结 | 复习：1.纯电阻交流电路、纯电感交流电路的相位关系 2.纯电阻交流电路、纯电感交流电路电压、电流的分析计算 单元7 RL串联交流电路 一、电压与电流的关系 1. 表示方法 因为R和L是串联接在电路中的，因此它们有一个相同的电流强度i。 2. RL串联电路中阻抗三角形 或 3. RL串联电路中的电压电流相位差 φ>０，说明电源电压超前于电流。 二、功率关系和功率因数 1.瞬时功率 2.无功功率 对于RL串联正弦交流电路，电路中总的无功功率也就是电感线圈上的无功功率，其大小为： 3.有功功率 有功功率也即平均功率，是指在一个完整周期中，电阻上消耗的功率，用 Ｐ表示，单位为瓦（W）。 4.视在功率 把电路中总电压与总电流有效值的乘积称为视在功率，用S表示，单位为伏安（VA）或千伏安（KVA），它代表了电源所能提供的功率。 S=UI 5.功率因数 有功功率与视在功率的比值，称为功率因数，用cosφ表示。 或 【例3.7.1】 如图所示，u=(6+8sin+10sin2t)V，R=2Ω，L=1H，求电路中的电流i。 练习1. 在RL串联正弦交流电路中，电压有效值与电流有效值之间的关系为（ ），电压与电流在相位上的关系为（ ）相位角（ ）电路的阻抗等于（ ）。 练习2. 在RL串联正弦交流电路中，有功功率P=（ ），视在功率 S＝( )。 练习3.已知u1=2202sin(314t+60∘) V，u2=2202sin(314t+30∘) V，试作u1、u2的相量图，并求u1+u2和u1−u2。 练习4. 在RL串联电路中，已知：I=2.5A，=15V，=80V，求总电路的电压、有功功率、无功功率、视在功率和功率因数。 1. RL串联电路的总电压与电流相位差关系； 2. 电压三角形、阻抗三角形、功率三角的应用； 3. RL串联电路的功率因数、视在功率的计算。 |