XXX学校

教        案

| 课 题 序 号 | 28 | 授课班级 |  | 授课教师 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授 课 课 时 |  | 授课形式 | 讲授、演示 | 授课时间 |  |
| 授 课 章 节 名 称 | 单元2 负载的Y形连接 |  |  |  |  |
| 使 用 教 具 | 多媒体 |  |  |  |  |
| 知 识 目 标 | 1. 理解三相电路中负载的星形连接方法； 2. 掌握负载星形连接中线电压和相电压、线电流和相电流的关系； 3. 理解不对称负载的星形连接时中性线的作用。 |  |  |  |  |
| 能 力 目 标 | 1. 会判定三相电路中负载的连接方法； 2. 能根据负载星形连接，分析和计算电压和电流的关系。 |  |  |  |  |
| 素 质 目 标 | - 养成认真细致、实事求是、积极探索的科学态度和工作作风，形成理论联系实际、自主学习和探索创新的良好习惯。 |  |  |  |  |
| 教 学 重 点 | 负载星形连接中线电压和相电压、线电流和相电流的关系 |  |  |  |  |
| 教 学 难 点 | 负载星形连接中线电压和相电压、线电流和相电流的关系 |  |  |  |  |
| 更 新、补 充、 删 节 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 课 外 作 业 | 测试题4.2 |  |  |  |  |
| 教 学 后 记 |  |  |  |  |  |

课 堂 教 学 安 排

| 教学过程 | 主 要 教 学 内 容 及 步 骤 |
| --- | --- |
| 新课引入 知识新授 课堂练习 课堂小结 | 观察下图中电灯和电动机绕组的连接方式。 单元2 负载的Y形连接 接在三相电路中的三相用电器，或是分别接在各相电路中的三组单相用电器，统称为三相负载。 如果每相负载的阻抗相等，性质相同，则这种负载称为三相对称负载，否则就称为三相不对称负载。 对称的三相电源和对称的三相负载相连所组成的电路，称为对称的三相电路。 一、三相负载Y形有中线连接 该接法有3根火线和一根零线，叫做三相四线制电路，在这种电路中三相电源也必须用Y形接法，所以又叫做Y-Y接法的三相电路。显然不管负载是否对称（相等），电路中的线电压UL都等于负载相电压UYP的倍，即 UL=UYP 负载的线电流IYP都等于负载相电压IYL，即 IYP=IYL 当三相负载对称时，即各相负载完全相同，相电流和线电流也一定对称（称 为Y-Y形对称三相电路），即各相电流（或各线电流）振幅相等、频率相同、相位彼此相差120°，并且中线电流为零。所以中线可以去掉，即形成三相三线制电路，也就是说对于对称负载来说，不必关心电源的接法，只须关心负载的接法。 二、三相对称负载Y形有中线连接 如果在三相负载Y形有中线连接的条件下，负载为三相对称负载，如上图所示，ZA=ZB=ZC=Z。 因为3个相电流是对称三相电流，所以3个相电流的相量和为零，即中线电流为零。即： 三、三相对称负载Y形无中线连接 由三相对称负载Y形有中线连接方式的分析可知，因为负载对称，所以3个相电流也对称，从而使得中线电流为零，即电源与负载的中点等电位。因为中线电流为零，所以三相对称负载Y形连接的中线可以省掉。 省掉中线后的供电方式称为三相三线制供电方式，如图4.2.2所示。这种供电方式，主要适用于对称三相负载（如三相电动机），只要负载的额定线电压与电源的线电压相同，就可以采用这种供电方式。 注意：三相电流的有效值之和不为零。 【例4.2.1】 在负载为Y形连接的对称三相电路中，已知每相负载均为 ¦Z¦=20Ω，设线电压UL=380V，试求：各相电流。 【例4.2.2】 设有三相对称负载为Y形连接，设每相电阻R=20Ω，每相感抗 XL=16Ω，电源线电压=380∠30°V，试求各相电流及中线电流。 四、三相不对称负载Y形无中线连接的分析 大部分家用电器使用的单相电源都是采用三相四线制低电压供电系统中的某一相，作为负载的用电器均是与供电线路并联连接。这些负载有时工作，有时不工作，这就使得供电线路中每相负载不可能是常数，此时三相电路的负载也就不对称了，不对称的负载只有采用三相四线制的工作方式才能保证负 载正常工作。 如果上述三相四线制供电线路中线断开，则这时电路就成为三相不对称负载Y形无中线连接的情况，如图4. 2.3所示。 在无中线的情况下，负载不对称，各相负载的相电压是不相同的，负载相电压的高低与该负载的大小有关。负载阻抗值越大，其相电压越高；反之越低。 如果某相电压高于负载额定电压，则该相的负载可能因电压过高而烧坏；相电压低于负载额定电压时，该相的负载可能因电压过低而不能正常工作。所以，在三相四线制供电系统中，规定不允许出现中线断开，因为中线强制负载的相电压与电源相电压相等，无论相上的负载如何变化都能保证相电压符合负载额定电压的要求。 为了保证中线不出现断开事故，-是要尽量让三相负载平衡，减少中线 电流；二是中线采用钢心导线加强机械强度，以免断开;三是中线上严禁安 装熔断器和开关。 1.当三相对称负载作星形联结时，下列说法错误的是 。 A.负载的相电压等于电源的相电压 B.相电流等于线电流 C.相电流、线电流不对称 D.中线电流为零，可以省去中线 2.星形联结的对称三相负载，每相电阻为8Ω，感抗为6Ω，由线电压为380V星形连接的三相电源供电，则负载相电流为 。 A.66A B.38A C.31A D.22A 3.在三相四线制线路上，连接三个相同的白炽灯，它们能正常发光，如果中性线断开，则下列说法正确的是 。 A.三个灯都将变暗 B.灯将因过亮而烧毁 C.仍能正常发亮 D.立即熄灭 4.有一三相电动机，每相绕组的电阻是60Ω，感抗是80Ω，绕组连成星形，接于线电压为380V星形连接的三相电源上，求电动机各相消耗的功率。 1. 三相电路中负载的星形连接方法； 2. 负载星形连接中线电压和相电压、线电流和相电流的关系； 3. 不对称负载的星形连接时中性线的作用。 |