XXX学校

教        案

| 课 题 序 号 | 30 | 授课班级 |  | 授课教师 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授 课 课 时 |  | 授课形式 | 讲授、演示 | 授课时间 |  |
| 授 课 章 节 名 称 | 单元4 三相对称电路的分析与计算 |  |  |  |  |
| 使 用 教 具 | 多媒体 |  |  |  |  |
| 知 识 目 标 | 1. 掌握星形连接对称三相电路的特点，并对三相对称电路进行分析和计算； 2. 掌握三角形连接对称三相电路的特点，并对三相对称电路进行分析和计算； |  |  |  |  |
| 能 力 目 标 | 能分析和计算三相对称电路两种不同连接方式下的电压、电流、相位等。 |  |  |  |  |
| 素 质 目 标 | 能自觉遵守单位的规章制度和职业道德，有强烈的工作责任感。 |  |  |  |  |
| 教 学 重 点 | 1. 星形和三角形连接的三相对称电路的特点； 2. 三相对称电路的分析与计算 |  |  |  |  |
| 教 学 难 点 | 三相对称电路的分析与计算 |  |  |  |  |
| 更 新、补 充、 删 节 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 课 外 作 业 | 测试题4.4 |  |  |  |  |
| 教 学 后 记 |  |  |  |  |  |

课 堂 教 学 安 排

| 教学过程 | 主 要 教 学 内 容 及 步 骤 |
| --- | --- |
| 新课引入 知识新授 课堂练习 课堂小结 | 复习对称负载星形和三角形连接电路的特点。 单元4 三相对称电路的分析与计算 三相负载的大小和性质完全相同，这样的负载称为三相对称负载。 三相对称负载与三相对称电源相接，称为三相对称电路。 一、对称负载的Y形连接 因为三相电源是对称的，所以加在各相负载上的电压大小是相等的，即 并且三相线电压或相电压的相位互差120°。 又因为各相负载大小相等、性质相同，即： 所以，各相相电流或线电流大小必然相等，各相电流和其对应的相电压的相位差也相同，即 这样，3个相电流相位也互差120°，属于三相对称电流。 由于中线电流为零，因此，实际中可以去掉中线，电路变成三相三线制电路。 这样，在计算对称负载的三相电路中，只需计算其中的任意一相即可，其余两相均和它相同，不过它们的相位互差120°。 【例4.4.1】 如图4.4.1所示，有一星形连接的对称负载，每相电阻Rp=6Ω，感抗XL=8Ω，电源电压对称，已知uuv=380sin(ωt+30°)V，试写出各个线电流的表达式。 二、对称负载的△连接 对称负载的三角形连接，加在各相负载的电压等于电流的线电压且对称，即： Uuv=Uvw=UwU=UL 且三相线电压相位互差120°。若负载对称，则有： Zuv=Zvw=ZwU=ZP 且 这样，三相负载电流的大小一定相等，且和对应的电压相位分别互差φ，所以也是对称的， 即： 【例4.4.2】 有一台三相交流异步电动机，每相的等效电阻R=29Ω，等效感抗为XL=21.8Ω。电动机绕组为三角形连接，电源线电压为380V。试求电动机的线电流和相电流的大小。 1.在三相四线制供电系统中，中线的作用是使不对称负载两端的电压保持 。 A.相等 B.不等 C.对称 D.不对称 2.有一对称三相负载，每相电阻为40Ω，电抗为30Ω，接在线电压为380V的三相电源上，分别计算负载星形连接和三角形连接时的有功功率。 3.如图所示三相四线制电路中，已知电源线电压为380V，每相负载是两个阻值为60Ω的并联白炽灯，求相电流、线电流、三相功率P、Q、S。 1. 星形连接对称三相电路的特点，并对三相对称电路进行分析和计算； 2. 三角形连接对称三相电路的特点，并对三相对称电路进行分析和计算； |