XXX学校

教        案

| 课 题 序 号 |  | 授课班级 |  | 授课教师 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授 课 课 时 |  | 授课形式 | 讲授、演示 | 授课时间 |  |
| 授 课 章 节 名 称 | 单元2 万用表 |  |  |  |  |
| 使 用 教 具 | 多媒体 |  |  |  |  |
| 知 识 目 标 | 1. 了解万用表的类型和机构； 2. 掌握万用表的正确使用方法； 3. 理解万用表的测量原理。 |  |  |  |  |
| 能 力 目 标 | 1. 会使用万用表判断二极管、三极管的极性； 2. 能合理选用万用表的测量档位； 3. 会用万用表测量电压、电流和电阻。 |  |  |  |  |
| 素 质 目 标 | 锻炼与人交流能力，具有团队协作意识，能积极有效沟通。 |  |  |  |  |
| 教 学 重 点 | 万用表的正确使用方法 |  |  |  |  |
| 教 学 难 点 | 万用表的正确使用方法 |  |  |  |  |
| 更 新、补 充、 删 节 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 课 外 作 业 | 测试题7.2 |  |  |  |  |
| 教 学 后 记 |  |  |  |  |  |

课 堂 教 学 安 排

| 教学过程 | 主 要 教 学 内 容 及 步 骤 |
| --- | --- |
| 新课引入 知识新授 课堂练习 课堂小结 | 复习提问：1. 测量误差的分类？ 2. 电工测量方法？ 单元2 万用表 一、万用表的结构 1．测量机构（表头） 2．测量电路 测量电路是万用表中很关键的组成部分。万用表能用一个测量机构测量多种电参量，且有多个量程，主要是其通过测量电路,将被测量转换成适合于表头指示用的电量。测量电路越复杂，万用表的测量范围就越广。 3．转换开关：利用固定触头和活动触头的接通与断开来达到多种量程和不同被测量的转换。 在用万用表测量时，必须注意正确的使用方法。为了保护仪表，目前有些万用表具有防表头超载用的二极管保护和电路过载的熔断保险管保护。但是电流挡和欧姆挡仍然经不起较高电压的误接入。因此，测量者使用时还应力求小心谨慎。使用完毕应将选择开关放到“空挡”或交流电压最高挡，以免在下次使用或别人使用时可能产生挡位错误而损坏仪表。 二、几种万用表的介绍 1. 磁电式万用表 磁电式万用表由磁电式微安表、若干分流器和倍压器、二极管以及转换开关等组成，它可用于测量交直流电流、交直流电压、电阻等电量。 1)直流电压的测量电路 将万用表的转换开关置于直流电压挡，量程选择开关置于直流电压的任何一挡，被测电压接在“+”“—”两端，这样就构成了直流电压的测量电路。 2)直流电流的测量电路 如图7.2.4所示为直流电流的测量电路,将万用表的转换开关置于直流电流挡，量程选择开关置于直流电流的任何-挡,被测电流从“+”“-”两端接入，这样就构成了直流电流的测量电路。 3)交流电压的测量电路 图7.2.5所示即为交流电压的测量电路,将万用表的转换开关置于交流电压挡，量程选择开关置于交流电压的任何- -挡。由于磁电式仪表只能测量直流量，如果要测交流量，则电路中必须接有整流器件，如图中的晶体二极管VD和VD2。由于晶体二极管的单向导电特性，被测交流电压也是加在电路中的“+”“一”两端。 4)直流电阻的测量电路 将万用表的转换开关置于欧姆挡，电阻的测量电路如图7.2.6所示，测量电阻时要接入电池，被测电阻是接在“+”“—”两端的。被测电阻越小，指针的偏转角越大。图中1.7kQ是欧姆调零器，滑动触点可适当调节其对表头分流作用的大小。测量前应先旋转欧姆调零器进行校正,使指针位于欧姆标尺的零位上。 使用磁电式万用表时应该注意仪表转换开关的位置和量程,绝对不能在带电线路上测量电阻值，每次用完后,应将转换开关的位置置于高电压挡。 2. 数字式万用表 图7.2.7为数字式万用表原理框图，主要由功能变换器、转换开关和直流数字电压表等三部分组成。直流数字电压表是数字式万用表的核心部分，各种电参量的测量都要先经过相应的变换器，将该参量转化为直流数字电压表可以接收的直流电压，然后送入直流数字电压表，再经过A/D转换器变换为数字量，最后通过计数器以十进制数字的方式将被测量显示出来。 1)测量范围 2)面板结构 ①显示。 显示4位数字，最高位只能显示1或者不显示数字，最大指示值为1999或-1999。当被测量超过最大指示值时，显示“1”或“-1”。 电源开关( POWER)。 使用时将电源开关置于ON的位置;使用完毕后置于OFF的位置。 ③晶体管插孔。 晶体管插孔又称β插座，用于测量晶体三极管的β (或hp)值，要注意管型(PNP 型或NPN型)。 ④转换开关。 用于选择功能和量程。 ⑤输人插座。 将黑色测试笔插人COM插座。 红色测试笔有如下3种插法： 测量电压和电阻时插人VQ插座； 测量小于200mA的电流时插入10mA插座； 测量大于200mA的电流时插人10 A插座。 练习1. 用指针式万用表检测某晶体三极管时，用红表笔搭接1脚，黑表笔分别搭接2、3脚时，指针偏转角均较大。这说明此三极管类型为（ ）。 A.PNP型，且1脚为基极 B.PNP型，且2脚为基极 C.NPN型，且1脚为基极 D.NPN型，且2脚为基极 练习2. 用万用表的R×1kΩ\R×100Ω挡测量同一个二极管的正向电阻，两次测量的阻值分别为R1和R2，试比较它们的大小。（ ） A.R1＜ R2 B.R1＞ R2 C.R1＝R2 D.不能确定 练习3. 用模拟万用表进行测量时，将红、黑表笔分别接在二极管的两端进行第一次测量，再将二极管两个电极对调位置进行第二次测量，若二极管性能良好，则测得的结果是（ ）。 A.两次测得阻值接近 B.两次测得阻值相差很大 C.两次测得阻值都很小 D.两次测得阻值都很大 练习4. 用模拟万用表欧姆挡测试二极管，若红表笔接正极、黑表笔接负极时，读数为30kΩ，表笔对调后测得电阻为10kΩ，则该二极管（ ）。 A.内部已断，不能使用 B.内部已短路，不能使用 C.没有坏，但性能不好 D.性能良好 1. 万用表判断二极管、三极管的极性； 2. 选用万用表的测量档位； 3. 万用表测量电压、电流和电阻的方法。 |