XXX学校

教        案

| 课 题 序 号 |  | 授课班级 |  | 授课教师 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授 课 课 时 |  | 授课形式 | 讲授、演示 | 授课时间 |  |
| 授 课 章 节 名 称 | 单元1 三相异步电动机的构造 |  |  |  |  |
| 使 用 教 具 | 多媒体 |  |  |  |  |
| 知 识 目 标 | 1. 了解三相异步电动机的结构和组成。 2. 掌握三相异步电动机气隙的概念和作用。 3. 掌握三相异步电动机铭牌的数据及含义。 |  |  |  |  |
| 能 力 目 标 | 1. 会根据电动机的型号识别类型； 2. 能分析三相异步电动机铭牌数据含义。 |  |  |  |  |
| 素 质 目 标 | - 具有实事求是的科学态度，乐于通过亲历实践实现，检验、判断各种技术问题。 |  |  |  |  |
| 教 学 重 点 | 1. 三相异步电动机气隙的概念和作用； 2. 三相异步电动机铭牌的数据含义。 |  |  |  |  |
| 教 学 难 点 | 三相异步电动机气隙的概念和作用 |  |  |  |  |
| 更 新、补 充、 删 节 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 课 外 作 业 | 测试题9.1 |  |  |  |  |
| 教 学 后 记 |  |  |  |  |  |

课 堂 教 学 安 排

| 教学过程 | 主 要 教 学 内 容 及 步 骤 |
| --- | --- |
| 新课引入 知识新授 课堂练习 课堂小结 | 情境提问：1. 水泵的转动由谁提供的动力； 2. 工厂里的机床各种运动一般由谁提供动力？ 模块9 交流三相异步电动机 单元1 三相异步三相异步电动机的构造 按转子结构的不同可分为笼型和绕线转子异步三相异步电动机两大类。 异步三相异步电动机的两个基本部分组成：定子（固定部分）和转子（旋转部分）。 一、定子 异步电动机的定子由定子铁心、定子绕组和机座等部分组成。三相绕组的六个出线(U1U2、V1V2、W1W2)端引至机座的接线盒中，与接线盒中的六个接线柱相联，根据需要，三相绕组可接成星形或三角形，如图9.1.2所示。 二、转子 异步三相异步电动机的定子由定子铁心、定子绕组和机座等部分组成。 异步电动机转子绕组一般采用鼠笼式绕组，它是由安放在转子铁心槽内的裸导体和两端的环形瑞环连接而成。如果去掉转子铁心，绕组的形状像一个捕老鼠的笼子，故称为鼠笼式转子。 绕线式转子绕组与定子绕组相似．也是用彼此绝缘的导体按一定的规律连接成三相绕组，其极数与定子绕组的极数相同。转子绕组一般接成星形，每相绕组的一端各连接在一个铜质的滑环上，在滑环的上面有电刷与它作滑动接触，如图9.1.4所示。 从3组电刷上分别引出3根导线到外接的变阻器上，当电动机起动时，在转子绕组中接人变阻器，用以限制起动电流，增大起动转矩，改善起动性能。电动机起动之后，就将变阻器切除，并将3个滑环短接起来。 三、气隙 异步电动机的定子和转子之间必须有一气隙。异步电动机的特点在于它的气隙很小，中小型异步电动机的气隙一般为0.2～1.5mm。 气隙虽小，磁阻甚大，故为磁路系统中的重要部分，对电机的运行性能有很大影响。为了降低电动机的空载电流和提高电动机的功率因数，气隙应尽可能地小。但气隙过小，将使装配困难和运行不可靠，因此，采用的最小气隙是受加工可能及机械安全考虑能达到的最小值所限制。 四、三相异步三相异步电动机的铭牌数据 1.异步三相异步电动机的型号 为满足不同用途和不同工作环境的需要，电机制造厂把三相异步电动机制成各种系列，每个系列的三相异步电动机用不同的型号表示。 2.异步三相异步电动机的额定值 电动机按制造厂规定的安全工作状态运行，称为电动机的额定工作状态。通常用额定值来表示电动机的这种工作状态，现将铭牌上的主要额定值说明如下： 1）额定功率 额定功率PN是指电动机额定运行时，电机轴上所输出的机械功率，单位为千瓦(KW)。 2）额定电压 额定电压UN是指电动机额定运行时，外加于定于绕组上的线电压，单位为伏(V)。 3）额定电流 额定电流IN是指电动机在额定电压和额定频率的电源下，输出额定功率时，定子绕组允许长期通过的线电流，单位为安(A)。 4）额定频率 额定频率fN是指通入电动机交流电的频率，我国电力网的频率为50Hz。 5)额定转速 额定转速nN是指电动机在额定电压、额定频率和额定功率情况下运行时，转子每分钟所转的转数，单位为转／分。 6)额定温升 额定温升是指电动机长时间运行所能容许的最高温度与周围环境温度之差。 另外，在铭牌上没有标的技术数据，一般在产品使用说明书上给出，如起动电流倍数IS/IN，过载能力Tm/TN，额定功率因数cosφN，额定效率ηN等。其中： 式中：PN即是电动机输出的额定机械功率，PN=P2N；P1N为电动机定子的额定输入功率： 练习1：以Y132M-4型电动机为例，来说明铭牌上各个数据的意义。 练习2：以YB280M-4型电动机为例，来说明铭牌上各个数据的意义。 1. 三相异步电动机的结构和组成。 2. 三相异步电动机气隙的概念和作用。 3. 三相异步电动机铭牌的数据及含义。 |