电工技术测试卷1

（总分值：100分 ）

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、单项选择题（本大题共15题，每题2分，共30分）

- 1. 三个电阻的伏安特性曲线如图所示，它们的阻值关系应为

（A）R3＞R2＞R1                    （B）R2＞R3＞R1

（C）R1＞R2＞R3                    （D）R1＝R2＝R3

（答案：A）

- 2. 一段无源电路通过10A电流时，电压为50V，则通5A电流时的电阻为

（A）5Ω         （B）10Ω         （C）25Ω           （D）50Ω

（答案：A）

3. 如图所示电路中，I为

（A）4 A         （B）-4 A

（C）0 A         （D）2 A

（答案：B）

4. 1KW·h电可供“220V 40W”的灯泡正常发光的时间为

（A）20h          （B）40h         （C）45h           （D）25h

- （答案：D）

5. “100W，220V”和 “60W，220V”的两灯泡串联后接在220V电源上，电源提供的功率为

- （A）37.5W        （B）60W         （C）100W；        （D）160W

（答案：A）

6. 若干只不同容量的电容器串联，各电容器所带的电荷量

（A）相等                   （B）与电容量成正比

（C）与电容量成反比         （D）为总电荷量的二分之一

（答案：A）

7. 现有两只电容器，其中一只电容为5μF，耐压值为80V，另一只电容为20μF，耐压值为40V，则它们串联后的耐压值为

- （A）40V          （B）80V         （C）100V          （D）120V

（答案：C）

8. 有一台电压为220/36V的降压变压器，一次绕组N1=1100，则变压器二次绕组的匝数为

- （A）180          （B）360         （C）720           （D）2200

（答案：A）

- 9. 在纯电感电路中，已知电流的初相角为-60°，则电压的初相角为

（A）30°         （B）60°        （C）90°           （D）120°

（答案：A）

10. 正弦交流电的最大值与有效值的比值是

（A）0.5          （B）1.414         （C）1.732        （D）2

- （答案：B）

11. 在R-L串联电路中，若增大电源的频率，其它因素不变，则电路中的有功功率将

- （A） 增大        （B） 减小         （C） 不变        （D） 不能确定

（答案：B）

12. 三相电源星形联结时，以下说法正确的是

（A）相线与中性线之间的电压叫做相电压

（B）两根相线之间的电压叫做相电压

（C）相电压和线电压数值相等

（D）相线与中性线之间的电压叫做线电压

（答案：A）

13. 如图所示，三相电源线电压为380V，RU=RV=RW=10Ω，则电压表和电流表的读数分别为

（A）220V，22A         （B）220V，223A

（C）380V，38A         （D）380V，383A

（答案：D）

- 14. 最容易掌握、效果最好而且不论触电者有无摔伤均可以施行的急救法是

（A）胸外心脏挤压法         （B）俯卧压背法

（C）口对口人工呼吸法       （D）牵手人工呼吸法

（答案：C）

- 15. 电气设备最严重的一种故障状态，电力网中的火灾大都是由它引起的是

（A） 短路       （B） 过载       （C） 接触不良与散热不良   （D） 漏电

- （答案：A）

- 二、 填空题（本大题共20分，每空2分）

1. 运用戴维南定理就能把任何一个含源二端网络简化成一个等效电源，这个等效电源的电动势等于该网络的              ，其等效内阻等于该网络的所有电源置零时的                。

（答案：开路电压    等效内阻）

2. 当两个电阻R1与R2并联时，等效电阻R=___________。

当两个电阻R1与R2串联时，等效电阻R=___________。

（答案：R1R2R1+R2    R1+R2）

3.三相四线制电网中，相线和相线之间的电压称为              ，相线和零线之间的电压称为

（答案：线电压      相电压）

4.根据相对磁导率的大小，可把物质分为           、              和             三类。

（答案：反磁性物质      顺磁性物质      铁磁性物质）

5.正弦交流电角频率与频率之间的关系为          。

（答案：ω=2πf）

- 三、 判断题（本大题共20分，每题2分）

1. 基尔霍夫电压定律的表达式∑RI=∑E，表示在一个闭合回路中，各段电阻上电压降之和等于各电源电动势之和。――――――― （    ）

（答案：错误）

2. 电阻并联后的总电阻值小于其中任一只电阻的阻值。――――――― （    ）

(答案：正确)

3.当用万用表R×1k档位检测较大容量的电容器时，表针根本不动，可能是电容内部断路。―――（    ）

(答案：正确)

4. 只有成品电容器才具有电容。――――――― （    ）

(答案：错误)

5 .通常照明用的交流电电压的有效值是220V，其最大值为380V。―――（    ）

(答案：错误)

6 .电阻元件上电压、电流的初相差为零，所以它们都是同相的。―――（    ）

(答案：正确)

7 .正弦交流电路中，有功功率、无功功率、视在功率分别为P、Q、S，则――（    ）

(答案：正确)

8 .三相四线制供电系统一相负载断开，其他相电压不变。―――（    ）

(答案：正确)

9 . 三相交流电是由三相交流电动机产生的。―――（    ）

(答案：错误)

10．三相对称负载作星形联结，接在线电压为380V的三相交流电路中，则每相负载的电压为220V。―（    ）

(答案：正确)

- 四、计算题（本大题共3题，每题10分，共30分）

1.下图电路中，已知US=20V,R1=8Ω,R2=20Ω，R3=30Ω,求各电阻消耗的功率和电源发出的功率。

（答案：R1消耗8W，R2消耗7.2W，R3消耗4.8W，电源发出的功率是20W）

2.在RLC串联电路中，R=80Ω,XC =30 Ω，XL=90 Ω，电源电压U=220V，求（1）电路电流I，（2）电阻，电容，电感两端的电压。

- （答案：I=2.2A，UC=66V，UR=176V，UL=198V）

3.有一三相对称负载作星形连接，R=30Ω，XL=40 Ω，接在线电压为380V的三相电源上，求（1）每相负载的阻抗（2）每相负载的相电流（3）每根相线的线电流（4）每相负载的功率因数（5）三相负载的总有功功率

（答案：（1）50Ω（2）4.4A（3）4.4A（4）0.6（5）1742.4W）