电工技术测试卷3

（总分值：100分 ）

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 一、单项选择题（本大题共15题，每题2分，共30分）

- 1. 某电路中两条支路的电流分别为：I1=3A，I2= -5A,正确的说法是

（A） I1与I2的方向相反             （B） I1大于I2

（C） I2的实际方向与规定方向相同    （D） I1的实际方向与规定方向相同

（答案：D）

- 2. 从欧姆定律可知

（A）导体电阻与两端的电压成正比，与通过的电流强度成反比

（B）线性电阻元件的伏安特性曲线是通过坐标原点的一条曲线

（C）可适用于任何的电阻元件

（D）在外加电压一定时，导体的电阻越大，表明它对通过导体的电流的阻碍作用越大

（答案：D）

- 3. 实际电流源可以看成

（A）一个理想电流源与一个内阻的并联组合

（B）一个理想电流源与一个内阻的串联组合

（C）一个理想电压源与一个内阻的并联组合

（D）理想电流源

（答案：A）

- 4. 实际照明电路中，灯具的正确接法是

（A）串联         （B）并联         （C）混联          （D）无所谓

（答案：B）

- 5. 下图所示电路中，已知I1=2mA，I2=20mA，I3=4mA，则I4为

（A）-26 mA       （B）14 mA

（C）18 mA        （D）26 mA

（答案：A）

- 6. 变压器原、副边的电压和原、副边线圈匝数

（A）成正比       （B）成反比        （C）无关         （D）的平方成正比

（答案：A）

- 7. 如图所示，白炽灯L1，L2的额定值都是“220 V，200 W”， L3，L4都是“220 V，100 W”，在A、B两端按上电源，最亮的是

（A） L1                        （B） L2

（C） L3                        （D） L4

（答案：D）

- 8. 电容器参数中标注的耐压值为电容所能承受电压的

（A）最大值        （B）有效值       （C）瞬时值      （D）平均值

（答案：A）

- 9. 电容器C1和一个电容为8μF的电容器C2并联，总电容为电容器C1的3倍，那么电容器C1的电容量为

（A）2μF          （B）4μF         （C）6μF        （D）8μF

（答案：B）

- 10. 已知正弦交流电u=7sin(20t + 5°)V，i=sin(30t - 20°)A,则它们的相位差为

（A）-25°         （B）0°          （C）25°        （D）无相位差可言

（答案：D）

11.已知电压u=502sin(314t+53.1°)V，则电压有效值相量U为

（A）50∠53.1°V            （B）50∠−53.1°V

（C）502∠53.1°V         （D）502∠−53.1°V

（答案：A）

- 12. 一个2Ω的纯电阻负载，接在u=12sin（100πt+30°）V的电源上，其无功功率为

（A）0var          （B）0W           （C）36W          （D）36var

（答案：A）

- 13. 日常生活用电的供电系统，采用的供电方式通常为

（A）三相三线制星形       （B）三相三线制三角形

（C）三相四线制星形       （D）可以是三相三线制星形，也可以是三相四线制星形

（答案：D）

- 14. 三相对称负载星形联结时，中线电流为

（A）0             （B）无穷大        （C）1A          （D）无法确定

（答案：A）

- 15. 触电伤人的主要因素

（A）电流          （B）电压          （C）电阻        （D）电导

（答案：A）

- 二、 填空题（本大题共20分，每空2分）

1.电流通过导体使导体发热的现象称为电流的             。

（答案：热效应）

2.当闭合电路中的一部分导体切割磁感线时，产生的感应电流的方向可用                 来判定。

（答案：右手定则（发动机定则））

3.电容器在充电过程中，充电电流逐渐        ，电容器两端电压将逐渐        。

（答案：减小    升高）

4.交流电的三要素是           、           和          。

（答案：最大值（有效值）   频率（周期）（角频率）    初相角）

5.对称三相负载不论作星形连接，还是作三角形连接，其总有功功率P=                    ，无功功率Q=                   ，  视在功率S=                      。

（答案：3IPUP cosφ(3ILULcosφ)(3IP2R)

3IPUP sinφ (3ILULsinφ)(3IP2X)

- 3IPUP (3ILUL)(3IP2Z)）

三、 判断题（本大题共20分，每题2分）

1.基尔霍夫定律既适用于线性电路，也适用于非线性电路。――――――― （    ）

（答案：正确）

2 . 导体的电阻仅由材料种类决定，与外加电压、通过的电流以及环境温度均无关。。―――――― （    ）

（答案：错误）

3.当用万用表R×1k档位检测较大容量的电容器时，表针有回摆，但最终回摆不到起始位置，则说明电容漏电大。――――――― （    ）

（答案：正确）

4.平行板电容器的电容与外加电压的大小成正比。――――――― （    ）

（答案：错误）

5 .正弦交流电路中，有功功率与视在功率的比值称之为功率因数。

（答案：正确）

6 .在R-L-C串联电路中，感抗和容抗数值越大，电路中的电流就越小。――――――― （    ）

（答案：错误）

7 .纯电感正弦交流电路中，瞬时功率的最大值就是无功功率。――――――― （    ）

（答案：正确）

8 .三相对称电动势的瞬时值之和为0。――――――― （    ）

（答案：正确）

9 .三相四线制系统的中线电流通常不为零，为了防止中线电流过大，中线上应装熔断器。――――（    ）

（答案：错误）

10．三相对称负载作三角形联结，接在线电压为380V的三相交流电路中，则每相负载的电压为220V―――― （    ）

（答案：错误）

- 四、计算题（本大题共3题，每题10分，共30分）

1．电路如图所示，电流I1= 1A 、 I2=2A，试求I3、U1和U2。

（答案：I3 =3A，U1 =39V，U2=48V）

2．把一个R=20Ω、L=48mH的线圈接到u=2202sin（314t+π/2）V的交流电源上，求（1）线圈的感抗（2）线圈的阻抗（3）电流的有效值（4）线圈的有功功率、功率因数。

（答案：（1）15Ω（2）25Ω（3）8.8A（4）1548.8W，0.8）

3.有一三相对称负载，每一相负载中的电阻R=50Ω，如图连接，接入线电压为380V的三相电源中去，试求各相电流、线电流，及负载的总有功功率和总视在功率

（答案： 4.4A，4.4A， 2904W，2904VA）