单元4 三相异步电动机的机械特性和工作特性

- 1.三相异步电动机机械负载加重时，其定子电流将（    ）。

参考答案：增大

- 2.对于绕线转子三相异步电动机，如果电源电压一定，转子回路电阻适当增大，则起动转矩（    ），最大转矩（    ）。

参考答案：增大，不变

3.异步电动机空载时的功率因数与满载时比较，前者比后者（    ）。

A．高 		B．低 			C．都等于1 			D．都等于0

参考答案：B

- 4.三相异步电动机的正反转机械特性如图所示，表示处于电动机工作状态的工作点是（    ）。

A．a		B．b			C．c			D．d

参考答案：A

5.三相异步电动机的机械特性如图所示，表示处于反接制动工作状态的工作点是（    ）。

A．a

B．b

C．c

D．d

参考答案：B