单元1 三相异步电动机的构造

1.电动机是将（    ）能转换为（    ）能的设备。

参考答案：电，机械

- 2.电机型号为：Y315M2-6，此电机为（    ）（同步、异步）电动机，磁极对数为（    ）。

参考答案：异步，3

- 3.若小型电动机铭牌上电压为：220/380V，即表示这台电动机即可使用220V电压，又可使用380V三相电源，接线相同。（    ）

参考答案：错误

4. 异步电动机气隙较大，则电动机的（    ）。

A.励磁电流较小，功率因数较低

B.励磁电流较大，功率因数较高

C.励磁电流较大，功率因数较低

D.励磁电流较小，功率因数较高

参考答案：C

- 三相绕组的相带应按(     )的分布规律排列。

A.U1—W2—V1—U2—W1—V2

B.U1—V1—W1—U2—V2—W2

C.U1—U2—V1—V2—W1—W2

D.U1—W1—V1—U2—W2—V2

参考答案：A