单元2 三相异步电动机的工作原理

1．异步电机中存在着二个转速：一个是（    ）转速，另一个是转子转速。

参考答案：旋转磁场

- 2.当三相异步电动机的转差率s<0时，电动机处于（    ）状态；当s>1时，电动机处于（    ）状态。当电动机拖动恒转矩负载，当满足运行条件（    ）时，拖动负载获得稳定运行状态。

参考答案：发电运行，电磁制动，0<s<1

3. 一台三相四极的异步电动机，当电源频率为50Hz时，它的旋转磁场的速度应为（    ）。

A.750r/min			B.1000r/min			C.1500r/min			D.3000r/min

参考答案：C

4. 一台三相四极异步电动机，额定转差率是0.04，若电源频率是50Hz，则电动机的转速为（    ）。

A.1450r/min			B.1440r/min			C.960r/min 			D.950r/min

参考答案：B

5.三相异步电动机当转差率为1时，此电动机为（    ）状态

A.制动状态

B.同步运行状态

C.启动状态

D.以上都不是

参考答案：C