XXX学校

教        案

| 课 题 序 号 | 7 | 授课班级 |  | 授课教师 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授 课 课 时 |  | 授课形式 | 讲授、例举 | 授课时间 |  |
| 授 课 章 节 名 称 | 单元2 电压源与电流源及其等效变换 |  |  |  |  |
| 使 用 教 具 | 多媒体 |  |  |  |  |
| 知 识 目 标 | 1. 理解电压源的定义和特点； 2. 理解电流源的定义和特点； 3. 掌握电压源和电流源变换的方法。 |  |  |  |  |
| 能 力 目 标 | 1. 会分析电压源和电流源等效变换的条件； 2. 具备应用电源等效变换分析复杂电路。 |  |  |  |  |
| 素 质 目 标 | 1.培养学生透过实验现象归纳事物本质、将感性认识提升为理论知识的能力。 |  |  |  |  |
| 教 学 重 点 | 1. 电压源和电流源等效变换的条件； 2. 电压源和电流源变换的方法； 3. 应用电源等效变换分析复杂电路。 |  |  |  |  |
| 教 学 难 点 | 应用电源等效变换分析复杂电路 |  |  |  |  |
| 更 新、补 充、 删 节 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 课 外 作 业 | 测试题2.2 |  |  |  |  |
| 教 学 后 记 |  |  |  |  |  |

课 堂 教 学 安 排

| 教学过程 | 主 要 教 学 内 容 及 步 骤 |
| --- | --- |
| 新课引入 知识新授 课堂练习 课堂小结 | 讨论什么是能源车？电源有哪些种类？ 单元2 电压源与电流源及其等效变换 一、理想电压源和实际电压源 内阻为零的电压源称为理想电压源。由于理想电压源的输出电压恒等于电源电动势且与负载大小无关，所以又称为恒压源。 当电压源开路时，I=0，U=U0=E； 当电压源短路时，U=0，I=IS=E/r0，内阻r0越小，则直线越平。 当r0=0时，电压U恒等于电动势E(是一定值)，而其中的电流I则是任意的，由负载电阻RL及电压U本身确定。理想电压源的外特性曲线是与横轴平行的一条直线。 二、理想电流源和实际电流源 当电流源的定值电流IS及内阻rS一定时，随着输出电压的增大，内阻的分流也随之增大，从而使输出电流减小。 当rS=(相当于并联支路rS断开)时，电流I恒等于电流IS，是一定值，而其两端的电压U则是任意的，由负载电阻R及电流IS本身确定。这样的电源称为理想电流源或恒流源，它的外特性曲线将是一条与纵轴平行的直线。 流过电流与电源两端电压无关，由电源本身确定，电压任意，由外电路确定。 三、电压源与电流源的等效变换 可见一个实际电源可用两种电路模型表示： 一种为电压源Us和内阻ro串联； 另一种为电流源Is和内阻rs并联。 同一个实际电源的两种模型对外电路等效，等效条件为： 1.两种电源模型的内阻相等 2. 或 【例2.2.1】 如图2.2.6所示的电路，已知电源电动势E = 6 V，内阻ro = 0.2 ，当接上R = 5.8 负载时，分别用电压源模型和电流源模型计算负载消耗的功率和内阻消耗的功率。 【例2.2.2】 如图2.2.7所示的电路，已知：E1 = 12 V，E2 = 6 V，R1 = 3 ，R2 = 6 ，R3 = 10 ，试应用电源等效变换法求电阻R3中的电流。 1. 如图所示为一实际的电压源，若将它转换为电流源，则电流源的 IS= A，R0= Ω。 2. 如图（a）为电流源模型，试在如图（b）所示等效的电压源上标出电压源的正负极性，则US＝ V，R= Ω。 3. 理想电压源的内阻为无穷大。（ ） 4. 理想电流源的内阻为无穷大。（ ） 5. 理想电压源和理想电流源可以等效互换。（ ） 1.理想电源和实际电源之间的区别； 2.实际电压源和实际电流源等效变换注意事项。 |