XXX学校

教        案

| 课 题 序 号 | 12 | 授课班级 |  | 授课教师 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授 课 课 时 |  | 授课形式 | 讲授、举例 | 授课时间 |  |
| 授 课 章 节 名 称 | 单元6 叠加定理 |  |  |  |  |
| 使 用 教 具 | 多媒体 |  |  |  |  |
| 知 识 目 标 | 1. 理解电压源与电流源的等效变换； 2. 掌握叠加定理； 3. 掌握叠加定理的注意事项。 |  |  |  |  |
| 能 力 目 标 | 1. 能分析电压源和电流源单独作用的状态； 2. 能运用叠加定理分析复杂电路。 |  |  |  |  |
| 素 质 目 标 | - 培养学生解决问题的能力，具有同学间的团结协作的意识协作才能。 |  |  |  |  |
| 教 学 重 点 | 1. 电压源和电流源单独作用的状态； 2. 运用叠加定理分析复杂电路。 |  |  |  |  |
| 教 学 难 点 | 运用叠加定理分析复杂电路 |  |  |  |  |
| 更 新、补 充、 删 节 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 课 外 作 业 | 测试题2.6 |  |  |  |  |
| 教 学 后 记 |  |  |  |  |  |

课 堂 教 学 安 排

| 教学过程 | 主 要 教 学 内 容 及 步 骤 |
| --- | --- |
| 新课引入 课堂练习 课堂小结 | 复习巩固：电流源和电压源等效转换 。 单元6 叠加定理 在任何由线性电阻、线性受控源及独立源组成的电路中，每一元件的电流或电压等于每一个独立源单独作用于电路时在该元件上所产生的电流或电压的代数和。这就是叠加定理。 注：当某一独立源单独作用时，其他独立源不作用（电压源做短路，电流源作断路）。 在使用叠加定理分析计算电路时应注意以下几点: (１) 叠加定理只能用于计算线性电路 (即电路中的元件均为线性元件) 的支路电流或电压 (不能直接进行功率的叠加计算)； (２) 电压源不作用时应视为短路；电流源不作用时应视为开路； (３) 叠加时要注意电流或电压的参考方向，正确选取各分量的正、 负号。 【例1】 如图2.6.1(a)所示电路，已知E1 = 17 V，E2 = 17 V，R1 = 2 ，R2 = 1 ，R3 = 5 ，试应用叠加定理求各支路电流I1、I2、I3 。 1.电路如图所示，已知E1=54V，E2=27V，R1=1Ω，R2=3Ω，R3=6 Ω，用叠加定理求各支路电流。 1. 电压源和电流源单独作用的状态； 2. 运用叠加定理分析复杂电路，求解叠加定理的注意事项。 |