XXX学校

教        案

| 课 题 序 号 | 26 | 授课班级 |  | 授课教师 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授 课 课 时 |  | 授课形式 | 讲授、讨论 | 授课时间 |  |
| 授 课 章 节 名 称 | 单元13 功率因数 |  |  |  |  |
| 使 用 教 具 | 多媒体 |  |  |  |  |
| 知 识 目 标 | 1. 掌握功率因数的物理意义； 2. 掌握提高功率因数的方法。 |  |  |  |  |
| 能 力 目 标 | 会提高功率因数的方法与意义。 |  |  |  |  |
| 素 质 目 标 | - 具备潜心钻研的职业精神和必要的创新能力。 |  |  |  |  |
| 教 学 重 点 | 1. 功率因数的物理意义； 2. 提高功率因数的方法。 |  |  |  |  |
| 教 学 难 点 | 提高功率因数的方法 |  |  |  |  |
| 更 新、补 充、 删 节 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 课 外 作 业 | 测试题3.13 |  |  |  |  |
| 教 学 后 记 |  |  |  |  |  |

课 堂 教 学 安 排

| 教学过程 | 主 要 教 学 内 容 及 步 骤 |
| --- | --- |
| 新课引入 知识新授 课堂小结 | 复习：正弦交流电路功率因数的意义和计算方法。 单元13 功率因数 一、提高功率因数的意义 功率因数cosφ是用电设备的一个重要指标，其中φ是电压与电流间的相位差或负载的阻抗角，φ的大小取决于负载的参数，功率因数介于０~１。 当功率因数不等于1时，电路中就要发生能量交换，出现无功功率。 φ角越大，功率因数越低，发电机所发出的有功功率就越小，而无功功率就越大。无功功率越大，则说明电路 中电源与用电设备之间能量交换的规模也就越大，从而导致发电机发出的能量不能充分被用 电设备吸收，其中有相当一部分能量在发电机与负载之间进行交换，发电设备的容量就不能充分利用。 1.充分利用电源设备的容量 负载的功率因数低，使电源设备的容量不能充分利用，因为电源设备（发电机、变压器等）是依照它的额定电压与额定电流设计的。 例如：一台容量为S=1000KVA 的变压器，若负载的功率因数cosφ＝１时，则此变压器就能输出1000KW的有功功率；若cosφ ＝0.8时，则此变压器只能输出800KW了，也就是说变压器的容量未能充分利用。若要让发电机能提供一定的有功功率，而在功率因数较低时，就必然要增加发电机、 变压器的容量，从而提高了电网的投资。 2.减少输电线上的能量损耗 当发电机的电压U和输出的功率P一定时，电流I与功率因数cosφ成反比，即： 式中，r是线路及发电机绕组的电阻。 负载的功率因数越低，输电线路的电流强度越大，线路中的电压降和发电机绕组上的功率损耗PL就越大。 功率因数的提高，能使发电设备的容量得到充分利用，同时可降低线路的损耗。 二、提高功率因数的方法 1.提高用电设备本身的功率因数（自然功率因数） 异步电动机和变压器是电网中占用无功功率最多的电气设备，当电动机的实际负荷比其额定容量低许多时，它们的功率因数将会急剧地下降。这样，电动机做的功不多，耗用的无功功率和有功功率却很多，造成电能的浪费，这就是所谓的“大马拉小车”现象。 为了避免上述情况的发生，提高用电设备的自然功率因数，就必须合理地选择电动机，使电动机的容量与负载的负荷相适应。 2.用适当容量的电容器与感性负载并联 提高感性负载功率因数的最简便的方法是在感性负载两端并联一个适当的电容，这样就可以使电感中的磁场能量与电容器的电场能量进行交换，从而减少电源与负载间能量的互换。 三、对功率因数的再新认识 1. 提高功率因数是指提高电源或电网的功率因数，而某个电感性负载的功率因数并没有变。在感性负载上并联了电容器以后，减少了电源与负载之间的能量交换，这时，电感性负载所需要的无功功率，大部分或全部是就地供给（由电容器供给），即能量的交换主要或完全发生在电感性负载与电容器之间，因而使发电机容量能得到充分利用。其次，由相量图可知，并联电容器以后线路电流也减小了，因而减小了线路的功率损耗。 2. 采用并联电容器的方法电路有功功率并未改变，因为电容器是不消耗电能的，负载的工作状态不受影响，因此，该方法在实际中得到了广泛应用。 【例3.13.1】 一感性负载与220Ｖ、50HZ的电源相接，其功率因数为 0.7，消耗功率4KW，若要把功率因数提高到0.9，应加接什么元件? 其大小为多少? 1. 功率因数的物理意义； 2. 提高功率因数的方法。 |