XXX学校

教        案

| 课 题 序 号 | 21 | 授课班级 |  | 授课教师 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授 课 课 时 |  | 授课形式 |  | 授课时间 |  |
| 授 课 章 节 名 称 | 单元8 RC串联正弦交流电路 |  |  |  |  |
| 使 用 教 具 | 多媒体 |  |  |  |  |
| 知 识 目 标 | 1. 理解RC串联电路的阻抗概念； 2. 掌握电压三角形、阻抗三角形、功率三角的应用； 3. 掌握RC串联电路的总电压与电流相位差关系； 4. 掌握RC串联电路的功率因数、视在功率。 |  |  |  |  |
| 能 力 目 标 | 1. 会分析RC串联电路的总电压与电流相位差关系； 2. 能分析和计算RC串联电路的功率因数、视在功率。 |  |  |  |  |
| 素 质 目 标 | - 具有对新知识、新技能的学习能力和创新能力。 |  |  |  |  |
| 教 学 重 点 | 1. RC串联电路的总电压与电流相位差关系； 2. 电压三角形、阻抗三角形、功率三角的应用； 3. RC串联电路的功率因数、视在功率的计算。 |  |  |  |  |
| 教 学 难 点 | RC串联电路的功率因数、视在功率的计算 |  |  |  |  |
| 更 新、补 充、 删 节 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 课 外 作 业 | 测试题3.8 |  |  |  |  |
| 教 学 后 记 |  |  |  |  |  |

课 堂 教 学 安 排

| 教学过程 | 主 要 教 学 内 容 及 步 骤 |
| --- | --- |
| 新课引入 知识新授 课堂练习 课堂小结 | 复习：1.纯电阻交流电路、纯电容交流电路的相位关系 2.纯电阻交流电路、纯电容交流电路电压、电流的分析计算 单元8 RC串联交流电路 一、电压与电流的关系 1. 表示方法 因为R和C是串联接在电路中的，因此它们有一个相同的电流强度i。 2. RL串联电路中阻抗三角形 或 Z称为阻抗，它不仅反映了阻抗的大小，同时也反映了电压与电流之间的相位关系。 3. RL串联电路中的电压电流相位差 Φ<０，说明电源电压滞后于电流。 二、功率关系和功率因数 1.瞬时功率 2.无功功率 对于RC串联正弦交流电路，电路中总的无功功率也就是电容器上的无功功率，其大小为： 3.有功功率 有功功率也即平均功率，是指在一个完整周期中，电阻上消耗的功率，用 Ｐ表示，单位为瓦（W）。 4.视在功率 把电路中总电压与总电流有效值的乘积称为视在功率，用S表示，单位为伏安（VA）或千伏安（KVA），它代表了电源所能提供的功率。 S=UI 5.功率因数 有功功率与视在功率的比值，称为功率因数，用cosφ表示。 或 【例3.8.1】 如图所示，V，C=10μF，R=100Ω，U=220V，求电路中的电流i，电阻上的电压ｕＲ和电容上的电压ｕＣ，并作出相量图。 练习1. 在RC串联正弦交流电路中，电压有效值与电流有效值之间的关系为（ ），电压与电流在相位上的关系为（ ）相位角（ ）电路的阻抗等于（ ）。 练习2. 在RC串联正弦交流电路中，有功功率P=（ ），视在功率 S＝( )。 练习3. 已知在RC串联电路中，已知：R=30Ω，=50Ω，电源电压U=220V。①求电路中的电流；②求电阻、电感和电容两端的电压。 1. RL串联电路的总电压与电流相位差关系； 2. 电压三角形、阻抗三角形、功率三角的应用； 3. RL串联电路的功率因数、视在功率的计算。 |