XXX学校

教        案

| 课 题 序 号 | 22 | 授课班级 |  | 授课教师 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授 课 课 时 |  | 授课形式 | 讲授、演示 | 授课时间 |  |
| 授 课 章 节 名 称 | 单元9 RLC串联交流电路 |  |  |  |  |
| 使 用 教 具 | 多媒体 |  |  |  |  |
| 知 识 目 标 | 1. 掌握RLC串联正弦交流电路的特点和有关计算； 2. 掌握RLC串联电路电压与电流的相位关系。 |  |  |  |  |
| 能 力 目 标 | 1. 能分析RLC串联电路的性质； 2. 会计算和分析RLC串联电路的功率。 |  |  |  |  |
| 素 质 目 标 | - 养成团结合作、互帮互助的能力； - 具有工作安全意识与自我保护能力。 |  |  |  |  |
| 教 学 重 点 | 1. RLC串联电路的性质； 2. RLC串联电路电压与电流的相位关系； 3. RLC串联电路的功率。 |  |  |  |  |
| 教 学 难 点 | RLC串联电路的功率 |  |  |  |  |
| 更 新、补 充、 删 节 内 容 | 测试题3.9 |  |  |  |  |
| 课 外 作 业 | 无 |  |  |  |  |
| 教 学 后 记 |  |  |  |  |  |

课 堂 教 学 安 排

| 教学过程 | 主 要 教 学 内 容 及 步 骤 |
| --- | --- |
| 新课引入 知识新授 课堂练习 课堂小结 | 复习：1. 纯电阻、纯电感、纯电容电路的电压和电流相位关系； 2. 纯电阻、纯电感、纯电容电路的功率分析与计算。 单元9 RLC串联交流电路 一、RLC串联交流电路的电压关系 由电阻、电感、电容相串联构成的电路叫做RLC串联电路。 设电流 各元件两端的电压： 1. 总电压与总电流有一个相位差φ 2. 电压三角形 利用电压三角形可以求出电源电压的有效值U为： 3. 阻抗三角形 二、RLC串联电路的功率 1. 平均功率：P=UIcosφ 2. 无功功率：Q=ULI-UCI=(UL-UC)I=Uisinφ 3. 视在功率： 三、RLC串联电路的性质 1.感性电路： 当X > 0时，即X L > X C， > 0，电压u比电流i超前，称电路呈感性； 2.容性电路： 当X < 0时，即X L< X C， < 0，电压u比电流i滞后¦¦，称电路呈容性； 3.谐振电路： 当X = 0时，即X L = X C， = 0，电压u与电流i同相，称电路呈电阻性，电路处于谐振状态。 【例3.9.1】 在RLC串联电路中，交流电源电压，频率f=50HZ，R=30Ω，L=445mH，C=32μF，试求：(１) 电路中的电流；(２) 总电压与电流的相位差φ；(３)各元件上的电压。 练习1. 已知RLC串联电路端电压U=10V，UR=6V，UL=8V，则UC= A.2V B.6V C.14V D.16V 练习2. RLC串联电路中，电阻、电感和电容的电压均为100V，则总电压为 A.100V B.141V C.200V D.150V 练习3. 在RLC串联电路中，已知：R=80Ω，=90Ω，=30Ω，电源电压U=220V。①判断电路性质；②求电路中的电流；③求电阻、电感和电容两端的电压。 练习4. 在RLC串联电路中，已知：R=30Ω，=90Ω，=50Ω，电源电压U=220V。①判断电路性质；②求电路中的电流；③求电阻、电感和电容两端的电压。 1. RLC串联电路的性质； 2. RLC串联电路电压与电流的相位关系； 3. RLC串联电路的功率。 |