XXX学校

教        案

| 课 题 序 号 |  | 授课班级 |  | 授课教师 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授 课 课 时 |  | 授课形式 | 讲授、演示 | 授课时间 |  |
| 授 课 章 节 名 称 | 单元1 磁路及其基本定律 |  |  |  |  |
| 使 用 教 具 | 多媒体 |  |  |  |  |
| 知 识 目 标 | 1. 了解磁路的概念及主要物理量； 2. 理解电磁感应； 3. 掌握磁路欧姆定律和安培环路定律。 |  |  |  |  |
| 能 力 目 标 | 1. 能运用磁路欧姆定律、安培环路定律分析和计算； 2. 能分析对照电路和磁路的物理量。 |  |  |  |  |
| 素 质 目 标 | 养成规范操作的职业习惯、安全意识。 |  |  |  |  |
| 教 学 重 点 | 运用磁路欧姆定律、安培环路定律分析和计算。 |  |  |  |  |
| 教 学 难 点 | 安培环路定律 |  |  |  |  |
| 更 新、补 充、 删 节 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 课 外 作 业 | 测试题5.1 |  |  |  |  |
| 教 学 后 记 |  |  |  |  |  |

课 堂 教 学 安 排

| 教学过程 | 主 要 教 学 内 容 及 步 骤 |
| --- | --- |
| 新课引入 知识新授 课堂练习 课堂小结 | 讨论：电路和磁路的区别。 单元1 磁路及其基本定律 一、磁路 磁通量所通过的磁介质的闭合路径称为磁路。 凡含有空隙的路，一部分磁通量作为有用的磁场，还有一部分磁通量在 空隙的附近泄漏在空间，形成漏磁通。 图5.1.3 (a)所示：磁通量集中在铁环内，这样的铁环构成一个无漏磁的磁路； 图5.1.3 (b)所示：铁环上只有一部分绕以线圈，由于铁环的磁导率远比空气磁导率大，则绝大部分磁通量仍在铁环内，只有很少的部分泄漏在环外； 图5.1.3 (b)的虚线所示：这样的磁路称为有漏磁的磁路。 图5.1.3 (c)所示：如果铁环上有一个空隙，空隙处的磁通量以磁力线表示，磁力线略向外弯曲，这是含有空隙的磁路，可以把磁路看做铁心和空隙两个部分串联组成，称之为串联磁路； 图5.1.3 (d)所示，并联的磁路，变压器的磁路就属于这种类型。 二、磁路基本定律 1. 磁路欧姆定律 设有一个截面积为S，平均周长为l，磁导率为μ的软磁圆环，如图 5.1.4所示，铁环上绕以匝数为N的线圈，若磁化电流为i，则图环内的 磁场H为： 磁场强度H的方向与环的轴线平行。在无漏磁的情况下，穿过环的截面的磁通φ=BS。 因为B=μH（其中μ为铁环的磁导率），得： φ=μHS 所以将代入得： 还可以写为： 令Fm=NI，Rm=1/μS，则式可写为： 式中的磁通量φ对应于电路中的电流I，Fm对应于电动势E（称之为磁动势），而Rm与电阻对应，称之为磁阻。 因此，式被称为磁路的欧姆定律，即磁通的大小与磁动势成正比，与磁阻成反比。 磁动势与磁化电流I和线圈总匝数N成正比。磁阻与磁路的长度（即铁心的平均周长）成正比，与磁导率及磁路的橫截面积S成反比。磁动势则与乘积NI成正比。 2. 全电流定律 全电流定律又称安培环路定律，它是计算磁场的基本定律，其内容 为：磁场强度矢量在磁场中沿任何闭合回路的线积分， 即： 上式表示磁场强度矢量在磁场中沿任何闭合回路的线积分等于穿过该闭合回路所包围面积内电流的代数和。 注意：在计算电流代数和时，绕行方向符合右手螺旋定则的电流取正号，反之取负号。 在电工技术中，我们常常将全电流定律简化为： Hl=I 式中：l为回路（磁路）的长度。 上式表示闭合回路上各点的磁场强度H相等，且其方向与闭合回路的切线方向一致。由于电流I和闭合回路绕行方向符合右手螺旋定则，线圈有N匝，电流就穿过回路N次。故： 3. 电磁感应定律 当流过线圈的电流发生变化时，线圈中的磁通也随之变化，并在线圈中出现感应电流，并产生了感应电动势。 感应电动势可用下式求得： e=−NdΦdt 感应电动势的方向由的符号与感应电动势的参考方向比较而定出。 当>0，穿过线圈的磁通增加时，e小于0，此时e的方向与参考 方向相反，说明感应电流产生的磁场要阻止原磁通的增加； 当<0，穿过线圈的磁通减少时，e大于0，此时e的方向与参考 方向相同，说明感应电流产生的磁场要阻止原磁通的减少。 练习1. 将整块的金属导体放于交变磁场中，将在金属块内产生闭合的旋涡状的感应电流，称之为（ ）。 A. 回流 B. 逆流 C. 涡流 D.旋流 练习2. 通常铁磁性物质在反复磁化过程中，不会有的现象是（ ）。 A.饱和 B.磁滞 C.磁滞损耗 D.产生感应电流 练习3. 一交流铁芯线圈工作在磁化曲线的直线段，若电源电压大小和频率不变，而磁路截面积加倍时，正确的说法是（ ）。 A.磁感应强度减半，电流减半，铜损是原来的1/4倍 B.磁感应强度加倍，电流加倍，铜损是原来的4倍 C.磁感应强度减半，电流加倍，铜损是原来的4倍 D.磁感应强度加倍，电流减半，铜损是原来的1/4倍 |