XXX学校

教        案

| 课 题 序 号 |  | 授课班级 |  | 授课教师 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授 课 课 时 |  | 授课形式 | 讲授、演示 | 授课时间 |  |
| 授 课 章 节 名 称 | 单元2 交流铁芯线圈电路 |  |  |  |  |
| 使 用 教 具 | 多媒体 |  |  |  |  |
| 知 识 目 标 | 1. 掌握交流线圈电路中电磁关系及电压电流关系； 2. 理解交流铁芯线圈的功率损耗。 |  |  |  |  |
| 能 力 目 标 | 1. 能分析计算交流铁心线圈电路； 2. 会分析交流铁芯线圈的功率损耗，减少涡流损耗。 |  |  |  |  |
| 素 质 目 标 | - 具有独立思考、合作探究、查阅资料、分析解决问题的能力。 |  |  |  |  |
| 教 学 重 点 | 交流线圈电路中电磁关系及电压电流关系 |  |  |  |  |
| 教 学 难 点 | 交流线圈电路中电磁关系及电压电流关系 |  |  |  |  |
| 更 新、补 充、 删 节 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 课 外 作 业 | 测试题5.2 |  |  |  |  |
| 教 学 后 记 |  |  |  |  |  |

课 堂 教 学 安 排

| 教学过程 | 主 要 教 学 内 容 及 步 骤 |
| --- | --- |
| 新课引入 知识新授 课堂练习 课堂小结 | 复习：观看视频：用电磁炉烧水的实验。 1. 观察什么锅具材料才能烧水； 2. 电磁炉烧水的原理。 单元2 交流铁心线圈电路 在许多电气设备中，铁心线圈可以通入直流电或交流电来励磁。 根据铁心线圈励磁电流的不同，把铁心分为直流铁心线圈和交流铁心线圈。 直流铁心线圈的励磁电流是交流电流，铁心中产生的磁通是恒定的，在线圈和铁心中不会产生感应电动势，其损耗也仅仅是线圈的热损耗（RI2）。 交流铁心线圈是由交流电励磁，铁心中产生的磁通是交变的，在线圈和铁心中会产生感应电动势，并且存在电磁关系、电压电流关系及功率损耗等问题。 图示为交流铁心线圈电路。设线圈的匝数为N，当在线圈两端加.上交流电 压u时产生的交流励磁电流通过励磁线圈时产生交变的磁通，其中绝大部分是主磁通φ，小部分是漏磁通中φσ。 两个磁通在线圈中产生两个感应电动势，主磁电动势e和漏磁电动势eσ。 一、电压、电流的关系 1.电磁关系 如图5.2.1交流铁心线圈电路的电压和电流之间的关系，根据基尔霍夫定律表示成： u=−e−eσ+Ri 感应电动势： 一般说来，主磁通比漏磁通大得多，所以感应电动势也比漏磁电动势大得多，同时励磁线圈电阻R上的压降很小，如果将漏磁电动势和电阻上的压降忽略不计，则： 上式说明当外加电压的有效值及其频率不变时，主磁通的最大值几乎是不变的。 二、功率损耗 在交流铁心线圈中，除了线圈R上的有功损耗RI2（即铜损）外，处于交变磁化作用下的铁心还会产生铁损。故交流铁心线圈的功率损耗为： 铁损是由磁滞和涡流产生的，分别称为磁滞损耗和涡流损耗，它们都会引 起铁心发热。 实验可知：交变磁化一周在铁心的单位体积内所产生的磁滞损耗能量与磁滞回线所包围的面积成正比。 涡流损耗是由于铁心的涡流产生的。交变的电流产生交变的磁通，一方面在线圈中产生感应电动势，另一方面也要在铁心内产生感应电流和感应电动势，这种感应电流称涡流。 减小涡流的方法是：在顺磁场方向铁心可由彼此绝缘的钢片（如硅钢片）叠成。 涡流会引起铁心发热，这是它有害的一面。但我们可以利用涡流的热效应来冶炼金属，利用涡流和磁场相互作用而产生电磁力的原理制造感应式仪器等。 练习1. 变压器的各种损耗中，铜损的大小取决于（ ）。 A.交流电的频率 B.绕组中电流的大小 C.变压器铁芯导磁能力 D.变压器铁芯的导电能力 练习2. 为了减少涡流损失，电机和变压器的铁心采取的措施有（ ）。 A.涂上绝缘漆 B.采用硅钢片制造 C.采用普通钢片制造 D.采用整块金属制造 1. 交流线圈电路中电磁关系及电压电流关系； 2. 交流铁芯线圈的功率损耗。 |