XXX学校

教        案

| 课 题 序 号 |  | 授课班级 |  | 授课教师 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授 课 课 时 |  | 授课形式 | 讲授、演示 | 授课时间 |  |
| 授 课 章 节 名 称 | 单元3 变压器额基本结构和原理 |  |  |  |  |
| 使 用 教 具 | 多媒体 |  |  |  |  |
| 知 识 目 标 | 1. 了解变压器的构造； 2. 掌握变压器的类型和工作原理； 3. 掌握变压器的电压、电流、阻抗变换的计算方法。 |  |  |  |  |
| 能 力 目 标 | 1. 会探究变压器电压与匝数的关系，培养学生善丁观察与分析的能力； 2. 能从电磁感应的角度和能量的转化与守恒的角度讨论变压器的工作原理。 |  |  |  |  |
| 素 质 目 标 | - 具有良好的职业道德、职业操守以及科学严谨、求真务实的职业品质。 |  |  |  |  |
| 教 学 重 点 | 1. 变压器的类型和工作原理； 2. 变压器的电压、电流、阻抗变换的计算方法。 |  |  |  |  |
| 教 学 难 点 | 变压器的电压、电流、阻抗变换的计算方法 |  |  |  |  |
| 更 新、补 充、 删 节 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 课 外 作 业 | 测试题5.3 |  |  |  |  |
| 教 学 后 记 |  |  |  |  |  |

课 堂 教 学 安 排

| 教学过程 | 主 要 教 学 内 容 及 步 骤 |
| --- | --- |
| 新课引入 知识新授 课堂练习 课堂小结 | 我国工频电压为220V，但各种用电设备所需的电压各不相同。如电灯、电饭煲、洗衣机等家用电器需要220V的电压；机床上的照明灯需要36V的安全电压；一般电动自行车的电源电压48V—54V；手机电压4.2V—4.5V；电视机显像管却需要10000V以上的高电压。 那么，怎样改变电压呢? 单元3 变压器的基本结构和原理 一、变压器的类型 根据用途分类有：用于远距离输电、配电的电力变压器，用于机床局部照明和控制用的控制变压器，用于电子设备和仪表供电的电源变压器，用于传输信息的耦合变压器等； 根据变压器输入端电源相数分有：单相变压器和三相变压器两类； 根据变压器电压升降分有：升压变压器和降压变压器两类。 二、变压器的基本结构 1. 基本结构：铁芯和绕组 2. 变压器中铁芯是用铁磁材料做成的，它是变压器磁路的主体部分，用来增加线圈中的磁感应强度B，从而增大线圈的电感量。 3. 绕组：绕在铁芯上的线圈。 用铁磁材料做心的变压器称为铁芯变压器；用绝缘材料做心的变压器称为空心变压器。 铁芯变压器和空心变压器的图形符号分别如图5.3.2 (a)、图5.3.2 (b)所示。变压器的文字符号是T。 三、变压器的工作原理 1. 变压器的空载运行状态 变压器的原绕组接交流电源上，副绕组不接负载（副边开路）的情况称变压器的空载运行状态。 副绕组电压有效值关系为： 原、副绕组的电压之比为： 式中：K为变压器的变比。可见，变压器的原、副绕组上的电压比就是变压器原、副绕组的匝数比，即变比K。 必须指出，变压器的原绕组和副绕组之间，在电路上并不相互连接，其电能自原绕组输人，通过电磁感应的形式传递到副绕组上输出。 2. 变压器的负载运行状态 空载运行时主磁通是由原绕组Nl中通入励磁电流i0产生的。 在负载运行时，原绕组和副绕组中分别有电流i1和i2通过，变压器在空载和负载时主磁通不变，故，各磁动势有下列关系式（变压器的磁动势平衡方程 ）： i1N1+i2N2=i0N1 变压器的磁动势平衡方程用有效值形式表示为： I1I2≈N2N1=1K 上式表明变压器负载运行时的电流变换作用，即原、副绕组的电流有效值之比近似等于变压器原、副绕组匝数比的倒数。 变压器负载运行时原绕组电流是由副绕组电流的大小来决定的，当副绕组 电流随着负载变化而增大时，原绕组的电流必然成正比例增大。 3. 变压器的阻抗变换作用 变压器不仅能起变换电压和变换电流的作用，还具有变换负载阻抗的作用。在电子设备中，为了获得较大的功率输出，常采用变K器来获得所需要的等效阻抗，以实现电路的阻抗匹配。 图5.3.5(a)中，负载阻抗ZL接在变压器的副边，图中点画线部分可以用一个等效的阻抗ZL'来代替，如图5.3.5 (b)所示。所谓等效，就是输人电路的电压、电流和功率不变。也就是说，直接接在电源上的阻抗ZL'和接在变压器副边的负载阻抗ZL是等效的。为简化分析，设变压器为理想变压器，即忽略变压器原、副绕组的漏抗、励磁电流和损耗，即效率等于100%。虽然，理想的变压器实际上并不存在，但性能良好的铁芯变压器的特性与理变压器很相近。根据式(5.3.8)和式(5.3.13)，ZL'和ZL两者的关系可推导如下： 由图5.3.5(b)可知： 根据等效原理代入得： 【例5.3.1】 有一台降压变压器，原边电压为220V，原绕组匝数为1760匝，若从副边输出12V电压， 问：(1)副绕组匝数为多少? (2)若副绕组电流为1A，原绕组电流为多少? 【例5.3.2】 在图5.3.6中，交流信号源的电动势E=10V，内阻Ro=200Ω，负载电阻RL=8Ω，N1=500匝，N2=100匝。 试求：(1)负载电阻折合到原边的等效电阻； (2)输送到负载电阻的功率； (3)若不经过变压器，将负载直接与信号源连接时，输送到负载上的功率。 练习1. 下列可以用来制造电机、变压器和电磁铁的铁心的材料是（ ）。 A.软磁性物质 B.硬磁性物质 C.矩磁性物质 D.压磁性物质 练习2. 变压器的铁芯采用导磁性能好的硅钢片叠压而成，能减小变压器的 A.铁损耗 B.铜损耗 C.机械损耗 D.磁滞损耗 练习3. 多选：下列现象中属于电磁感应现象的是（ ）。 A.通电螺旋管产生磁场 B.变压器次级产生电压 C.通电直导体在磁场中运动 D.线圈在磁场中转动产生电动势 练习4. 原、副边电流之比与变压器的（ ）成反比。 A.原副边匝数 B.原副边阻抗 C.原副边电压 D.原副边匝数或电压 1. 变压器的工作原理； 2. 理想变压器的原、副线圈中电压、电流与匝数的关系。 |