XXX学校

教        案

| 课 题 序 号 |  | 授课班级 |  | 授课教师 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授 课 课 时 |  | 授课形式 | 讲授、演示 | 授课时间 |  |
| 授 课 章 节 名 称 | 单元1 发电与输电概述 |  |  |  |  |
| 使 用 教 具 | 多媒体 |  |  |  |  |
| 知 识 目 标 | 1. 理解我国国家电网和电气设备的额定电压等级； 2. 了解我国的发电厂的类型； 3. 掌握我国电力系统中工企负荷的等级。 |  |  |  |  |
| 能 力 目 标 | 1. 能对我国工企的发电和输电系统有全面的认识； 2. 能使学生意识发电、供配电可靠性的重要性。 |  |  |  |  |
| 素 质 目 标 | - 具有良好的心理素质、职业道德素质以及良好的团队合作能力。 |  |  |  |  |
| 教 学 重 点 | 我国电力系统中工企负荷的等级 |  |  |  |  |
| 教 学 难 点 | 我国电力系统中工企负荷的等级 |  |  |  |  |
| 更 新、补 充、 删 节 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 课 外 作 业 | 测试题6.1 |  |  |  |  |
| 教 学 后 记 |  |  |  |  |  |

课 堂 教 学 安 排

| 教学过程 | 主 要 教 学 内 容 及 步 骤 |
| --- | --- |
| 新课引入 知识新授 课堂小结 | 情境引入：请大家来述说公路两侧的输电线缆的电压？ 单元1 发电与输电概述 电力网：电能从发电厂传输到用户要通过的导线系统。 电力网按功能常分为输电网和配电网两大部分。 一、输电网 输电网是由35KV及以上的输电线路和与其相连接的变电所组成，是电力系统的主要网络。 它的作用是将电能输送到各个地区的配电网或直接送给大型的工业企业用户。 我国国家标准中规定输电网的额定电压为35KV、110KV、220KV、330KV、500KV等。 二、配电网 配电网是由10KV及以下的配电线路和配电变压器所组成。它的作用是将电力分配到各类用户。 三、发电厂 发电厂按照所利用的能源种类不同可分为以下几种类型：水力发电厂、火力发电厂、核能发电厂以及利用风力、太阳能等其它能源作为动力的发电厂。 在现代的电力系统中，仍然以火力发电厂和水力发电厂为主。 1. 用电负荷 接在电力系统各级电力网上的一切用电设备所需用的功率，称为用户的用电负荷。 按照消耗功率的性质，用电负荷分为有功负荷(kW)和无功负荷(kvar)。 电力系统中，工业企业的负荷，按其重要程度一般可分为以下3级。 1）一级负荷 该类负荷停电后，会引起人身伤亡或重大设备损坏事故以及国民经济的关键企业的大量减产。 2．二级负荷 该类负荷停电后，将引起主要设备损坏、产品的大量报废或大量减产。如纺织厂、化工厂等。 3．三级负荷 不属于一、二级的负荷称为三级负荷，如工业企业的附属车间等。 1. 我国国家电网和电气设备的额定电压等级； 2. 我国的发电厂的类型； 3. 我国电力系统中工企负荷的等级。 |