XXX学校

教        案

| 课 题 序 号 |  | 授课班级 |  | 授课教师 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授 课 课 时 |  | 授课形式 | 讲授、演示 | 授课时间 |  |
| 授 课 章 节 名 称 | 单元3 电压与电流的测量 |  |  |  |  |
| 使 用 教 具 | 多媒体 |  |  |  |  |
| 知 识 目 标 | 1. 理解磁电系测量机构的结构、工作原理和特点； 2. 掌握电压、电流的测量连接方式； 3. 掌握电压、电流测量方法。 |  |  |  |  |
| 能 力 目 标 | 1. 会合理选择电流表和电压表的量程； 2. 会根据电压表或电流表测量时正确接线。 |  |  |  |  |
| 素 质 目 标 | 养成认真细致、实事求是、积极探索的科学态度，形成自主学习的良好习惯。 |  |  |  |  |
| 教 学 重 点 | 1. 电压、电流的测量连接方式； 2. 电压、电流测量方法； 3. 电流表和电压表的量程选择。 |  |  |  |  |
| 教 学 难 点 | 电压、电流测量方法 |  |  |  |  |
| 更 新、补 充、 删 节 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 课 外 作 业 | 测试题7.3 |  |  |  |  |
| 教 学 后 记 |  |  |  |  |  |

课 堂 教 学 安 排

| 教学过程 | 主 要 教 学 内 容 及 步 骤 |
| --- | --- |
| 新课引入 知识新授 课堂练习 课堂小结 | 复习：万用表使用注意事项。 单元3 电压与电流的测量 一、电压的测量 测量电压最常用的方法是用电压表直接进行测量。 测量直流电压时常用磁电式电压表,测量交流电压时常用电磁式电压表。 测量时，应将电压表并联接在被测对象的两端，并且测量直流电压时，应注意极性，电压表的正端钮要接在电路中电位较高的一端，如图7.3.1 所示。 为了尽可能减小电压表负载效应的影响，电压表的内阻或内阻抗(亦称电压表的输入阻抗)应尽可能大。 1．直流电压的测量 (1)用磁电式电压表测量。 磁电式电压表可测几十毫伏至几千伏的电压。在测量高阻值两端的电压时，如果没有内阻合适的电压表，为避免因电压表负载效应而产生测量误差，可将毫安表或微安表与足够大的已知电阻R。串联起来代替电压表，如图7.3.2 所示，被测电压U可由毫安表内阻Rm、读数Io及已知串联电阻Ro算出： (2)用数字电压表测量。 其准确度比磁电式电压表高，输人电阻也比磁电式电压表高，约为10MQ。 (3)用直流电位差计测量。直流电位差计是利用补偿原理进行测量的，测量时不从电路取出电流，也无电流流人被测电路，因而主要用于电压的精确测量。 2．交流电压的测量 （1）用电磁式电压表测量。用电磁系电压表可直接测量十几伏至几百伏的电压。要测量更高的电压可通过电压互感器(TV)接人电路进行测量。 （2）用电动式电压表测量。电动系电压表可用于实验测试、精密测量或在实验室用作标准表。 （3）用整流式电压表测量。万用表测量交流电压的原理就是整流式电压表的原理。 （4）用数字电压表、数字万用表测量。数字电压表可测量频率约为l00KHz以下的电压，其准确度、输入电阻均比电磁系高。 （5）用电子电压表测量。电子电压表的测量频率范围为20Hz到20KHz．故常用其测量频率较高的电压。 （6）用交流电位差计测量 。交流电位差计与直流电位差计原理相同，是用补偿方法测交流电压，其优点是测量时不从被测电路吸取电流，也无电流流人被测电路，故最适合于测量没有带负载能力的高阻电源或弱信号源。为了获得补偿电压，需两正弦电源频率相同、相位相同、幅值相同，因而只能测量同频率正弦电压，且电位差计必须有幅值、相位两个调节回路，其中调节相位采用移相电路，但要实现准确移相是很困难的，并且电位差计工作时还.易受外界干扰，故交流电位差计准确度一般只有0. 1~0.5级，其应用受到限制。 二、电流的测量 测量电流最常用的方法是用电流表直接进行测量。测量直流电流时常用磁电式电流表，测量交流电流时常用电磁式电流表。 测量时，应将电流表串联接人被测电路中，如图7.3.3所示，测量直流电流时，应注意极性，必须将电流表的正端钮接到电路中电位较高的点，即应使电流从正端钮进人电流表。 为了尽可能减小电流表负载效应的影响，电流表的内阻或内阻抗(亦称电流表的输入阻抗)应尽可能小。 1．直流电流的测量 (1)常用磁电式电流表测量。 磁电式电流表可直接测量微安级和毫安级电流,若带分流器则可测高达千安的电流。若要测电流低于微安级的电流，可采用检流计。 在测量低阻值负载的电流时，如果没有内阻合适的电流表,为避免因电流表负载效应而产生测量误差，可在被测电路中串联一个阻值足够小的已知标准电阻Ro (称取样电阻)，用毫伏表测量取样电阻两端的电压，如图7.3.4所示，若毫伏表内阻为Rm，读数为Um，则被测电流为： (2)用直流电位差计测量。直流电位差计虽使用较为复杂，但准确度高。 2．交流电流的测量 （1）用电磁式电流表测量。 电磁式电流表可直接测量100mA到几百安的电流。 （2）用电动式电流表测量。 电动式电流表适用于实验室中用作标准表或用于实验测试、精密测量等。 （3）用数字万用表测量。数字万用表测量准确度高。 （4）用钳形电流表测量。 钳形电流表测量时不需要切断电路常用于对测量准确度要求不高的场合。 （5）用交流电位差计测量。 用交流电位差计测量电流的方法与用直流电位差计测量电流的方法相同，也是通过测量取样电阻的压降，间接测出电流。 （6）用热电式电流表测量。 3．大电流的测量 (1)采用分流器测量。 对于直流大电流，可采用分流器测量。 (2)大电流测量 类似于高电压电路的测量，可采用通过电流互感器测量。测量交流大电流时，可将电流表通过电流互感器(TA)接人电路进行测量。 练习1 用一只直流电压表测量一只接在电路中的稳压二极管(2CW13)的电压，读数只有0.7V，这种情况表明该稳压管（ ）。 A.工作正常 B.接反 C.已经击穿 D.误差偏大 练习2. 交流电压表的标尺是按照（）进行刻度的。 A.有效值 B.平均值 C.最大值 D.瞬时值 练习3. 有一电流表，其内阻Rg=1 kΩ，满偏电流Ig=0.5 mA，现要把它改装成量程为5 0V的电压表，则 A.应与表头串联99 kΩ的电阻 B.应与表头并联99kΩ的电阻 C.应与表头串联9 kΩ的电阻 D.应与表头并联9 kΩ的电阻 练习4. 用电压表测电路中灯L的电压值，应把电压表 A.串联接入灯L两端 B.并联接入灯L两端 C.串联、并联都可接入 D.电压表正端接灯L的一端，负端接地 1. 电压、电流的测量连接方式； 2. 电压、电流测量方法； 3. 电流表和电压表的量程选择。 |