XXX学校

教        案

| 课 题 序 号 |  | 授课班级 |  | 授课教师 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授 课 课 时 |  | 授课形式 | 讲授、演示 | 授课时间 |  |
| 授 课 章 节 名 称 | 单元5 功率的测量 |  |  |  |  |
| 使 用 教 具 | 多媒体 |  |  |  |  |
| 知 识 目 标 | 1. 了解电功率的测量方法； 2. 掌握电功率的测量原理； 3. 掌握功率表的正确计数。 |  |  |  |  |
| 能 力 目 标 | 1. 会连接功率表的接线测量功率； 2. 会读取功率表的数据并计算。 |  |  |  |  |
| 素 质 目 标 | - 养成合作意识强，并主动发表见解，善于与人交流，具有团队精神。 |  |  |  |  |
| 教 学 重 点 | 1. 电功率的测量原理 2. 读取功率表的数据并计算 |  |  |  |  |
| 教 学 难 点 | 读取功率表的数据并计算 |  |  |  |  |
| 更 新、补 充、 删 节 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 课 外 作 业 | 测试题7.5 |  |  |  |  |
| 教 学 后 记 |  |  |  |  |  |

课 堂 教 学 安 排

| 教学过程 | 主 要 教 学 内 容 及 步 骤 |
| --- | --- |
| 新课引入 知识新授 课堂练习 课堂小结 | 复习：电功率的计算公式。 单元5 功率的测量 测量功率的仪表，在直流电路中应能够反映负载上的电压和流过负载的电流的乘积；在交流电路中，不仅要反映出负载电压和电流的乘积，还要反映出两者的相位关系。 一、功率表的正确接线 电动式功率表具有两组线圈，一组与负载串联，用来反映流过负载的电流；另一组与负载并联，用来反映负载两端的电压，所以它是一种较理想的测功率仪表。 单量程功率表有4个接线端钮，其中有两个是电流线圈端钮，另两个是电压线圈端钮。 了便于正确接线，通常在电流端和电压端标“*”号(一般称它们为“ 发电机端”)。 1. 测量直流功率 如图7.5.1 (a)所示，接线时应遵循下列两条原则： 一是两个电流线圈A1、A3可以任意串联接人被测三相三线制电路的两线，使通过线网的电流为三相电路的线电流，同时应注意将发电机端”接到电源侧。 二是两个电压线圈B1和B3通过U1端钮和U3端钮分别接至电流线圈A1和A3所在的线上，而U2端钮接至三相三线制电路的另一线上。 如图7.5.1 (b)所示，三相功率表的面板上有10个接线端钮，其中电流端钮6个、压端钮4个。接线时应注意将接中性线的端钮接至中性线上。3个电流线圈分别串连接至3根相线中，而3个电压线圈分别接至各自电流线圈所在的相线上。 2. 测量单相交流功率 1）测量直流功率 如图7.5.2 (c)所示，电流必须同时从电流、电压端流进。功率表的读数就是被测功率。 2）测量单相交流功率 单相交流功率的接线方法与直流功率相同，如图7.5.2所示。连接时应注意以下3点： ①功率表标有“*”号的电流端钮必须接至电源的一端，而另一端电流端钮则接至负载端。电流线圈是串联接人电路中的。 ②功率表中标有“*”号的电压端钮，可以接至电流端钮的任一端，而另一个电压端钮，则跨接到负载的另一端。功率表的电压线圈是并联接人电路的。 (3)这里两个线圈的首端标的“*”号(或用“+”号代替)。 3. 功率表的正确计数 功率表又称瓦特表，用瓦特表测量功率时，并不能直接从标尺上读取瓦特数，这是由于功率表通常有几种电流和电压量程，但标尺只有一条，所以功率表的标尺只标有分格数，而未注明瓦特数。 在选用不同的电流量程和电压量程时,每一分格都代表不同的瓦特数。每一格所代表的瓦特数称为功率表的分格常数,用大写字母C表示。-般功率表附有表格，标明了功率表在不同电流、电压量程下的分格常数,以供查用。在测量时读取了功率放大器表的偏转格数后,乘以功率表相应的分格常数，就等于被测功率的数值。即： 式中，P为被测功率，单位为W；C为功率表分格常数(瓦/格)，单位为W/div；a为指针偏转的格数。 若功率表没有分格常数表，也可按下面的公式计算功率表分格常数： 式中，UN为所用功率表的电压额定值，单位为V；IN为所用功率表的电流额定值，单位为A；am为所用功率表标尺的满刻度格数。 注意：用功率表进行测量时，- -定要记下所选用量程的电流、电压的额定值及标度尺的满刻度格数、指针偏转格数，以便算出分格常数。 二、三相功率的测量 1. 一表法测三相功率 2.两表法测三相功率. 在三相三线制电路中，无论负载如何连接，负载对称与否，用两个单相功率表测量三相功率是最常用的方法，即“两表法”。接线方法如图7.5.4 (b)所示，两个功率表都将显示出一个读数，就功率表的读数来说并没有什么意义，但把两个功率表的读数加起来却是三相总功率。 3.三表法测三相功率 三相四线制负载多数是不对称的，不对称的电路需要用3个单相功率表才能测量，简称为“三表法”。3个功率表的接线如图7.5.4 (a)所示，图中每个单相功率表的接线方式和“一表法”是一样的，只是把3个功率表的电流线圈相应地串接到每一 相线，3个功率表的电压线圈标“*”的一端接到该功率表的电流线圈所在的线上，另一端接到中线上。三相电路的总功率就等于3个功率表的读数之和。 4.三相功率表测三相功率 二元功率表适用于测量三相三线制或负载完全对称的三相四线制电路的功率，而三元功率表适用于测量三相四线制电路的功率。 练习1： 有一感性负载，其功率约为800W，电压为220V，功率因数为0.8，需要用功率表去测量它的功率，应怎样选择功率表的量程？ 练习2：用一只满刻度为150格的功率表去测量某一 负载所消耗的功率，所选用量程的额定电流为10 A,额定电压为150 V,其读数为60格，问该负载所消耗的功率是多少？ 1. 电功率的测量方法； 2. 电功率的测量原理； 3. 功率表的正确计数。 |