XXX学校

教        案

| 课 题 序 号 |  | 授课班级 |  | 授课教师 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授 课 课 时 |  | 授课形式 | 讲授、演示 | 授课时间 |  |
| 授 课 章 节 名 称 | 单元3 三相异步电动机的电磁转矩 |  |  |  |  |
| 使 用 教 具 | 多媒体 |  |  |  |  |
| 知 识 目 标 | 1. 掌握三相异步电动机的转矩特性； 2. 掌握三相异步电动机转矩的计算。 |  |  |  |  |
| 能 力 目 标 | 能分析计算三相异步电动机额定转矩、起动转矩、最大转矩。 |  |  |  |  |
| 素 质 目 标 | 提高合作意识，并主动发表见解，善于与人交流，具有团队精神。 |  |  |  |  |
| 教 学 重 点 | 1. 三相异步电动机的转矩特性； 2. 三相异步电动机转矩的计算。 |  |  |  |  |
| 教 学 难 点 | 三相异步电动机的转矩特性 |  |  |  |  |
| 更 新、补 充、 删 节 内 容 | 无 |  |  |  |  |
| 课 外 作 业 | 测试题9.3 |  |  |  |  |
| 教 学 后 记 |  |  |  |  |  |

课 堂 教 学 安 排

| 教学过程 | 主 要 教 学 内 容 及 步 骤 |
| --- | --- |
| 新课引入 知识新授 课堂练习 课堂小结 | 复习：三相异步电动机的工作原理？ 单元3 三相异步电动机的电磁转矩 从异步电动机的工作原理可知，电磁转矩是转子电流与旋转磁场的主磁通相互作用而产生的。 一、转矩的物理表达式 1. 转矩的物理表达式 式中，PM为电磁功率最大值。 又因为： 将其代入式经整理得： 二、转矩的参数表达式 上式表明了电磁转矩与电压、频率、电机参数和转差率的关系。当电网电压频率为常数，并且电机参数（电阻和漏电抗）可认为不变时，则电磁转矩仅与转差率S有关。 为了进一步揭示电磁转矩与转差率之间的变化规律，使它们的关系更为直观形象，常将它画成曲线，称为T-S曲线，又称为异步电动机的机械特性，如图9.3.1所示。该曲线表示了异步电动机的3种工作状态: 0<S<1为电动工作状态；S>1为制动工作状态；S<0为发电工作状态。 求出产生Tm的转差率Sm，即： Sm称为临界转差率。将式(9.3.5)代人式(9.3.4) 可求得最大转差率为： 上两式中正号对应于电动状态，负号则对应于发电状态，故只取正号，不取负号。 通常r≤(X1+X2')，故上两式可近似变为 (1)当电源频率和电动机参数不变时，Tm与外加电压U1的平方成正比，而临界转差率Sm与U1无关。 (2)Tm与转子电阻r2'无关。Sm则与片成正比，因而改变r2'时Tm大小不变，而使整个T-S曲线随r2'占增大向S=1的方向移动，如图9.3.2所示。 同时，转子电路串人的电阻越大，转差率S也越大，电动机的转速n就越低，这就是异步电动机改变转子电阻调速的依据。 (3)当电源电压及频率不变时，Sm及Tm近似地与(X1+X2')成反比。 Tm是异步电动机可能产生的最大转矩。 如果负载转矩T.>Tm，电动机将因承担不了而停转。 为保证电动机不会因短时过载而停转，电动机必须具有一定的过载能力β，它用最大转矩Tm与额定转矩TN的比值表示为 过载能力是异步电动机重要性能指标之一，它反映了电动机短时过载的极限。对于一般的异步电动机，β=1.8~2.2；供起重和冶金机械用的YZ、YZR系列异步电动机，β=2.2~2.8。 除了最大电磁转矩外，异步电动机还有另一重要性能指标，即起动转矩。它是异步电动机接上电源开始起动时的电磁转矩，此时S=1(n=0)，得： 对于笼型异步电动机，起动转矩Ts不能用转子电路串接电阻的方法改变。通常用额定转矩的倍数来表示启动转矩，比值为 称为起动转矩倍数。βs是笼型异步电动机的一个参数，它反映了电动机的起动能力。 显然，当TS>TL时，电动机才能起动起来。在额定负载下，只有βs>1的笼型异步电动机才能起动。 三、转矩的使用表达式 分析故有： 式中的“土”号，只有“+”号有实际意义，因为“-”号求得的临界转差率Sm将小于额定转差率SN，实际上不存在。已知SN及β，可通过上式求得Sm。 【例9.3.1】一台三相6极鼠笼式异步电动机，PN＝3KW，U1N＝380V，Y接法，nN＝957r／min，r1=2.08Ω，X1=3.12Ω，r2'=1.525Ω，X2'=3.12Ω，求该电机的额定电磁转矩、最大转矩、过载能力、启动转矩及其倍数。 练习1.一台三相异步电动机的额定数据为PN=10kW，nN=970r/min，它的额定转差率SN为（ ），额定转矩TN分别为（ ）Nm。 A. 0.03， 98.5 B. 0.04， 58 C. 0.03， 58 D. 0.04， 98.5 练习2. 某台三相异步电动机，6极，f=50 Hz，额定转差SN=0.0035，试求： (1) 额定转速nN； (2) 额定运行时改变相序瞬时的转差率S。 1. 三相异步电动机的转矩特性； 2. 三相异步电动机转矩的计算。 |