电工技术测试卷2

（总分值：100分 ）

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 一、单项选择题（本大题共15题，每题2分，共30分）

- 1. 电阻是一种电路元件，在电路中

（A）储存电能      （B）消耗电能    （C）储存和释放电能   （D）不消耗电能

（答案：B）

2．两电阻分别为R1和R2，已知R1> R2，两电阻并联后的等效电阻

（A）大于R1       （B）大于R2      （C）小于R1而 大于R2  （D）小于R2

（答案：D）

- 3. 两个电阻R1和R2，且R2＝3R1，串联接人电路中，如R1两端的电压是3V，则R2两端的电压是

（A）4/3V           （B）3V            （C）9V            （D）12V

（答案：C）

- 4. 如图所示，I=

（A）-1A               （B）-5A

（C）1A                （D）5A

（答案：D）

- 5. 将标有“6V, 3W”的小灯泡连接在电路中，通过它的电流为0.4A，这时小灯泡的实际功率与额定功率之间的关系是

（A） P实>P额              （B） P实<P额              （C） P实=P额             （D）无法确定

（答案：B）

- 6. 两个相同的电容器并联之后的等效电容，跟它们串联之后的等效电容之比为

（A）1：4           （B）1：2          （C）2：1          （D）4：1

（答案：D）

7．两只电容器的标称值分别为“6 μF ，90 V”和“3 μF，60 V”。将它们串联使用，则电容器组的等效电容和耐压分别为

（A）2μF，90V      （B）9μF，150V    （C）2μF，150V    （D）9μF，90V

（答案：A）

- 8. 有一台电压为220/36V的降压变压器，二次绕组接一盏“36V、40W”的灯泡，则变压器一次绕组中的电流为

（A）1.11A          （B）0.182A       （C）0.9A           （D）0.164A

（答案：B）

- 9. 下列物理量中，属于正弦交流电三要素的是

（A）有效值、周期、相位差      （B）最大值、角频率、初相位

（C）瞬时值、周期、初相位      （D）瞬时值、频率、相位

（答案：B）

- 10. 纯电感电路中电感上的电流与电压的相位关系是

（A）电流滞后电压π/2        （B）电压滞后电流π/2

（C）同相                     （D）反相

（答案：A）

- 11. 如图所示，一正弦交流电流的相量图，已知I=5A，则该正弦交流电流的相量形式为

（A）I=5∠45°A          （B）I=5∠−45°A

（C）I=52∠45°A       （D）I=52∠−45°A

（答案：B）

12 . 三相四线制供电线路中，在三个相线上分别连接三个相同的白炽灯，它们都正常发光，如果中性线断开，则

（A）三个灯都将变暗        （B）灯将因电压过高而烧坏

（C）仍能正常发光          （D）立即熄灭

（答案：C）

13．下列各相序中，属于正序的是

（A）V－W－U－V             （B）V－U－W－V

（C）U－W－V－U             （D）W－V－U－W

（答案：A）

14. 电气设备或电气线路发生火灾时应立即

（A）设置警告牌或遮拦       （B）用水灭火

（C）切断电源               （D）拨打电话

（答案：C）

15．如图所示的触电类型及人体承受的电压为

（A）两相触电，380V         （B）两相触电，220V

（C）单相触电，380V         （D）单相触电，220V

（答案：D）

- 二、 填空题（本大题共20分，每空2分）

1.有两个电阻 R1 和 R2 ，若它们在电路中并联，则两电阻上的电压之比 U1∶U2 ＝       ；两电阻中的电流之比 I 1∶I 2 ＝       。

（答案：1∶1     R2∶R1）

2.当两个电容C1与C2串联时，等效电容C=___________。

当两个电容C1与C2并联时，等效电容C=___________。

（答案：C1C2C1+C2       C1+C2 ）

3.电流所产生的磁场方向可用             判定。

（答案：安培定则（右手螺旋法则））

4.我国动力和照明用交流电的频率为50Hz，习惯上称为工频，其周期是0.02s，角频率是         rad/s。

（答案：314）

5.把电气设备的金属外壳、框架等用接地装置与大地可靠连接，称为            ，一般要求接地电阻不超过      Ω。

（答案：保护接地    4）

6.三相对称负载三角形连接，接上三相电源后，线电压UL与相电压 UP之间的数值关系是                ，线电流IL与相电流LP之间的数值关系是                  。

- （答案：UL=UP          IL = LP）

- 三、 判断题（本大题共10分，每题2分）

- 1.  任一时刻，电路中任意一个节点上，流入节点的电流之和，一定等于流出该节点的电流之和。――――――― （    ）

（答案：正确）

2 . 线性电阻元件的伏安特性是通过坐标原点的一条直线。――――――― （    ）

- （答案：正确）

3.当用万用表R×1k档位检测较大容量的电容器时，表针始终为0Ω，不回摆，则说明电容内部已经断路。――――――― （    ）

- （答案：错误）

4.两个电容器相串联，则等效电容总是小于其中任一电容器电容。――――――― （    ）

- （答案：正确）

5．如果两正弦交流电的频率相同，则它们的相位差就等于初相之差。――――――― （    ）

- （答案：正确）

6 ．正弦交流电路中，无功功率与视在功率的比值称之为功率因数。――――――― （    ）

- （答案：错误）

7．电感元件上的电流在相位上超前电压90°。――――――― （    ）

- （答案：错误）

8 .有中性线存在且三相负载对称时，则中性线电流为0。――――――― （    ）

- （答案：正确）

9三相对称负载作星形联结，接在线电压为380V的三相交流电路中，则每相负载的电压为220V。――――――― （    ）

- （答案：正确）

10 .用三根相线来供电的供电方式称三相三线制。――――――― （    ）

（答案：正确）

四、计算题（本大题共3题，每题10分，共30分）

1．下图电路中，已知US=30V,R1=10Ω,R2=40Ω，R3= R4=20Ω,求（1）A,B,C各点的电位(2)电源发出的功率

（答案：VA=30V，VB=20V，VC=10V，电源发出功率为30W）

2. 交流电路如图所示，XC =30 Ω，XL=60 Ω，R=40 Ω，试求电路的阻抗|Z|、电流I、有功功率P、无功功率Q、视在功率S及功率因数λ。

（答案：|Z|=50Ω，I=0.2A，P=1.6W，Q=1.2VAR，S=2VA，λ=0.8）

3.一个三相电炉，每相电阻为11Ω，接到线电压为380V的对称三相电源上。(1)当电炉接成星形时,求（1）相电流和线电流；(2)当电炉接成三角形，求相电流和线电流。

（答案：（1）20A，20A（2）34.64A，60A）