电工技术测试卷6

（总分值：100分 ）

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 一、单项选择题（本大题共15题，每题2分，共30分）

1．用指针式万用表测量电阻的操作顺序为

（A）欧姆调零、选择量程、接入电阻、读数

（B）接入电阻、欧姆调零、选择量程、读数

（C）选择量程、欧姆调零、接入电阻、读数

（D）接入电阻、选择量程、欧姆调零、读数

（答案：C）

- 2. 下图所示电路中，已知R1=20Ω，R2=10Ω，可变电阻RP的阻值在0~20Ω之间变化，A、B两端点接50V恒定电压，当滑片上下滑动时，CD间电压的变化范围是

（A）0~10V            （B） 0~30V

（C）10~25V           （D）10~30V

（答案：D）

- 3. 如图E=6V，则Va =

（A）+3V              （B）-3V

（C）-6V              （D）+6V

（答案：B）

- 4. 如图所示电路，电流I2＝

（A）5A               （B）9A

（C）14A              （D）19A

（答案：B）

- 5. 理想变压器的一次、二次绕组匝数比为4∶1，若在一次绕组上加ｕ＝1414 sin100πt V的交流电压，则在二次绕组的两端用交流电压表测得的电压是

（A）200V        （B）250V        （C）353.5V        （D）500V

（答案：B）

6．白炽灯A的标称值为“6V、12W”，白炽灯B的标称值为“9V、12W”，白炽灯C的标称值为“12V、12W”，它们都在各自的额定电压下工作，以下说法正确的是

（A）三只白炽灯一样亮           （B）三只白炽灯电阻相同

（C）流过三只白炽灯的电流相同   （D）白炽灯C最亮

（答案：A）

- 7. 在图示电路中，可调变阻器R获得最大功率的条件是

（A）R=1.2Ω           （B） R=2Ω

（C）R=3Ω             （D） R=5Ω

（答案：B）

- 8. 有两个电容器，电容为3μF和6μF，它们的额定工作电压分别为30V和20V，并联后的等效电容和额定电压分别是

（A）9μF,50V     （B）9μF,20V     （C）2μF，50V     （D）2μF，20V

（答案：B）

- 9. 在纯电阻电路中，已知电流的初相角为-30°，则电压的初相角为

（A）-30°        （B）0°          （C）30°          （D）60°

（答案：A）

- 10. 在R-L串联电路两端并联电容器可以

（A）提高功率因数 （B）增大负载电流  （C）增大电阻      （D）减小负载

（答案：A）

11．纯电阻电路中的下列各式，错误的是

（A）P=Im2R         （B）u=Ri           （C）U=RI          （D）φu=φi

（答案：A）

- 12. 在三相电源的电路图中，L表示

（A）直流          （B）中线            （C）零线          （D）火线

（答案：D）

- 13. 对称三相负载星形接于三相电源上， 正确的说法是

（A）一定要有中线

（B）线电压是相电压的3倍，线电压超前相电压30°

（C）相电压是线电压的3倍，相电压超前线电压30°

（D）线电流是相电流的3倍，线电流超前相电流30°

（答案：B）

14 . 在扑救电气火灾时，绝对不允许使用的灭火器是

（A）二氧化碳灭火器          （B）干粉灭火器

（C）泡沫灭火器              （D）四氯化碳灭火器

（答案：C）

- 15. 在中性点不接地的配电系统中，把电气设备的金属外壳用导线和埋在地中的接地装置连接起来，称之为

（A）保护接地      （B）保护接零         （C）短路保护       （D）过载保护

（答案：A）

- 二、 填空题（本大题共20分，每空2分）

1.习惯上规定      电荷移动的方向为电流的方向，因此，在金属导体中电流的方向与电子的移动方向          。

（答案：正     相反）

2.一个E=12V，R0=0.2Ω的电压源，可以等效为IS=              ，Rs=         的电流源。

（答案：60A     0.2Ω）

3.RLC串联正弦交流电路发生谐振的条件是__________。谐振时,谐振频率f0=               。

- （答案：XL=XC          12πLC）

4.人工急救时，恢复呼吸常用                法，                  则是用于恢复心跳。

（答案：人工呼吸     胸外心脏挤压法）

5.三相对称负载星形连接，接上三相电源后，线电压UL与相电压UP之间的数值关系是                 ，线电流IL与相电流LP之间的数值关系是                 。

（答案：UL=2UP          IL = LP）

三、 判断题（本大题共20分，每题2分）

- 1. 电压和电位都随参考点的变化而变化。――――――― （    ）

（答案：错误）

2.若电路中的电压为负值，则表示电压的实际方向与参考方向相反。――――――― （    ）

- （答案：正确）

3. 电容器并联使用时，总电容量增大。――――――― （    ）

- （答案：正确）

4. 电容器的标称容量就是该电容器的实际容量。――――――― （    ）

- （答案：错误）

5．正弦交流电路中，无功功率与视在功率的比值称之为功率因数。

- （答案：错误）

6 .在R-L-C串联电路中，、、的数值都有可能大于端电压。――――――― （    ）

- （答案：错误）

7 .正弦交流电路中，无功功率表示感抗或者容抗与电源之间进行的能量交换。――――――― （    ）

- （答案：正确）

8 .三相四线制供电系统中性线不允许接入开关和保险丝。――――――― （    ）

答案：正确

- 9 .星形联结时线电流是相电流的倍。――――――― （    ）

（答案：错误）

10 .三相对称电源是指三个大小相等、频率相同、相位差为120度的电动势。――――――― （    ）

- （答案：正确）

四、分析计算（本大题共30题，每题10分）

1、电路如图所示，电流I1= 2A 、 I2=4A，试求I3、U1和U2。

（答案：I3 =6A，U1 =78V，U2=96V）

2、把一个R=40Ω、L=96mH的线圈接到u=2202sin（314t+π/2）V的交流电源上，求（1）线圈的感抗（2）线圈的阻抗（3）电流的有效值（4）线圈的有功功率, 功率因数。

（答案：（1）30Ω（2）50Ω（3）4.4A（4）774 W，0.8）

3.有一三相对称负载作三角形连接，R=30Ω，XL=40 Ω，接在线电压为380V的三相电源上，求（1）每相负载的阻抗（2）每相负载的电流(3）每根相线的线电流（4）每相负载的功率因数（5）三相负载的总有功功率

（答案：（1）50Ω（2）7.6A（3）13.2A（4）0.6（5）5198.4W）