| 系(部): ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿班级:＿＿＿＿＿＿＿＿＿姓名:＿＿＿＿＿＿＿＿学号:＿＿＿＿＿＿ | ……………○……………密……………○……………封……………○……………线……………○………… | 内蒙古机电职业技术学院试卷 B卷 考试科目： 电力系统继电保护 试卷适用专业（班）：电力系统自动化技术2001-2003班 2021-2022学年度/第二学期 考试时间：2021年7月 日 题号; 一; 二; 三; 四; 总计. 分值; 14; 34; 20; 30; 100. 得分. 阅卷人. 一、填空题（每空1分，共14分） 1.对继电保护的基本要求是 ， ， 和 。 2.瞬时电流速断保护的保护范围为 。 3.电压继电器两线圈串联时标注的指示值 整定值；电压继电器两线圈并联时标注的指示值 整定值。 4.返回系数指 ，其值应在 。 5.定时限过电流保护按躲过 整定，其动作时限满足 原则。 6.自动重合闸的动作次数 。 7.继电保护用的电流互感器极性端标定是：一次电流从同极性端流入， 而二次电流从同极性端__________。 8．发电机定子绕组及其引出线相间短路的主保护应采用 保护 。 二、单项选择题（每题2分，共34分） 1.当输电线路采用综合重合闸时，在线路发生两相瞬时性故障时，保护的动作状态是（ ）。 （A）跳三相重合 （B）跳故障相重合 （C）保护后加速跳闸 |
| --- | --- | --- |

2.反映输电线路接地短路故障的继电保护是（         ）。

（A）只有电流保护                  （B）电流保护和零序保护

（C）零序保护和距离保护            （D）电流保护和距离保护

3.当输电线路电流保护采用两相两继电器接线时，其保护通常装在（ ）相上。

（A）B，C            （B）A，C         （C）A，B

4.确定零序保护的最大零序电流时，短路类型应（    ）。

(A)对单相接地短路和两相接地短路进行比较       (B)三相短路

（C）对相间短路或接地短路进行比较             (D)两相接地短路

5.应保证在（　　　）投入备用电源或备用设备。

(A)工作电源或设备断开前       (B)工作电源断开后但备用设备断开前

(C)工作电源或设备断开后       (D)工作电源断开前但备用设备断开后

6.综合自动重合闸的起动方式是（    ）。

(A) 是不对应起动                (B) 是继电保护起动

(C) 是不对应起动和继电保护起动 （D）完全与三相自动重合闸相同

7.流入保护继电器的电流与电流互感器的二次电流的比值，称为（    ）。

(A)接线系数  (B)灵敏系数 (C)可靠系数  (D)分支系数

8. “AAT装置应保证只动作一次”是为了防止(        )。

(A）备用电源或设备多次遭受故障冲击  (B）备用电源或设备提前投入

(C）工作电源或设备多次遭受故障冲击  (D）工作电源或设备无法断开

9.能够建立必要延时的继电器为（      ）。

(A）KS         (B）KT           (C）KM         (D）KA

10.如图所示哪个符号为时间继电器（     ）。

t

I

（A）             （B）            （C）          （D）

11.改变电磁型过电流继电器线圈连接方式，主要用于改变继电器的（    ）。

(A)返回系数   (B)动作电流 (C)返回电流  (D)返回系数和动作电流

12.可以作为发电机相间故障主保护快速动作于停机的是（　　　）。

(A）纵差动保护(B）匝间短路保护(C）单相接地保护(D)过电流保护

13.作为变压器主保护的后备保护的是（　　　）。

（A）气体保护、零序保护　　 （B）差动保护、零序保护

（C）气体保护、差动保护　   （D）过电流保护

14.具有几段串联的辐射形线路，如果采用重合闸前加速保护动作的

配合关系，则重合闸装置(      )。

(A)仅装在靠近电源一段线路的供电侧 (B)装在最末一段线路的供电侧

(C)装在每一段线路的供电侧         (D)装在任意一段线路的供电侧

15.在中性点直接接地的电网中，广泛采用（     ）保护切除故障。

(A)阶段式距离保护           (B）阶段式电流保护

(C）阶段式零序电流保护      (D）纵差动保护

16.阶段式零序电流保护中广泛采用的功率方向元件是（　 　）接线方式。

(A) 30°　 (B) 45°　(C）90°　(D) 0°

17.线路纵联差动保护可作线路全长的（    ）保护。

(A)主保护   (B)限时速动    (C)后备  （D）辅助

三、判断对错：（每题2分，共20分）

1.当线路出现非全相运行时，由于没有发生接地故障，所以零序保护不会发生误动。（     ）

2.TV的一次内阻很大，可以认为是电压源。TA的一次内阻很小，可以认为是电流源。（     ）

3.距离保护的灵敏度不受系统运行方式的影响。（     ）

4.电力系统继电保护不要求在任何情况下都要采用快速保护。（     ）

5.一般来说，同一网络的相间短路后备保护动作时间比零序后备保护动作时间长。（     ）

6.助增电流的存在，使距离保护的测量阻抗增大，保护范围缩短。（     ）

7.大接地电流系统中，单相接地故障电流大于三相短路电流的条件是：故障点零序综合阻抗小于正序综合阻抗，假设正序阻抗等于负序阻抗。（     ）

8.大型发电机要求装设保护区为100%的定子接地保护。（     ）

9.采用检无压、检同期重合闸的线路，投检无压的一侧，没有必要投检同期。（     ）

10.为保证电网保护的灵敏性，电网保护上、下级之间逐级配合的原则是保护装置整定值必须在灵敏度和时间上配合。（     ）

四、简答题（共30分）

1、阐述自动重合闸前加速保护过程和原理。（画简图阐述）（12分）

2、阶段式电流保护I段动作调试过程。（共18分）

已知：IIact=5A，IIIact=3A，IIIIact=1A，t1=0s，t2=5s，t3=10s