| 系(部): ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿班级:＿＿＿＿＿＿＿＿＿姓名:＿＿＿＿＿＿＿＿学号:＿＿＿＿＿＿ | ……………○……………密……………○……………封……………○……………线……………○………… | 内蒙古机电职业技术学院试卷 A卷 考试科目： 电力系统继电保护 试卷适用专业（班）：电力系统自动化技术2001-2003班 2021 – 2022 学年度/第二学期 考试时间：2022年7月 日 题号; 一; 二; 三; 四; 总计. 分值; 20; 40; 10; 30; 100. 得分. 阅卷人. 一、填空题（每空2分，共20分） 1.动作电流是使继电器动作的 电流，返回电流是使继电器返回的 电流。 2.电流继电器两线圈串联时标注的指示值 整定值；电流继电器两线圈并联时标注的指示值 整定值。 3.输电线路的三段式保护由_________、_____________和__________ 保护构成。 4.距离保护实质上是反映________________而动作的保护。 5.功率方向规定由________流向________为正方向。 二、单项选择题（每题2分，共40分） 1.具有几段串联的辐射形线路，如果采用重合闸后加速保护动作的配合关系，则重合闸装置（ ）。 （A）仅装在靠近电源一段线路的供电侧 （B）装在最末一段线路的供电侧 （C）装在每一段线路的供电侧 （D）装在任意一段线路的供电侧 2.输电线路的阶段式继电保护，哪项为主保护（ ）。 （A）只有Ⅰ段 （B）Ⅰ段和Ⅱ段 （Ｃ）只有Ⅱ段 （ D）Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段 |
| --- | --- | --- |

3.反映输电线路相间短路故障的继电保护是（         ）。

（A）只有电流保护                 （ B）电流保护和零序保护

（C）零序保护和距离保护            （D）电流保护和距离保护

4.一般AFL的基本级动作带有0.2～0.5S的延时，目的是（　　　　）。

(A) 尽快和充分发挥AFL的作用       (B) 防止AFL的基本级误动作

(C) 防止AFL的附加级误动          （D）防止AFL拒动

5.影响距离保护正确动作的分支系数与网络接线方式有关，其值（    ）。

(A)大于1   (B)等于1  (C)小于1   (D)可能大于1或等于1或小于1

6.在小接地电流系统中，输电线路的过电流保护为提高Ｙ,d11降压变压器远后备的灵敏度，可采用（    ）接线。

(A)两相式  (B)两相三继电器  (C)两相电流差  （D）三相完全星形

7.距离Ⅱ段保护若与下一级线路Ⅰ段配合成功，其动作时限为（       ）。

(A)0.5s    (B)1s   (C)1.5s     (D)2s

8.设DⅠ＞DIII＞DⅡ分别为各段保护整定值，同一断路器上反映测量量增加而动作的保护有(        )。

(A)DΙ＞D＞DΙΙΙ             (B)D＞DΙ＞DΙΙΙ

(C)DΙΙΙ＞D＞ DΙ              (D)DΙ＞DΙΙΙ＞D

9.能够测量电流大小的继电器为（      ）。

(A）KS         (B）KT           (C）KM        (D）KA

10.如图所示哪个符号为信号继电器（     ）。

t

I

（A）           （B）            （C）        （D）

11.改变电磁型过电流继电器弹簧反作用力，主要用于改变继电器的（    ）。

(A)返回系数   (B)动作电流 (C)返回电流  (D)返回系数和动作电流

12.横联差动保护可作作为（     ）线路的保护。

(A)单电源   (B)双电源   (C)平行  （D）单电源环网

13.电力系统中可以速动且保护单回线路全长的保护是（　　　　）。

(A)电流Ⅰ段　(B)电流Ⅱ段　(C)横差动 (D)纵差动

14.在平行线路横差保护中，用以判别是哪条线路故障的元件是（　　　）。

(A)电流互感器　(B)电流继电器　(C)功率方向继电器　(D)中间继电器

15.可以作为发电机相间故障主保护快速动作于停机的是（　　　）。

(A)纵差动保护 (B)匝间短路保护 (C)单相接地保护 (D)过电流保护

16.变压器主保护为（　　　）。

（A）气体保护、零序保护　　 （B）差动保护、零序保护

（C）气体保护、差动保护　   （D）零序保护、相间后备保护

17.变压器的瓦斯保护能反映（　　 ）。

(A)变压器油箱内的故障　          (B)油面降低

(C)变压器油箱内的故障和油面降低　(D)绕组引出线间短路

18.在中性点直接接地的电网中，广泛采用（     ）保护切除故障。

(A)阶段式距离保护             (B)阶段式电流保护

(C)阶段式零序电流保护         (D)纵差动保护

19.可以作为发电机定子绕组开焊的保护是（　 　）。

(A)纵差保护　 (B)匝间短路保护　(C)单相接地保护　(D)过电流保护

20.在距离保护中，能保证阻抗继电器动作时，既有明确的方向性，又无死区的是(      )。

(A)全阻抗继电器  (B)方向阻抗继电器  (C)偏移特性阻抗继电器  (D)功率方向继电器

三、判断对错：（每题1分，共10分）

1.为保证可靠性，一般说来，宜选用尽可能简单的保护方式。（     ）

2.继电保护装置的选择性和快速性有时相矛盾的。（     ）

3.对于反应电流升高而动作的电流保护来讲，能使该保护装置起动的最大电流称为保护装置的动作电流。（     ）

4.输电线路短路时，装设在被保护线路的限时电流速断保护和定时限过电流保护均会动作。（     ）

5.一般来说，同一网络的相间短路的后备保护动作时间比零序后备保护的动作时间短。（     ）

6.母线可以不装设专用的保护。（     ）

7.变压器采用纵联差动保护后，仍需装设瓦斯保护。（     ）

8.发电机必须装设动作于跳闸的定子绕组单相接地保护。（     ）

9.继电器的起动和动作是同一个概念。（     ）

10.反应过量保护和欠量保护的灵敏系数定义相同。（     ）

四、简答题（共30分）

1、阐述自动重合闸后加速保护过程和原理。（画简图阐述）（共12分）

2、阶段式电流保护II段动作调试过程。（共18分）

已知：IIact=5A，IIIact=3A，IIIIact=1A，t1=0s，t2=5s，t3=10s